| Alumno: |  | Padrón nº: |
| --- | --- | --- |
| e-mail: | Firma: |  |
| Lea atentamente cada pregunta y conteste punto a punto conforme a lo indicado. Indique claramente la respuesta. JUSTIFIQUE LA FORMULACIÓN, LAS APROXIMACIONES Y LOS CÁLCULOS EXPLÍCITOS. |  |  |

Puntaje de corrección

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Una molécula en estado vibratorio está en un estado descripto por la función de onda  donde las son auto-funciones con energía . Determine

- La energía media de la molécula en el estado

- La densidad de probabilidad en ese estado. ¿Es un estado estacionario?

- Las longitudes de ondas asociadas a las transiciones energéticas de un gas de estas moléculas.

- El Au tiene una energía de Fermi EFAu = 5.05 eV. Determine:

  - La contribución electrónica a la energía interna de un mol, Uel , a T = 300 K-

  - La velocidad media de los electrones en relación a la velocidad térmica,

  - La movilidad electrónica, n (cm2 V-1 s-1), si a la misma temperatura, la conductividad eléctrica es Au= 45210000 /ohm.m

- Una juntura de Au-n-GaAs tiene que emplearse en un circuito integrado como diodo.

  - ¿Qué tipo de impurezas deberá emplearse para tal fin?

  - Estime el rango de dopaje necesario para lograrlo.

  - Determine la capacitancia de la juntura

| χAsGa = 4.07 V | EgAsGa = 1. 4 V | m*n = 0.067 m0 | m*p= 0.48 m0 | ФAu = 5.1 V | ni = 1.8 106 cm-3 | r = 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Determine la densidad de corriente total y estacionaria en un semiconductor, empleado como un sensor infrarrojo, que al ser iluminado genera un flujo de 1016 pares hueco-electrón cm-2 s-1 en una de sus superficies. Considere al SC largo y de tipo P (NA= 1014 cm-3).

| n = 8500 cm2 V-1 s-1 | p = 400 cm2 V-1 s-1 | ni = 1.5 1010 cm-3 |
| --- | --- | --- |

- Una juntura PN de AsGa con un área transversal de 10-5 cm2 tiene las características siguientes:

| Nd = 1014 cm-3 | Na = 5 1013 cm-3 |
| --- | --- |
| n = 8500 cm2 V-1 s-1 | p = 400 cm2 V-1 s-1 |
| n0 = 10-6 s | p0 = 10-7 s |
| ni = 1.5 1010 cm-3 | r = 12 |

Complete el cuadro para las siguientes tensiones aplicadas:

| ## Parámetros a calcular [unidades] | V = 0 Volt | V = 0.4 Volt | V = -10 Volt |
| --- | --- | --- | --- |
| Is [A] corriente de saturación |  | -------------- | -------------- |
|  [V] potencial de juntura |  |  |  |
| E0 [V cm-1] campo eléctrico máx. |  |  |  |

- Describa el principio básico de funcionamiento de un capacitor MOSFET y describa su relación con el transistor homónimo.