| Alumno: |  | Padrón nº: |
| --- | --- | --- |
| e-mail: | Firma: |  |
| Lea atentamente cada pregunta y conteste punto a punto conforme a lo indicado. Indique claramente la respuesta. JUSTIFIQUE LA FORMULACIÓN, LAS APROXIMACIONES Y LOS CÁLCULOS EXPLÍCITOS. |  |  |

Puntaje de corrección

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Un ión de He+ tiene un estado descripto por la función de onda  donde las son auto-funciones con energía del He. Determine

- La energía media de la molécula en el estado

- La densidad de probabilidad en ese estado. ¿Es un estado estacionario?

- Las longitudes de ondas asociadas a las transiciones energéticas de un gas de estas moléculas.

(considere el cambio de la carga del núcleo en el modelo de Bohr del hidrógeno)

- El Au tiene una temperatura de Debye de 225 K (). Si los átomos son considerados como osciladores armónicos 3-D, de frecuencia determine:

  - La contribución atómica a la energía interna de un mol, Uat, a T = 300 K.

  - La capacidad calorífica molar a: i- 300 K (alta T) y a ii- 4 K (baja T), en unidades de R (cte universal de los gases de los gases = 0.082 l atm K-1 mol-1)

- Una juntura de Au-n-GaAs tiene que emplearse en un circuito integrado como contacto metálico.

  - ¿Qué tipo de impurezas deberá emplearse para tal fin?

  - Estime el rango de dopaje necesario para lograrlo.

  - Determine la capacitancia de la juntura

| χAsGa = 4.07 V | EgAsGa = 1. 4 V | m*n = 0.067 m0 | m*p= 0.48 m0 | ФAu = 5.1 V | ni = 1.8 106 cm-3 | r = 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Determine la densidad de corriente total y estacionaria en un semiconductor, empleado como un sensor infrarrojo, que al ser iluminado genera un flujo de 1016 pares hueco-electrón cm-2 s-1 en una zona central de ancho mucho menor que su semi-longitud. Considere al SC largo y de tipo N (ND= 1015 cm-3).

| n = 8500 cm2 V-1 s-1 | p = 400 cm2 V-1 s-1 | ni = 1.5 1010 cm-3 |
| --- | --- | --- |

- Una juntura PN de AsGa con un área transversal de 10-4 cm2 tiene las características siguientes:

| Nd = 1015 cm-3 | Na = 5 1014 cm-3 |
| --- | --- |
| n = 8500 cm2 V-1 s-1 | p = 400 cm2 V-1 s-1 |
| n0 = 10-6 s | p0 = 10-7 s |
| ni = 1.5 1010 cm-3 | r = 12 |

Complete el cuadro para las siguientes tensiones aplicadas:

| ## Parámetros a calcular [unidades] | V = 0 Volt | V = 0.5 Volt | V = -5 Volt |
| --- | --- | --- | --- |
| Is [A] corriente de saturación |  | -------------- | -------------- |
|  [V] potencial de juntura |  |  |  |
| E0 [V cm-1] campo eléctrico máx. |  |  |  |

- Describa el modo de saturación del un transistor bipolar NPN a partir de la distribución de densidades de portadores minoritarios. Justifique en forma cualitativa a partir del dibujo de las mismas.