| Alumno: |  | Padrón nº: |
| --- | --- | --- |
| e-mail: | Firma: |  |
| Lea atentamente cada pregunta y conteste punto a punto conforme a lo indicado. Indique claramente la respuesta. JUSTIFIQUE LA FORMULACIÓN, LAS APROXIMACIONES Y LOS CÁLCULOS EXPLÍCITOS. |  |  |

Puntaje de corrección

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Determine al menos tres ángulos de difracción de los rayos X, λ de 15 nm en cristales con una celda cristalina cúbica simple centrada en el cuerpo, B.C.C. con parámetro de red de a = 50 nm.

2. Una cavidad metálica de un horno industrial cúbico, de 1 m3 de volumen, a microondas tiene un máximo de emisión en νmax = 2.5 103 MHz.

  - La potencia  irradiada cuando la temperatura está a 1300 C.

  - El número de fotones por unidad de tiempo y área de un cuerpo a esa temperatura T. en un entorno de 100 MHz del νmax

(Realice las aproximaciones que considere necesarias justificando su empleo).

3. Determine para una juntura rectificante metal-Si:

  - La concentración de donores ND.

  - La capacitancia de la juntura

| Si = 4.0 eV | EgSi = 1.12 e | M = 4.2 eV | ni = 1.5 1010 cm-3 | r = 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Una muestra de Germanio a T = 300 °K está dopada con una concentración de átomos donores, ND = 5x1015 cm-3. Calcule:

a- EC - EF;

b- La concentración de átomos donores que deben ser agregados para desplazar el nivel de Fermi una distancia 0.5 kT hacia la banda de conducción.

| ni(Ge) = 2,4 x 10 13 cm-3 | m*p = 0.37 me | mn* = 0,55 me |
| --- | --- | --- |

5. Una juntura PN de Si con un área transversal de 10-4 cm2 tiene las características siguientes:

| Nd = 1014 cm-3 | Na = 5 1013 cm-3 |
| --- | --- |
| n0 = 10-6 s | p0 = 10-7 s |
| n = 2250 cm2 V-1 s-1 | p = 980 cm2 V-1 s-1 |
| ni = 1.5 1010 cm-3 | r = 12 |

Complete el cuadro para las siguientes tensiones aplicadas:

| ## Parámetros a calcular [unidades] | V = 0 Volt | V = 0.2 Volt | V= -1 Volt |
| --- | --- | --- | --- |
| Na zona p [cm-3] dopaje aceptor |  | -------------- | -------------- |
| Nd zona n [cm-3] dopaje donor |  | -------------- | -------------- |
| Is [A] corriente de saturación |  | -------------- | -------------- |
|  [V] potencial de juntura |  |  |  |
| E0 [V cm-1] campo eléctrico máx. |  |  |  |

6. Describa el modo de inverso del un transistor bipolar NPN a partir de la distribución de densidades de portadores minoritarios. Justifique en forma cualitativa a partir del dibujo de las mismas.