- Nombre sistemático (IUPAC), en español:

2-Propenonitrilo 
Cianoetileno 
Cianuro de vinilo

- Fórmula molecular:

C5H3N

CH2=CH-CN

- CAS Registry Number:

107-13-1

- Peso molecular:

53,1 gr/mol

C 67.91%, H 5.70%, N 26.40%.

- Temperatura normal de fusión:

-83,55°C

- Temperatura normal de ebullición:

77,3°C

- Aspecto (estado de agregación, color, cristalinidad) en condiciones ambientales:

Líquido entre incoloro y amarillo pálido, de olor acre (similar a la cebolla ó ajo)

- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD EN EL MANIPULEO ALMACENAMIENTO (según la NFPA: Diamond 0-4):

Rombo NFPA:

4

3

2

| Color | Letra (Cód.NFPA) | Tipo de Peligro | Valores Acrilonitrilo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azul | H | Salud | 4 | Materiales que en muy poco tiempo pudieran causar la muerte o daños permanentes aunque se hubiera recibido pronta atención médica |
| Rojo | F | Inflamabilidad ó Incendio | 3 | Líquidos y sólidos que pueden encenderse bajo casi cualquier temperatura ambiente |
| Amarillo | R | Reactividad | 2 | Materiales que en sí son normalmente inestables y sufren fácilmente un cambio químico violento pero no detonan o pueden reaccionar violentamente con agua o pueden formar mezclas potencialmente explosivas con agua |
| Blanco |  | Riesgos Especiales | ---- | Sin riesgos especiales |

- Reactividad química:

PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; posible ignición en punto distante.

PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia polimeriza debido al calentamiento intenso, bajo la influencia de la luz, las bases y los peróxidos. 
El calentamiento intenso puede originar combustión violenta o explosión. 
La sustancia se descompone al calentarla intensamente produciendo humos tóxicos, conteniendo óxidos de nitrógeno y cianuro de hidrógeno. 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes y bases fuertes, originando peligro de incendio y explosión.

- Inflamabilidad:

Altamente inflamable. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes.

Las mezclas vapor/aire son explosivas (véanse Notas).

Datos Técnicos relativos a la Inflamabilidad:

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.05 
Punto de inflamación: -1°C (c.c.) 
Temperatura de autoignición: 481°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 3.05-17.0 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.25

- Toxicidad: inhalación, ingestión, contacto con la piel, contacto con los ojos:

| EXPOSICION | SINTOMAS AGUDOS | PREVENCION | PRIMEROS AUXILIOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¡EVITAR TODO CONTACTO! | CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS LOS CASOS! |
| Inhalación | Vértigo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, debilidad, temblores y movimientos incoordinados. | Sistema cerrado y ventilación. | Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia médica |
| Piel | ¡PUEDE ABSORBERSE! Enrojecimiento, dolor, ampollas (para mayor información, véase Inhalación). | Guantes protectores y traje de protección. | Aclarar con agua abundante, después quitar la ropa contaminada y aclarar de nuevo y proporcionar asistencia médica |
| Ojos | Enrojecimiento, dolor, visión borrosa. | Gafas ajustadas de seguridad o protección ocular combinada con la protección respiratoria | Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. |
| Ingestión | Dolor abdominal, dolor de cabeza, náuseas, jadeo, vómitos, debilidad (para mayor información, véase Inhalación). | No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. |  |

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 2 ppm A2; 4.3 mg/m3 A2 (piel) (ACGIH 1993-1994).

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del va por, a través de la piel y por ingestión.

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C, se puede alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
La sustancia puede causar efectos en el hígado y el sistema nervioso central. 
La exposición por encima del OEL puede producir la muerte. 
Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda vigilancia médica.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. 
La sustancia puede afectar al hígado y al sistema nervioso central. 
Esta sustancia es probablemente carcinógena para los seres humanos. 
Puede originar lesión genética en los seres humanos. 
La experimentación animal muestra que esta sustancia posiblemente cause malformaciones congénitas en recién nacidos.

- Otros.

Pictogramas de Seguridad en el Embalaje:

Envasado y Etiquetado:

Clasificación de Peligros NU: 3

N UN: 1093
Riesgos Subsidiarios NU: 6.1 
Grupo de Envasado NU: I 
CE: F, T 
R: 45-11-23/24/25-38 
S: 53-45 
Nota: D; 
Nota: E

NGuía de Respuesta ante emergencias: 131 P

- Usos:

El acrilonitrilo es usado para fabricar otras sustancias químicas tales como plásticos, goma sintética y fibras de acrílico. En este campo, sus usos más importantes son la obtención de adiponitrilo, resinas ABS/SAN, fibras acrílicas, acrilamida, elastómeros de nitrilo, polímeros y fibra de carbono.

También en recubrimientos de superficies y adhesivos. Además, como intermediario en diversos procesos industriales, tales como Sintesis de antioxidantes, productos farmaceuticos, tensioactivos, etc.

En síntesis orgánica para introducir el grupo cianoetilo.  También como modificador de polimeros naturales.

Como pesticida y fumigante para granos almacenados. Una mezcla de acrilonitrilo y tetracloruro de carbono fue usada como pesticida en el pasado; sin embargo, este uso ha cesado.

Experimentalmente, se utiliza en ensayos de bioterio para inducir necrosis hemorrágica en ratas.

- Fabricantes en Argentina

  - RESIGUM S.A.

  - General Electric PLASTICS ARGENTINA S.A.

  - SANTA ROSA PLASTICOS S.R.L.

- Referencias.

| www.ciqyp.org.ar | Cámara de la Industria Química y Petroquímica |
| --- | --- |
| www.productosplasticos.com |  |
| www.caip.org.ar | Cámara Argentina de la Industria Plástica |
| www.alfinal.com/Temas/acrilonitrilo.shtml |  |
| http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ic/107131.htm |  |
| Guía de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos | CIT (Centro de Investigaciones Toxicológicas) |
| ChemDat | The Merck Chemical Database (CD – 1999) |
| The Merck Index – 12a Edición | (CD – 2001) |
| Perry’s Chemical Engineering Handbook | (CD – 2002) |