# Objetivo

Obtener las curvas características en vacío y en carga de las principales máquinas de corriente continua, utilizando un grupo motor-generador de corriente continua, el cual consiste en un motor asincrónico trifásico de rotor bobinado que impulsa a un generador de corriente continua con distintas posibilidades de excitación que puede conectarse a una resistencia de carga o a un motor de corriente continua para formar un grupo               Ward-Leonard.

# Datos de las máquinas

- Motor y generador de corriente continua marca “Siemens Schuckert” G5

- Potencia nominal		4KW

- Tensión nominal		440V

- Corriente nominal		11,1A

- Velocidad nominal		1430rpm

# Preparación

- Las condiciones requeridas para el funcionamiento de un generador autoexcitado son:

- Que exista magnetismo remanente.

- Que el sentido de giro de la máquina y la polaridad del devanado de excitación produzcan una fem del mismo signo que la producida por el magnetismo remanente.

- Que la resistencia de campo sea inferior a una resistencia característica para cada velocidad, que se denomina resistencia crítica (Rcp)crít. Este valor corresponde a la pendiente de la recta colineal a la curva de magnetización.

b.	Para invertir la polaridad de un generador sin invertir el sentido de giro, es necesario invertir el flujo , para lo cual se debe modificar la corriente de excitación Ie.

c.	Al invertir el sentido de giro en un generador, en el caso del de excitación independiente, se invierte la polaridad, y en el caso de uno autoexcitado queda en vacío.

- La velocidad en un motor de excitación independiente viene dada por

de donde se pueden deducir los dos procedimientos para regular la velocidad de giro del motor.

El primero consiste en actuar sobre el flujo magnético  mediante la modificación de la resistencia de campo para controlar la intensidad de excitación. Cuanto mayor sea el flujo , menor será la velocidad, lo cual corresponde a una intensidad de excitación elevada, con una resistencia de campo Rexm pequeña. El límite, en este sentido, está en  Rexm = 0, quedando como resistencia únicamente la del devanado de excitación, lo cual produce la máxima intensidad de excitación posible para la tensión V. Por el contrario, si se desea aumentar la velocidad, será necesario incrementar Rexm para que la intensidad de excitación disminuya y, en consecuencia, también disminuya el flujo. El límite en este caso estaría en Rexm = infinito, o sea, en que se abriese el circuito de excitación, lo cual daría un flujo nulo y por lo tanto una velocidad infinita, situación que debe evitarse debido a las condiciones mecánicas de equilibrio y rozamiento del rotor y a que podrían resultar destruidos los devanados debido a la elevada intensidad por el inducido. Por lo tanto, el control de velocidad por resistencia de campo permite disminuir la velocidad nominal del motor hasta un cierto límite y aumentarla hasta lo que permiten las condiciones mecánicas y de calentamiento del rotor. Este es el método más sencillo de regulación y el más económico para aumentar la velocidad.

El segundo método de regulación es el de la variación de V, y que se utilizaba antiguamente basándose en un grupo de dos máquinas eléctricas acopladas mecánicamente (se detalla en el siguiente punto).

Ambos sistemas de regulación son complementarios, ya que mientras el de tensión sobre el inducido permite regular la velocidad desde cero hasta un valor determinado, el de intensidad de excitación lo hace desde dicho valor de velocidad hasta una alta velocidad limitada por lo explicado anteriormente.

e.	La regulación de la velocidad por Ward Leonard se basa en obtener la tensión VL a través de un generador de corriente de continua con excitación en paralelo que es arrastrado por un motor trifásico de corriente alterna. La variación de tensión se consigue modificando la resistencia de campo Rcpg del generador. La resistencia de campo del motor Rcpm se utiliza para mantener la intensidad de excitación del motor, dentro de unos márgenes determinados, independiente de la variación de VL, e incluso como medio auxiliar de regulación de velocidad del motor. Este sistema permite la regulación de la velocidad desde cero hasta velocidades próximas a la nominal, si se mantiene la intensidad de excitación constante.

f.	Por frenado con recuperación de energía se entiende que cuando uno quita la alimentación del motor, por inercia el rotor de este sigue girando durante un tiempo, lo cual se aprovecha para usarlo como generador y devolver parte de la energía a la alimentación.

Circuito de ensayo:

G

B

H

3x380 V

M1

Rarr

G

=

A

B

G

H

D

C

Ia

A1

F

E

L4

L1

R

RexG

IfG

L2

M2

=

A

D

C

RexM

IfM

A2

A3

440V  =

L5

Ua

V

n

 1

n

 2

L3

6)

- Los cuadros de valores obtenidos son los siguientes

Característica de vacío

| Iex (A) | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uo (V) | 40,00 | 100,00 | 250,00 | 310,00 | 350,00 | 380,00 | 405,00 | 430,00 | 445,00 | 455,00 | 465,00 |

Característica externa excitación independiente

| Ic (A) | 0,00 | 2,00 | 3,80 | 5,80 | 8,00 | 10,60 | 11,00 | 13,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc (A) | 440,00 | 430,00 | 420,00 | 410,00 | 400,00 | 385,00 | 380,00 | 360,00 |

Característica externa excitación derivación

| Ic (A) | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 5,80 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uc (V) | 445,00 | 435,00 | 420,00 | 405,00 | 380,00 | 360,00 | 350,00 | 325,00 |

Característica externa excitación compuesta adicional

| Ic (A) | 0,00 | 13,00 |
| --- | --- | --- |
| Uc (V) | 445,00 | 330,00 |

Característica externa excitación compuesta diferencial

| Ic (A) | 0,00 | 12,00 |
| --- | --- | --- |
| Uc (V) | 445,00 | 310,00 |

Ward-Leonard: características velocidad-tensión

| If (A) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Un (V) | 16,00 | 80,00 | 180,00 | 220,00 | 255,00 | 285,00 | 325,00 | 375,00 | 410,00 | 450,00 |
| RPM | 40,00 | 480,00 | 640,00 | 760,00 | 880,00 | 980,00 | 1.100,0 | 1.280,0 | 1.500,0 | 1.700,0 |

Característica velocidad – corriente de excitación

| If (A) | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Un (V) | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| RPM | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.980,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |

Los instrumentos utilizados para realizar las mediciones fueron los siguientes:

- Voltímetro			600V	120div	(ambos ensayos)

- Amperímetro1		30A	75div	(ensayo características externas)

- Amperímetro2		1.5A	75div	(ensayo Ward Leonard)

Para calcular los errores, se tomó el error de lectura como el total, por lo que

 = 0.5 * (mínima división)

Dando como resultado los siguientes errores

Características externas	V =  2.5V

A =  0.2A

Ward Leonard			V =  2.5V

V =  0.01A

Representaciones graficas:

a.	Como se ve, la Uo no empieza en cero, si no en un valor un poco más elevado debido al magnetismo remanente. También se ve que a medida que la corriente de excitación crece, aumenta la Uo.

- Las curvas obtenidas se pueden justificar a partir de que las espiras de la excitación que están en serie con el inducido producen un flujo mayor es Ii, o sea, cuando aumenta la carga y, por lo tanto, aumenta la tensión, de forma similar a como ocurre con el generador serie. Por el otro lado, las espiras del devanado de excitación en paralelo contribuyen a dar una tensión decreciente con la carga, como corresponde a la característica del generador paralelo. Por este motivo, la curva del generador con excitación compuesta adicional resulta ser la superior y la del generador con excitación compuesta diferencial es la inferior.

- Analizando ambos gráficos y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente acerca de la regulación de velocidad de los motores, se puede ver como se complementan ambos métodos, siendo 1400 rpm el límite para la validez de cada uno.

- Explicar como varían la potencia mecánica y la cupla máxima, en servicio continuo, cuando se modifica la tensión aplicada o la corriente de excitación de corriente continuaron excitación independiente.

Partiendo de una situación donde el motor esta en marcha con Un, entonces esta girando a velocidad nominal (nn), con una corriente de excitación nominal (Ifn).

Si en principio suponemos la excitación constante y variamos la U:

La cupla se mantiene constante

Como la cupla es constante, la potencia mecánica varia linealmente con respecto a la velocidad, que aumenta a medida que aumenta U.

Ahora, si mantenemos constante la U=Un y vamos disminuyendo la excitación:

Un e Ia se mantienen constantes entonces Pan = cte. entonces Pm = Pmn = cte.

Con lo cual se tiene una relación hiperbólica con respecto a la velocidad.

De esta manera podemos graficar como modifican las curvas de cupla y potencia mecánica con respecto a la velocidad

Pm

Tn

Ifn = cte (Φn = cte)

U < Un

nn

Un = cte

Ifn

Un

If < Ifn

n