Ensayo en vacío y separación de pérdidas

Datos del motor:

Marca Siemens-Schuckert, N564.439 ó 252.363, con rotor en cortocircuito.

Potencia:                      Pm = 3kW

Tensión:                       Un = 220/380V

Corrientes:                    In = 11,7/6,8 A

Velocidad:                    nn = 1430 rpm

Resistencia estatórica:  R1 = 1,65 /fase

Programa de ensayo:

Alimentamos al motor con tensión y frecuencia nominal y lo mantuvimos en funcionamiento el tiempo suficiente para que se estabilice la potencia absorbida; luego ir reduciendo gradualmente la tensión aplicada siempre que la velocidad no se reduzca a menos del 90% o que la corriente comience a crecer. Medimos las tensiones, corrientes y potencias absorbidas.

Informe:

- La conexión más conveniente es en estrella porque al tener una línea de alimentación de 3 x 380V y la chapa o datos del fabricante dice que para este tipo de alimentación esta preparado para ser conectado en estrella o de lo contrario se sobrecargaría el motor, ya que en triangulo le llegaría una tensión de fase de 380V.

La tensión se regula mediante la variación del auto-transformador.

  - Como sabemos la corriente de vacío está entre un 40% - 50% de la corriente nominal, con lo que tendríamos una corriente de I0 = 3,4A. También se sabe que la potencia esta entre un 10% - 12% de la potencia nominal (300W- 400W).

Como el circuito es muy inductivo, con lo que se tendrá un cos  bajo por lo que se tendrán que usar instrumentos de bajo cos .

  - Sabiendo que las pérdidas en el hierro del motor dependen del cuadrado de la tensión de alimentación, y  que las rotóricas dependen de la velocidad, se procedió de la siguiente manera: se confeccionó una tabla de potencia entregada en función de a tensión aplicada, fijándose que la velocidad del motor no caiga por debajo del 90% de a nominal, asegurándonos así que las perdidas rotacionales permanezcan aproximadamente constantes. De esta manera, sabemos que las variaciones de las potencias se deberán principalmente a las variaciones en las pérdidas en el hierro. Luego se realiza un gráfico de potencia vs. tensión al cuadrado con lo que se forma una recta, la cual extrapolamos con lo cual de la ordenada al origen obtenemos las perdidas rotación y ventilación.

- Circuito empleado

- Mediante las siguientes formulas, se calcularon los siguientes valores:

Cálculo de los promedios entre las tensiones de línea medidas y las corrientes:

Corrección de la potencia medida en función de las resistencias de los voltímetros y vatímetros.

Cálculo de potencias activas, reactivas y factor de potencia

Utilizando un dato del ensayo del rotor bloqueado, se calcularon los siguientes datos:

Cálculo de la resistencia de pérdida en el hierro

Cálculo de la reactancia de magnetización

Cálculo de perdidas rotóricas

Cuadro de valores medidos:

| Ir (A) | It (A) | Prs (W) | Pts (W) | Ust (V) | Urs (V) | RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,50 | 4,00 | 820,00 | -600,00 | 380,00 | 380,00 | 1.500,00 |
| 2,40 | 2,00 | 380,00 | -250,00 | 300,00 | 300,00 | 1.480,00 |
| 1,40 | 1,20 | 170,00 | -110,00 | 200,00 | 200,00 | 1.480,00 |
| 0,60 | 0,60 | 50,00 | -15,00 | 100,00 | 100,00 | 1.480,00 |

RVoltimetrro = 25,2 k		Rwatimetrro  = 80 k		RAmperimetro despreciable

Cuadro de valores calculados:

| Io (A) | U1 (V) | P'o (W) | Po (W) | So (VA) | Qo (VAR) | cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,75 | 380,00 | 220,00 | 204,93 | 2.468,17 | 2.459,65 | 0,08 |
| 2,20 | 300,00 | 130,00 | 120,61 | 1.143,15 | 1.136,77 | 0,11 |
| 1,30 | 200,00 | 60,00 | 55,83 | 450,33 | 446,86 | 0,12 |
| 0,60 | 100,00 | 35,00 | 33,96 | 103,92 | 98,22 | 0,33 |

Valores del circuito equivalente:

| Prot (W) | Pfe (W) | E1f (V) | Rp () | Xm () | Yo (mS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135,32 | 114,02 | 207,35 | 1.131,24 | 55,50 | 18,90 |
| 96,65 | 75,35 | 166,14 | 1.098,98 | 75,96 | 14,07 |
| 47,46 | 26,16 | 111,30 | 1.420,41 | 86,30 | 12,29 |
| 32,17 | 10,88 | 55,81 | 859,09 | 98,61 | 11,30 |

Tomando los datos nominales de la rama paralelo.

Xm = 55.50 			Rp  = 1131.24 		Y0  = 18.90 mS

- Representación de las pérdidas rotacionales en función de la tensión aplicada al cuadrado y la separación de pérdidas en el hierro de la potencia mecánica (rotación y ventilación).

Pryv = 21.3 W

- Representación de I0, Q0, P0 y cos  en función de la tensión aplicada

- Representación de Gp y Bm en función de la tensión aplicada

g) Lista de instrumentos.

1 Motor asincrónico trifásico

2 Voltímetros

2 Amperímetros

2 Vatímetros

1 Auto transformador trifásico

Ensayo a rotor bloqueado

Informe:

- Tratándose del mismo motor que el caso anterior, el análisis aplicado anteriormente se aplica a este punto también. Para regular la corriente se tuvo la precaución de mantener conectado al motor a un auto-transformador en 0V, y aumentar la tensión gradualmente hasta obtener corrientes de 50%, 75% y 100% de la nominal. Para cada valor de corriente se obtuvieron mediciones de corriente, tensión,  potencia y cupla.

- Como sabemos la tensión a rotor bloqueado es de un 30% - 35% de la tensión nominal (117V – 133V). La potencia consumida es de un 20% de la nominal (600W).

- El circuito es el mismo que el anterior, con la diferencia de que el rotor para este        ensayo se encuentra bloqueado mediante un brazo y a una distancia de 1 m hay una balanza que nos va a permitir medir la cupla.

- Mediante las siguientes formulas, se calcularon los siguientes valores:

Cálculo de los promedios entre las tensiones de línea medidas y las corrientes a rotor       bloqueado:

Corrección de la potencia medida en función de las resistencias de los voltímetros y vatímetros.

Cálculo de potencias activas, reactivas y factor de potencia

Cálculo de la resistencia y reactancia del circuito equivalente

Cálculo de cupla de arranque y corriente de arranque

Valores medidos

| Ir (A) | It (A) | Prs (W) | Pts (W) | Vst (V) | Vrs (V) | Peso (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,40 | 3,40 | 135,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 370,00 |
| 5,10 | 5,10 | 290,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 400,00 |
| 6,80 | 6,80 | 530,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 435,00 |

Valores calculados

| Irb (A) | Urb (V) | Srb (VA) | Prb (W) | Qrb (VAR) | Trb (Nm) | cos  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,40 | 45,00 | 265,00 | 135,00 | 228,04 | 0,29 | 0,51 |
| 5,10 | 66,00 | 583,01 | 290,00 | 505,77 | 0,59 | 0,50 |
| 6,80 | 88,00 | 1.036,46 | 530,00 | 890,70 | 0,93 | 0,51 |

| Iarr (A) | Tarr (Nm) |
| --- | --- |
| 16,62 | 7,03 |
| 17,00 | 6,54 |
| 17,00 | 5,82 |

Tomo los valores nominales de cupla y corriente de arranque:

Tarr = 5.82 Nm

Iarr = 17.00 A

- Utilizando los datos anteriores de Xe y Re, se separaron las resistencias y reactancias    del rotor y estator de la siguiente manera.

Para la reactancia de dispersión, se tomo la mitad para cada circuito (rotor y estator). Para las resistencias, sabiendo que la resistencia de estator es de R1=1.65 , alcanzó con realizar la diferencia entre ambas; obteniendo así los siguientes valores:

| Re () | Xe () | R'2 () | X1 () | X'2 () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,89 | 6,58 | 2,24 | 3,29 | 3,29 |
| 3,72 | 6,48 | 2,07 | 3,24 | 3,24 |
| 3,82 | 6,42 | 2,17 | 3,21 | 3,21 |

Y los valores nominales son:

| Re () | Xe () | R'2 () | X1 () | X'2 () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,82 | 6,42 | 2,17 | 3,21 | 3,21 |

- Circuito equivalente de una fase

R1

1.65 

X1

3.21 

Rp

1131 

Xm

56 

X’2

3.21 

R’2

R2.(1-s)/s

2.17 

- Representación de Urb, Prb y cos  en función de la corriente aplicada

- Representación de Re y Xe en función de la corriente aplicada

- Los instrumentos utilizados son los mismos del ensayo en vacío, más una balanza y un brazo de metal para bloquear el rotor.

Ensayo en carga

Datos del motor:

Motor asincrónico marca “Electromac”de rotor bobinado.

Potencia:	Pm = 1,5 kW

Tensiones:	Un = 220/380 V

Corrientes:	In = 7.6/4.4 A

Velocidad:	nn = 870 rpm

Factor de potencia:	cos  = 0.74

Tensión rotórica:	U20 = 70V

Corriente rotórica:	I2n = 16 A

Freno de corrientes parásitas “Pasqualini”, corriente de excitación aproximada 4 A CC

- Para disminuir la corriente de arranque, al tratarse de un motor de rotor  bobinado, se procedió a colocar el reóstato de arranque en la posición de arranque, intercalando así una resistencia en los bobinados del rotor, disminuyendo así la corriente de arranque y a la vez aumentando la cupla de arranque.

- Para la carga nominal los valores predeterminados son:

- El freno de Pasqualini consiste en un disco de cobre acoplado al eje del motor, de manera que este haga girar el disco libremente. Cuando se enciende el freno, dos bobinas generan un campo magnético perpendicular sobre el disco que esta girando, el cual al cortar las líneas de campo induce fuerzas electromotrices. Estas fem inducen corrientes parásitas sobre el disco, y las corrientes a su vez generan otro campo magnético que interactúa con el primero generando así una fuerza que trata de detener el disco giratorio. La energía que absorbe el freno se transforma en calor generado por las corrientes parásitas en el disco. A su vez el freno esta montado sobre un armazón que puede rotar un pequeño ángulo sobre su eje paralelo al del rotor, con 2 pesas localizadas sobre un brazo milimetrado y una burbuja de aire para medir el ángulo con respecto al horizonte. Esto permite, al deslizar las pesas, medir la cupla que esta ejerciendo el freno sobre el rotor.

- Circuito empleado:

Maniobras empleadas para ejecutar el ensayo:

Se coloca el reóstato en la posición de arranque (mayor resistencia), y con el freno desactivado, se enciende el motor. Inmediatamente después, se va bajando la resistencia hasta quedar en cortocircuito (sin resistencia), y se procede a calibrar el freno, colocando la pesa más grande en cero y la menor en la posición que mantiene el mismo perfectamente horizontal. Se conecta luego el freno, y regulándole la corriente con un auto-transformador, se va cargando el motor y se van tomando mediciones para distintos valores de corriente, tensión y potencia que absorbe el motor. También de la velocidad del motor y de la cupla que aplica el freno, asegurándose de que siempre este horizontal en el momento de tomar la medición.

- Cálculo de los promedios entre las tensiones de línea medidas y las corrientes:

Cálculo de potencias activas, reactivas y factor de potencia

Velocidad angular, torque, rendimiento y potencia mecánica

Valores medidos

| I (A) | U (V) | P (W) | n (rpm) | L (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,30 | 219,00 | 200,00 | 950,00 | 0,00 |
| 4,40 | 219,00 | 360,00 | 950,00 | 0,05 |
| 4,40 | 219,00 | 560,00 | 940,00 | 0,10 |
| 4,70 | 218,00 | 800,00 | 930,00 | 0,15 |
| 4,90 | 218,00 | 960,00 | 920,00 | 0,20 |
| 5,30 | 218,00 | 1.200,00 | 905,00 | 0,25 |
| 5,80 | 217,00 | 1.400,00 | 900,00 | 0,30 |
| 6,20 | 218,00 | 1.600,00 | 880,00 | 0,35 |
| 6,80 | 217,00 | 1.840,00 | 875,00 | 0,40 |
| 7,40 | 217,00 | 2.080,00 | 850,00 | 0,45 |
| 8,00 | 217,00 | 2.320,00 | 850,00 | 0,50 |

Valores calculados

| Pmec (W) | T (Nm) | Q (VAR) | S (VA) | cos  | Rendimiento |  (1/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 1.618,76 | 1.631,07 | 0,12 | 0,00 | 99,48 |
| 174,69 | 1,76 | 1.629,72 | 1.669,00 | 0,22 | 0,49 | 99,48 |
| 345,71 | 3,51 | 1.572,25 | 1.669,00 | 0,34 | 0,62 | 98,44 |
| 513,04 | 5,27 | 1.584,11 | 1.774,66 | 0,45 | 0,64 | 97,39 |
| 676,70 | 7,02 | 1.581,63 | 1.850,18 | 0,52 | 0,70 | 96,34 |
| 832,09 | 8,78 | 1.601,51 | 2.001,21 | 0,60 | 0,69 | 94,77 |
| 992,99 | 10,54 | 1.670,99 | 2.179,96 | 0,64 | 0,71 | 94,25 |
| 1.132,74 | 12,29 | 1.708,94 | 2.341,04 | 0,68 | 0,71 | 92,15 |
| 1.287,21 | 14,05 | 1.773,86 | 2.555,81 | 0,72 | 0,70 | 91,63 |
| 1.406,73 | 15,80 | 1.846,45 | 2.781,33 | 0,75 | 0,68 | 89,01 |
| 1.563,04 | 17,56 | 1.912,77 | 3.006,84 | 0,77 | 0,67 | 89,01 |

- Representación de I,  P, Q en función de la Pm

- Representación de cos , rendimiento, (1/s) en función de la Pm

- Lista de instrumentos

1 Motor Asincrónico trifásico

1 Rectificador de tensión

1 Freno de Pasqualini

1 Auto transformador monofásico

1 Transformador de corriente

1 Amperímetro – 1 Vatímetro - 3 Voltímetros

1 Reductor de tensión

1 Reóstato de arranque