Introducción

Se realizaron mediciones sobre dos fuentes de corriente espejo armadas según especificaciones dadas en las consignas del trabajo práctico. La primera utilizaba el integrado CA3046 y la segunda dos transistores discretos.

A continuación se presentan las mediciones,  un gráfico comparativo y en cada caso la R2 máxima tal que la diferencia de corriente entre la I de referencia y la de salida no supere el 10 por ciento.

Mediciones

Mediciones con integrado CA3046                   Mediciones con transistores discretos

| Vo | Io |
| --- | --- |
| 9,91 | 1,51 |
| 9,01 | 1,5 |
| 8,35 | 1,49 |
| 7,63 | 1,48 |
| 6,95 | 1,47 |
| 6 | 1,46 |
| 5,52 | 1,46 |
| 4,83 | 1,45 |
| 3,91 | 1,39 |
| 3,4 | 1,36 |
| 2,65 | 1,36 |
| 2,2 | 1,36 |
| 1,55 | 1,36 |
| 0,9 | 1,36 |
| 0,55 | 1,35 |
| 0,36 | 1 |

| Vo | Io |
| --- | --- |
| 9,88 | 1,51 |
| 9,1 | 1,5 |
| 8,34 | 1,48 |
| 8 | 1,46 |
| 7,2 | 1,42 |
| 6,8 | 1,4 |
| 5,85 | 1,34 |
| 5 | 1,3 |
| 4,43 | 1,25 |
| 3,7 | 1,22 |
| 3,1 | 1,18 |
| 2,4 | 1,14 |
| 1,7 | 1,11 |
| 1,1 | 1,07 |
| 0,7 | 1,05 |
| 0,52 | 1,03 |
| 0,4 | 1,02 |
| 0,27 | 1,01 |
| 0,23 | 1 |

R máx: 6.8 K ohms

R máx: 3.07 K ohms

Conclusiones:

Evidentemente funciona mejor como fuente de corriente el circuito que utiliza el integrado. Esto se debe a que los transistores del mismo (justamente por estar integrados) poseen características muy similares y este es el punto principal que debe poseer el par de la fuente espejo. Por su parte, el circuito armado con transistores discretos obviamente posee diferencias estructurales en el par.