1) Amplificador inversor con amplificación de tensión Av= -10.

Mediciones y simulación:

a) Medir la máxima tensión de salida sin recorte, y su correspondiente tensión de entrada.

b) Verificar la amplificación para una tensión de salida del 50% de la máxima sin recorte (Magnitud y desfasaje para 1KHz).

c) Comprobar por medición las condiciones v3 ®  0 ;   0 ; v2 ® 0, utilizadas en el planteo de la expresión de Av.

|  |  | Medido | Simulado |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vo | 12.75 V | 14.3 V |
|  | Vi | 0.95 V | 1.43 V |
|  | Av | -13.47 V/V | -10 V/V |
| B | Vo | 6.5 V | 7.14 V |
|  | Vi | 0.5 V | 0.714 V |
|  | Av | -13 V/V | -10 V/V |

Las diferencias entre los datos medidos y los simulados se debe a que las resistencias suelen poseer una tolerancia del 20%. Si considero a R1=(1000 ± 200)  y a R2=(10000± 2000), entonces AV podría variar entre 6.66 y 15, con lo cual el valor obtenido puede estar contenido dentro de este margen. También podría llegarse a tener que considerarse los errores de lectura del osciloscopio (±1división) y que como el operacional no es ideal el   0, pero no es cero, causando que cierta corriente fluya hacia el operacional, causando una distinta resistencia equivalente para la pata 2.

2) Amplificador no inversor con Av = 11:

Mediciones y simulación:

a) Medir la máxima tensión de salida sin recorte, y su correspondiente tensión de entrada.

b) Verificar la amplificación para una tensión de salida del 50% de la máxima sin recorte (Magnitud y desfasaje para 1KHz).

c) Comprobar por medición las condiciones v3 ®  vi ;   0 ; v2 ® vi, utilizadas en el planteo de la expresión de Av.

|  |  | Medido | Simulado |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vo | 14 V | 14.72 V |
|  | Vi | 16.5 V | 1.34 V |
|  | Av | 14 V/V | 11 V/V |
| B | Vo | 7 V | 7.37 V |
|  | Vi | 0.48 V | 0.65 V |
|  | Av | 14.6 V/V | 11.4 V/V |

Las diferencias entre los datos medidos y los simulados se debe a que las resistencias suelen poseer una tolerancia del 20%. Si considero a R1=(1000 ± 200)  y a R2=(10000± 2000), entonces AV podría variar entre 7.66 y 16, con lo cual el valor obtenido puede estar contenido dentro de este margen. También podría llegarse a tener que considerarse los errores de lectura del osciloscopio (±1división) y que como el operacional no es ideal el   0, pero no es cero, causando que cierta corriente fluya hacia el operacional, causando una distinta resistencia equivalente para la pata 2.

3) Amplificador seguidor:

Mediciones y simulación:

a) Medir la máxima tensión de salida sin recorte, y su correspondiente tensión de entrada.

b) Verificar la amplificación para una tensión de salida del 50% de la máxima sin recorte (Magnitud y desfasaje para 1KHz).

c) Comprobar por medición las condiciones   0 y v2 ® vi, utilizadas en el planteo de la expresión de Av.

|  |  | Medido | Simulado |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vo | 12 V | 14.7 V |
|  | Vi | 8.25 V | 14.7 V |
|  | Av | 1.45 V/V | 1 V/V |
| B | Vo | 5 V | 7.35 V |
|  | Vi | 4 V | 7.35 V |
|  | Av | 1.25 V/V | 1 V/V |

Como en este caso no hay resistencias involucradas en el circuito, podría llegarse a tener que considerarse los errores de lectura del osciloscopio (±1división) pero dado que el operacional no es ideal el   0, pero no es cero, causando que la tensión Vo no sea exactamente igual a Vi.

4) Amplificador diferencial con amplificación de tensión Avd = -10

Se define Avd como vo/vid; donde vid=vi1-vi2 es la diferencia entre las dos tensiones de entrada del circuito completo.

Analizar el concepto de terminales de entrada inversor y no inversor, y su relación con el signo de la amplificación indicada.

Mediciones y simulación:

- A partir de un generador de señal y mediante un divisor resistivo aplicar dos tensiones de entrada sinusoidales tales que sus amplitudes guarden una relación del 75% una de otra. Medir la tensión de salida, evitando recorte. Verificar la amplificación indicada (Magnitud y desfasaje) a 1KHz.

- Medir la tensión de salida aplicando a los dos terminales de entrada la misma amplitud de señal vic. Obtener el valor de vo/vic en estas condiciones. Comparar con el valor obtenido en a).

- Idem b) reduciendo a la mitad el valor de una de las  resistencias de 10K, mediante un resistor en paralelo. Comparar con el valor obtenido en b).

- Obtener conclusiones en base a lo observado en a), b), y c).

|  |  | Medido | Simulado |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vo | 10 V | 14.7 V |
|  | Vid | 0.8 V | 1.47V |
|  | Av | 12.5 V/V | 10 V/V |
| B | Vo | 0.11 V | 5.42 mV |
|  | Vi | 10.2 V | 15.46 V |
|  | Av | 0.01 V/V | 3 mV/V |
| C | Vo | 8 V | 7.02 V |
|  | Vi | 16 V | 15.46 V |
|  | Av | 0.5 V/V | 0.45 V/V |

En todos los casos, lo medido difiere de lo simulado pero los errores son debido a la idealización tanto de las resistencias como del operacional 741 por parte del Spice. Si tenemos en cuenta que las resistencias tienen una tolerancia del 20%, el  del operacional no es cero (lo cual ya está incluido en el modelo del Spice, pero debe ser considerablemente mayor en el 741 real, ya que su valor es 0 en el osciloscopio) y el error de lectura del osciloscopio es 1 división, podemos obtener que los valores medidos son bastante cercanos a los simulados.