67-19 MAQUINAS ALTERNATIVAS
                                                                      UBA-INGENIERIA


2º PARCIAL o FINAL

1- Diagrama (recorrido de varilla o Q-n) para un motor diesel con turbocompresor, incluyendo margen de asimilación y caudal de arranque.
2- Esquematizar para un ciclo de dos tiempos los distintos volúmenes en acción estableciendo las relaciones adimensionales entre ellos.

3- a) Razones fundamentales por las que se incorporan los sistemas de inyección de nafta.

       b) Clasificación de los sistemas según su tecnología, nº de inyectores, duración y secuencia.

       c) Cual es la magnitud fundamental que determina la ECU en estos sistemas?

4- Considerando la información aportada para el motor diesel IVECO Cursor 8 determinar:

a) Masa de aire admitida dentro del cilindro a 1600 rpm, considerando un exceso de aire del 25%
b) Cantidad de combustible que debe entrar en cada cilindro por ciclo de trabajo


       c) Considerando el valor de qc, que tecnología supone que tiene este motor?
            d) Capacidad del tanque de combustible para 10 horas de marcha continua al 60% de estado de                                


       carga y n=1900 rpm.

[image: image1.wmf]Curvas IVECO Cursor 8 228Kw (310CV)

Nm

1600

1400

1200

1000

800

600

400

g/Kwh

190

210

230

rpm

2800

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

Kw

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

0

20



Otros datos:



Z= 6



Mt max = 1115 Nm a 1000-1950 rpm



qc a Mt max = 190 g/Kwh



qc a Nmax = 208 g/Kwh
5- Explicar y graficar el proceso de admisión para MEP carga parcial y plana y MEC aspiración         natural y sobrealimentado a plena carga.

PAGE  
1

_1217086086.dwg

