Ejercicio Nº 4:

El aluminio (punto de fusión 660º C) y el silicio (punto de fusión 1430º C) son completamente solubles en estado líquido y los consideramos completamente insolubles en estado sólido (despreciando la pequeña solubilidad del silicio en aluminio). Forman un eutéctico de 12 % de Si y 88% de Al a 577º C.

1. Dibuje el diagrama de equilibrio marcando las zonas.

2. Para una aleación de 5% de Si averigüe:

a. La temperatura aproximada de fin de la solidificación. La temperatura será 577º C aproximadamente que es la temperatura   eutéctica (línea de solidus) por debajo de la cual todos los componentes se encuentran en estado sólido.

b. La temperatura aproximada de comienzo de solidificación. La temperatura aproximada será de unos 638º C (mirando el gráfico).

c. El porcentaje y composición del líquido presente a una temperatura 15º C por debajo del comienzo de la solidificación. Usando la regla de la palanca el porcentaje de líquido será (según el gráfico):

Liq.% = ab/ac x 100 = (9 mm/ 13 mm) x 100 = 69,2 % (valor aproximado)

Prolongando el punto c hasta el eje de horizontal obtengo la composición del líquido. Esta será aproximadamente igual a 92,8 % de Aluminio y 7,2 % de Si .

d. Idem a 15º C por arriba de la temperatura de fin de solidificación. Sería a 592 º C y utilizando nuevamente el procedimiento anterior obtengo:

Liq.% = de/df x 100 = (9 mm/ 20 mm) x 100 = 45 %

La composición del mismo será aproximadamente de 10 % de Si en 90 % de Aluminio.

e. Describa el proceso de solidificación de esta aleación. En un principio a una temperatura superior a los 630º C aproximadamente ambos componentes se hallan en estado líquido en el cual son completamente solubles, al comenzar a descender lentamente la temperatura, comienzan a solidificar granos aluminio en medio de una solución líquida de aluminio y silicio, esto sigue ocurriendo hasta que se alcanza la temperatura eutéctica 577º C en la cual todo el remanente líquido se solidifica como eutéctico formado por Al-Si. Con lo cual me quedaran granos de aluminio rodeados por el eutéctico.

f. Dibuje la curva de enfriamiento aproximada.

3.Repita los puntos indicados bajo el item 2 para una aleación de 20 % de Si.

a. La temperatura aproximada de fin de la solidificación será la misma 577º C.

b. La temperatura aproximada de comienzo de la solidificación será 695º C.

c. El porcentaje de líquido a 680º C será:

Liq.% = hi/gi x 100 = (143 mm/145 mm) x 100 = 98,6 %, miéntras que su composición aproximada será 19 % de Si y 81 % de Al.

d. El porcentaje de líquido a 592º C será:

Liq.% = kl/jl x 100 = (143 mm/156 mm) x 100 = 91,7 %

y su composición será de un 12,6 % de Si en 87,4 % de Al.

e.Durante la solidificación se comienzan a formar cristales de silicio que van quedando rodeados por el líquido remanente, el cual al llegar a la  temperatura eutéctica solidifica como eutéctico formado por Al-Si.

4. Repita para una aleación de 12 % de Si.

a. La temperatura de comienzo y fin de la solidificación es la misma y es la eutéctica dado que se produce a temperatura constante.

b. Contestado en el punto anterior.

c. Por debajo de la temperatura de comienzo de la solidificación no existe líquido alguno debido a que esta es la misma que la de fin de la solidificación.

d. Por arriba de la temperatura de fin de la solidificación tendré una masa totalmente líquida (100%) de composición 12 % Si y 88 % Al.

e. La estructura eutéctica que se formará es una estructura de coprecipitación con lo cual toda la masa líquida al llegar a la temperatura eutéctica se solidificará como eutéctico formado por Al-Si.

5. Dibuje las estructuras correspondientes a las 3 aleaciones estudiadas y de         referencia comparativa de sus propiedades.

5% Si				20 % Si 			12 % Si

- 5% y 20% de Si: estas aleaciones tendrán características similares dado que están formadas por un metal puro y un eutéctico, este último le proporciona características de dureza y resistencia pero disminuye la plasticidad comparado con el metal puro solo.

- 12% Si: esta aleación es completamente eutéctica con lo cual tendrá una elevada dureza y resistencia mecánica pero no poseen la facilidad a la deformación plastica que poseen las soluciones sólidas.