## Elementos de los engranajes cilíndricos de dientes rectos. Notación

Cuando dos engranajes engranan entre sí, el contacto que hacen los dientes de ambos se realiza en la línea que marca el perímetro de la superficie de dos cilindros lisos ideales, pertenecientes a cada uno de ellos, que se transmiten por fricción el movimiento de rotación de sus ejes  sin deslizar uno sobre otro, denominados cilindros primitivos, constituyendo la circunferencia de cada superficie, la circunferencia primitiva de los engranajes. Los distintos parámetros de un engranaje y el cálculo de los mismos están referidos a su circunferencia primitiva. Por lo general se denomina al engranaje de mayor diámetro rueda y al de menor diámetro piñón. A continuación se ilustra la terminología básica más usada de los distintos elementos que componen un engranaje, mostrándose en las figuras que siguen los mismos. En la figura (Fig.4.15) se indican las circunferencias primitivas del piñón y de la rueda, cuyos ejes O1 y O2 están separados la distancia L. En ella se observan además, los diámetros primitivos Dp de la rueda y dp del piñón y sus radios primitivos Rp y rp respectivamente; se indica con n1 el número de vueltas por minuto con que gira la rueda y con n2 con la que gira el piñón, siendo z1 y z2 el número de dientes de cada uno de ellos respectivamente; v es la velocidad tangencial del punto de contacto de los dientes. En la figura (Fig.4.16) se muestran dos dientes de la rueda, en la que se notan:

- Paso Circunferencial pc: es la distancia entre dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos, medido sobre la circunferencia primitiva, siendo igual para la rueda y para el piñón, denominándose en este caso, ruedas homólogas, siendo por lo tanto:

(4.1)

El paso circunferencial pc se lo obtiene dividiendo, en tantas partes como dientes tenga la rueda o piñón, la circunferencia  primitiva.

- Paso Diametral en pulgadas (Diametral Pitch) pd : es el número de dientes que tiene un engranaje por cada pulgada del diámetro primitivo:

(4.2)

En la (4.1) pasando Dp  y dp al denominador se obtiene:

(4.3)

- Módulo o Paso Diametral M: siendo pc un número irracional por contener su determinación el número irracional p, lo serán también todas las dimensiones del engranaje que son función del paso circunferencial, por lo que para resolver este inconveniente  se divide ambos miembros de la (4.1) por p, obteniéndose el módulo M, el cual se toma como base de cálculo de los engranajes, resultando:

(4.4)

Es decir que para que dos engranajes puedan engranar entre sí, sus módulos deben ser iguales.

En la figura (Fig.4.17) se observa, para un engranaje cualquiera, con número de dientes  z = 10 y Dp = 60 mm, es el módulo M = 6 mm.

- Circunferencia de fondo (interior) o de raíz, es la circunferencia cuyo diámetro es Di (Fig.4.16), y su radio es Ri (Fig.4.17) y corresponde al cilindro en el cual se encuentra arraigado el diente.

- Circunferencia de cabeza o exterior, es la circunferencia descripta por la cabeza de los dientes, de diámetro De (Fig.4.16) y radio Re (Fig.4.17).

- Circunferencia primitiva, es la circunferencia de contacto de los cilindros primitivos.

- Altura de cabeza del diente o adendo: es la altura radial a del diente (Fig.4.17), medida entre la circunferencia primitiva y la circunferencia de cabeza o exterior.

- Altura del pié del diente o dedendo: es la altura radial d del diente (Fig.4.17), medida entre la circunferencia primitiva y la circunferencia de raíz.

- Altura del diente: es la suma h de la altura de cabeza y la del pié del diente (Fig.4.17):

h=a+d                                                                (4.5)

- Espesor del diente: es el grueso e de un diente (Fig.4.17), medido sobre la circunferencia primitiva. Se lo toma generalmente como la mitad del paso circunferencial.

(4.6)

O reemplazando en la (4.6) el valor de pc dado por la (4.3):

(4.7)

- Vacío o hueco del diente: es el hueco V entre dos dientes consecutivos, en el cual penetra el diente de la otra rueda que engrana con ésta. Teóricamente es igual al espesor, pero en la ejecución práctica de un engranaje, a los efectos de evitar el calentamiento por rozamiento y a las inexactitudes, tanto en la construcción como en el montaje, que siempre se tiene en forma no deseable pero inevitable, es mayor ya que presenta un juego tangencial o lateral, siendo este juego restado del espesor y sumado al vacío del diente.

- Juego radial o de fondo y Juego lateral o tangencial del diente: también llamados holguras del diente, son los espacios Jr y Jl respectivamente que quedan, el primero entre la cabeza del diente de una de las ruedas y la circunferencia de raíz de la otra a efectos de evitar la presión que pueda producir el contacto entre ambos, y el segundo entre los perfiles de los dientes como ya se dijera en el punto anterior y además para permitir la deflexión de los mismos, permitir la lubricación y la dilatación térmica, cuando están engranando entre sí (Fig.4.18).

# Relaciones fundamentales de ruedas cilíndricas de dientes rectos

Analizando la figura ya vista (Fig.4.15), de la misma resulta que las velocidades angulares ω1 y ω2 en radianes sobre segundo, en función de n1 y n2, están dadas por las expresiones:

# Forma de los dientes

Para engranajes cilíndricos, por lo general el perfil de los dientes es de forma prismática cilíndrica. La forma de las caras anterior abcd y posterior a’b’c’d’(Fig.4.19), son simétricas respecto del radio que pasa por el punto medio del arco comprendido entre las curvas del diente ad y bc en la cara anterior y a’d’ y b’c’ en la cara posterior, tomado sobre la circunferencia primitiva de la rueda.

# Engranajes homólogos

Dos o más ruedas dentadas son homólogas cuando ellas pueden engranar entre sí. Para ello deben tener igual paso circunferencial pc y por consiguiente, igual módulo M. En la figura (Fig.4.15) ambos engranajes son homólogos, siendo las dimensiones de los dientes iguales, variando únicamente los diámetros de raíz, primitivos y de cabeza y por lo tanto el número de dientes.

### Perfil del diente

El trazado del perfil del diente es de suma importancia, ya que de ello dependerá que no existan choques o contactos bruscos entre los engranajes. A los efectos de evitar la arbitrariedad en la construcción del perfil del diente, ya que podrían existir un número muy grande de formas, lo cual resultaría antieconómico y muy poco práctico, se han establecido curvas sencillas de ejecutar técnicamente, como son las  Curvas Cíclicas, las que generan perfiles de dientes: a) Cicloidales, que a su vez pueden ser: 1- Cicloide: curva engendrada por un punto de un círculo que rueda sin resbalar sobre una recta fija; 2-  Epicicloide: curva engendrada por un punto de un círculo que rueda sin resbalar, apoyado exteriormente sobre una circunferencia de mayor diámetro quen está fija; 3- Hipocicloide: curva engendrada por un punto de un círculo que gira sin resbalar, apoyado interiormente sobre una circunferencia que está fija; 4- Pericicloide: curva engendrada por el punto de una circunferencia que rueda sin resbalar sobre un círculo fijo interior a ella, ambos en un mismo plano; b) Evolvente de círculo, que es una curva engendrada por el punto de una recta que gira sin resbalar sobre una circunferencia que está fija.

Si bien con las curvas cicloidales se obtienen perfiles más exactos, de menores rozamientos, desgaste y choques de los dientes, estas ventajas pueden existir únicamente cuando la distancia entre los centros de los engranajes se mantienen rigurosamente. Con la evolvente de círculo, el perfil obtenido es más simple y fácil de ejecutar, no exigiendo además mantener la distancia entre ejes invariable para que el engrane se realice en buenas condiciones.  Actualmente el trazado del perfil de los dientes no es tan importante como antes, ya que son obtenidos mediante fresado o tallado.

Para el trazado práctico de la evolvente de círculo (Fig.4.20) se procede de la siguiente forma: se traza con radio cualquiera R y centro en O la circunferencia base, de la cual se toma un determinado arco. A partir de un punto inicial o sobre este arco se efectúan divisiones con los puntos a, b, c y d a partir de los cuales se trazan los radios Oo, Oa, Ob, Oc y Od. Se trazan las rectas perpendiculares a estos radios: aA, bB, cC y dD. Haciendo centro sucesivamente en a, b, c y d, con radios ao, bA, cB y dC respectivamente, se trazan los arcos oA, AB, BC y CD, resultando con aproximación suficiente la curva oABCD la evolvente del círculo. Con esta curva se está en condiciones de trazar el perfil del diente a evolvente de círculo.

Trazado práctico del perfil del diente de evolvente de círculo

Para efectuar el dibujo de un engranaje, el cual no exige una gran exactitud, se procede de la siguiente manera (Fig.4.21): tomando el engranaje cuya circunferencia primitiva tiene radio Rp = OC y centro el punto O; se conocen las alturas a y d de la cabeza y del pié del diente respectivamente, lo que permite trazar las circunferencias de cabeza de radio Re  y la de raíz de radio Riiiiii. Se traza la recta Oy y la recta m-n perpendicular a la primera, la que es tangente a la circunferencia primitiva en el punto C. Por este punto se traza una recta tangente en el punto G a la circunferencia de radio OG, que es la circunferencia base o de construcción para el perfil a evolvente de círculo, la cual recibe el nombre de recta de presiones y que forma un ángulo comprendido entre 15º y 25º con la m-n, el cual dependerá del número de dientes del engranaje. Haciendo centro en G, si se traza el arco ACB con radio GC limitado por la circunferencia de cabeza y la de base, el mismo resulta casi coincidente con la evolvente de círculo que correspondería al punto A que está sobre dicha circunferencia. Este arco ACB es parte del perfil del diente, el cual se completa trazando el radio OA. El perfil por debajo del punto A no es afectado, según la experiencia, por el engrane de las ruedas que engranarían con la del trazado, motivo por el cual se puede terminar redondeándolo a voluntad en el entalle para evitar la concentración de tensiones en el ángulo vivo, reforzando al mismo tiempo la base del diente.

La línea de engrane es coincidente con la prolongación de la recta GC para los dientes de perfil a evolvente de círculo y además con la recta de acción de la dirección del empuje o presión que le ejerce el diente del otro engranaje que engrana con ella.

Una vez que se obtuvo el perfil de uno de los flancos del diente, el otro se  traza en forma simétrica. Determinando el punto C’, ya que se conoce el espesor e del diente sobre la circunferencia primitiva dado por la (4.6), con radio GC y centro en C’ se corta la circunferencia de construcción en el punto G’. Con centro en G’ y radio G’C’ se traza el arco A’C’B’ con lo que se construye el otro flanco del diente, de igual forma que el del lado opuesto. Se puede además trazar el eje de simetría del diente que pasa por el punto medio del arco CC’.

Para construir todos los dientes se divide la circunferencia primitiva en el doble de partes como dientes tiene, o sea 2z partes, estando todos los centros de los arcos de evolvente (G, G’, etc.) sobre la circunferencia de base.

# Interferencia en los engranajes de evolvente

La evolvente no puede introducirse dentro de la circunferencia base de la cual es generada. Si el piñón gira en el sentido contrario a las agujas del reloj según se indica en la figura (Fig.4.22), el primer contacto entre los  perfiles de los dientes se hace en e y el último punto de contacto en g, donde la línea de presión es tangente a las circunferencias bases. Si el perfil del diente del piñón se extiende más allá de un arco de circunferencia trazado por g interferirá en i, según se observa en la figura, con la parte radial de la rueda (de mayor diámetro), solamente evitable si se rebaja el flanco del diente del piñón. Esta interferencia limita la altura de la cabeza del diente, y a medida que el diámetro del piñón se hace más chico, la longitud permitida de la cabeza del diente de la rueda se hace más pequeña. Para que dos engranajes engranen sin interferencia, el contacto entre sus dientes debe realizarse dentro de los límites g-e de la línea de presión.

En la figura (Fig.4.23) se observa que para actuar sin interferencia, el punto más alejado del engranaje conducido A (rueda) debe pasar por el punto e, que pertenece al diámetro límite de la circunferencia de adendo del engrane, ya que si fuera mayor, el contacto se realizaría fuera de los límites g-e ya mencionados introduciéndose dentro de la circunferencia base.

Analizada geométricamente la figura (Fig.4.23), el diámetro máximo exterior Ae, de la cabeza del diente o adendo, del engranaje conducido A (rueda) está dado por la expresión:

Ae = R + a = =                     (4.21)

Si se denomina zR y zr al número de dientes de la rueda y del piñón respectivamente, siendo pd el paso diametral dado por la (4.2), se obtiene:

a)           y        b)                                             (4.22)

Si además se pone en función del paso diametral y de un coeficiente m, el cual depende de las proporciones elegidas entre las dimensiones del diente y el paso diametral, el valor del adendo a, resulta:

(4.23)

El coeficiente m depende de la norma con que se dimensione el diente. Para engranes de profundidad completa en la norma americana, es m = 1; para dientes chatos es m = 0,8. Existen tablas que dan las proporciones de los dientes en función del ángulo de presión, del paso diametral y del paso circular. Si en la expresión (4.21) se reemplazan R, r y a por sus valores dados por la (4.22) y (4.23) y operando se obtiene:

(4.24)

Para un piñón de zr dientes y una cremallera zR = ∞ la (4.24) se reduce a:

(4.25)

Para una relación conocida de m y conociendo el ángulo de presión α, con las expresiones (4.24) y (4.25) se puede obtener el número mínimo de dientes zr del piñón que puede engranar con una rueda de zR  dientes, sin interferencia entre ambos. Para el mismo piñón de zr dientes, solo podrán engranar con él ruedas de menor número de dientes que zR, ya que para ruedas de mayor cantidad de dientes habrá interferencia.

# Línea de engrane

La línea de engrane es el lugar geométrico formado por todos los puntos de contacto de dos dientes durante el giro de las ruedas que engranan entre sí. Para que el contacto entre los dientes sea continuo y no existan choques, la longitud de la línea de engrane debe ser mayor que la longitud del arco correspondiente al paso circunferencial. La línea de engrane se encuentra limitada por las circunferencias exteriores. En la figura (Fig.4.24) se observa, además de distintos parámetros de los engranajes, la línea de engrane de un engranaje con dientes de perfil cicloidal, siendo ésta la formada por los arcos de curvas MON pertenecientes a los círculos generadores de radio r, y limitada por las circunferencias de cabeza.

# Duración del engrane o relación de contacto

La duración del engrane es la relación existente entre el largo de la línea de engrane y el largo del arco del paso circunferencial. Para que exista siempre un diente engranando con otro, esta relación debe ser mayor que 1. Por lo general debe ser:

Se procura hacer esta relación lo más elevada posible para repartir la carga que se transmitirá sobre el mayor número de dientes. Cuanto menor sea el número de dientes de una rueda, se debe tratar de lograr una mayor duración del engrane. Por ejemplo, para piñones de 15 dientes y cremalleras se adopta de 1,64 a 2,12.

## Línea de engrane de dientes de perfiles a evolvente de círculo

La línea de engrane de perfiles a evolvente de círculo es una línea recta que coincide con la recta de presiones, según lo ya visto precedentemente, y que resulta tangente a las circunferencias de construcción de ambos engranajes, limitada por las circunferencias de cabeza. En la figura (Fig.4.25) se puede observar la línea de engrane formada por el segmento MON para dos engranajes limitado por las circunferencias de cabezas, coincidiendo estos límites, para este caso especial, con los puntos tangentes a la circunferencia de construcción.

# Ángulo de presión

El ángulo a (Fig.4.26) que forma la recta de presiones con la horizontal tangente a las circunferencias primitivas, se denomina ángulo de presión. Los valores de este ángulo están en función del número de dientes y se los ha obtenido de grado en grado, estando tabulados.

Algunos de los valores del ángulo de presión, según el número de dientes son los siguientes:

Nº de dientes  Ángulo  Nº de dientes   Ángulo

8          25º                      20           17º 30’

10          22º 30’                25           15º

15          20º                      30           14º 30’

La relación que liga los distintos parámetros indicados en la figura (Fig.4.26), es decir a r, R, y a es la siguiente:

r1 = R1 cosa                              (4.26)

r2 = R2 cosa                                                      (4.27)

Siendo r1 y r2 los radios de la circunferencias bases, R1 y R2 los radios de las circunferencias primitivas y a el ángulo de presión.