Trabajo Practico Nº4

"Soluciones Sólidas - Difusión".

Alumno: Eriel A. Fernandez Galvan.

Padrón: 79071

Observaciones:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trabajo Practico Nº4: "Sol. Sólidas - Difusión".

1) Nos piden los porcentajes en peso, de una aleacion:

| Aleacion de materiales | Peso |
| --- | --- |
| Ti | 218 Kg |
| Al | 14,6 Kg |
| V | 9,7 Kg |
| Peso total: | 242,3 Kg |

Tenemos para el Ti:

242,3 Kg ------------------ 100 %

218 Kg --------------------- 89,97 %

Tenemos para el Al:

242,3 Kg ------------------ 100 %

14,6  Kg ------------------- 6,26 %

Tenemos para el V:

242,3 Kg ------------------ 100 %

9,7  Kg --------------------- 3,77 %

Los Porcentajes en peso son: Ti = 89,97 %, Al = 6,26 %, V = 3,77 %.

Pag. 1

Trabajo Practico Nº4: "Sol. Sólidas - Difusión".

2) Nos piden los porcentajes en peso atomico, de una aleacion:

| Aleacion de materiales | Peso |
| --- | --- |
| Sn | 98 g |
| Pb | 65 g |
| Mr Sn | 118,7 g |
| Mr Pb | 207,21g |

Tenemos para el Sn:

118,7 g ------------------ 1 mol

98 g  ---------------------- 0,82 mol

Tenemos para el Sn:

207,21 g ------------------ 1 mol

65 g  ---------------------- 0,31 mol

Cantidad total de moles seria 1,13 mol, por lo tanto tenemos que:

Para el Sn:

1,13 mol ------------------ 100 %

0,82 mol ------------------ 72,57 %

Para el Pn:

1,13 mol ------------------ 100 %

0,31 mol ------------------ 27,43 %

Los Porcentajes en peso atomico son: Sn = 72,57 %, Pb = 27,43 %.

Pag. 2

Trabajo Practico Nº4: "Sol. Sólidas - Difusión".

3) Nos piden los porcentajes en peso atomico, de una aleacion:

| Datos |  |
| --- | --- |
| Nº de atomos del Zn | 1,75 .1021 atomos |
| Nº de abogadro | 6,023 .1023 g/atomos |
| Zn | 7,13 g/cm3 |
| Cu | 8,93 g/cm3 |
| Mr Zn | 65,38 g |

Tenemos que en un cm3 de Cu hay 8,93 g, ahora debo calcular cuantos gramos equivales los atomos de Zn:

118,7 g  ---------------------- 6,023 .1023 atomos

0,19 g  ----------------------- 1,75 .1021 atomos

Osea que tenemos 0,19 g de Zn dentro del Cu, por lo tanto el Zn realizo una difusion sustitucional, osea que lo que habia de Cu paso al Zn y lo que habia de Zn paso al cobre, por lo que el peso espesifico en tan poca cantidad de Cu no varia:

8,93 g  ---------------------- 100 %

0,19 g  ----------------------- 2,13 %

La cantidad en porcentaje de Zn - Cu es de: Zn% = 2 %

Pag. 3

Trabajo Practico Nº4: "Sol. Sólidas - Difusión".

4) En una aleacion de Fe-C, y nos preguntan cual es la maxima solubilidad de C en la fase

Austenita () y cual en la fase ferrita (). Por tabla sacamos que:

| Aleacion | Do | 500 ºC | 900 ºC | 1100 ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C - Fe () BCC ferrita | 6,2.10-7 [m2/seg] | 2,3.10-12 [m2/seg] | 1,6.10-10 [m2/seg] | - |
| C - Fe () FCC austenita | 1,0.10-5 [m2/seg] | - | 9,2.10-12 [m2/seg] | 7,0.10-11 [m2/seg] |

El carbono se disuelve intersticialmente sobre el hierro, y vemos en la tabla que cuando mayor es la temperatura, mayor es el grado de difucividad. Notamos que a 500 ºC la ferrita y a 900 ºC tienden a tener un grado de difusion similar, mientras que BCC a baja temperatura tiene mayor grado de difusividad que FCC, pero se disuelve menos el carbono.

5) Nos piden cuantos Kg por hora de Hidrogeno pasan:

| Datos del problema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Area | A | 0,25 | [m2] |
| Espesor | e | 0,006 | [m] |
| Coeficiente Difucion | Do | 1,70.10-8 | [m2 / seg] |
| Concentracion Alta | Ca | 2,00 | [Kg / m3] |
| Concentracion Baja | Cb | 0,40 | [Kg / m3] |
| Temperatura | T | 600 | [ºC] |

Por la 1º ley de Fick, tenemos que:

J= flujo

J=−D.∂C∂xD= Difusión

C= concentracion

X=espesor.

J= - 1,7.10-8 m2 . (-) 1,6 Kg    J = 4.10-6  Kg   .

seg    0,006 m3                                m2.seg

Entonces:

1 m2 ------------------------ 4 . 10-6  Kg / seg.

0,25 m2 ------------------- 1,00 . 10-6 Kg / seg.

1,00 . 10-6 Kg -------------------1seg

3,60 . 10-3 Kg -------------------3600 seg

Los Kilogramos que pasan por hora son: H = 3,60 . 10-3 Kg/hs

Pag. 4

Trabajo Practico Nº4: "Sol. Sólidas - Difusión".

6) Nos piden a que distancia existe tal concentracion:

| Datos del problema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| flujo | J | 1,00.10-7 | [Kg/m2 seg] |
| Espesor | e | 0,0025 | [m] |
| Coeficiente Difucion | D | 1,20.10-10 | [m2 / seg] |
| Concentracion Alta | Ca | 2,00 | [Kg / m3] |
| Concentracion Baja | Cb | 0,50 | [Kg / m3] |
| Temperatura | T | 900 | [ºC] |

Por la 1º ley de Fick, tenemos que:

J = flujo

J=−D.∂C∂xD = Difucion

C = concentracion

X = espesor.

1.10-7   Kg      = - 1,2.10-10 m2 . (-) 1,5 Kg    dx = 1,5.10-3 m

m2.seg                   seg       dx   m3

La distancia sera : dx = 1,63 . 10-3 m

7) Nos piden que comparemos los coeficientes de difucion a 900 ºC del Fe, sacando de tabla estos valores obtenemos:

| Material | estructura | Temperatura | Coeficiente de Difusion |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe () | B.C.C | 900 ºC | 3,90 . 10-15 m2/seg |
| Fe () | F.C.C | 900 ºC | 1,10 . 10-17 m2/seg |

Notamos que el de mayor grado de difusion es el de B.C.C, esto se debe a que el carbono se aloja sobe el cubo entre las partes o huecos de la cara como se muestra en la figura. Entran mas carbonos en el B.C.C que en el F.C.C.

B.C.C                                                   F.C.C

Pag. 5

Trabajo Practico Nº4: "Sol. Sólidas - Difusión".

8) Calculo los coeficientes de difusion del Zn y Cu a distintas temperaturas:

| Aleacion | Do | Q | R |
| --- | --- | --- | --- |
| Zn - Cu | 3,4.10-5 [m2/seg] | 1,91.105 [J/mol] | 8,31 [J/mol.K] |

La formula para calcular el grado de difusion para cada temperatura es:

- Q / R.T

D = D0 e

Para la temperatura 400 ºC = 673 K

- 1,91.105 J/mol  /  8,31 J/mol.K . 673 K

D =  3,4.10-5  m2   . e                                                                           

seg

el grado de difusion a temperatura es: D (400 ºC) = 5,00 . 10-20 m2/seg

Para la temperatura 600 ºC = 873 K

- 1,91.105 J/mol  /  8,31 J/mol.K . 873 K

D =  3,4.10-5  m2   . e                                                                           

seg

el grado de difusion a temperatura es: D (600 ºC) = 1,25 . 10-16 m2/seg

Para la temperatura 800 ºC = 1073 K

- 1,91.105 J/mol  /  8,31 J/mol.K . 1073 K

D =  3,4.10-5  m2   . e                                                                           

seg

el grado de difusion a temperatura es: D (800 ºC) = 1,69 . 10-14 m2/seg

Pag. 6

Trabajo Practico Nº4: "Sol. Sólidas - Difusión".

9) debemos demostrar que la segunda ley de Fick toma forma de la primera para la condicion de estado estacionario:

Tenemos que para la 1º ley seria:

J=−D.∂C∂x

, pero al ser una constante cuando es un regimen estacionario, y

deribamos por segunda vez para encontrar la segunda ley de Fick, toma un valor o cero o constante.

J=−D.∂C∂x⇒∂C∂t=−D.∂2C∂X2

Si el flujo es contante obtenemos un valor cero.

Bibliografia utilizada:

1- "Ciencia de los materiales para ingenieros" - James F. Sackelford - PHH.

Pag. 7