Trabajo Practico Nº2

"Propiedades Mecánicas".

Alumno: Eriel A. Fernandez Galvan.

Padrón: 79071

Observaciones:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trabajo Practico Nº2: "Propiedades Mecánicas".

Una descripcion Básica del material se obtiene mediante la prueba de tension, donde se monitorea la carga necesaria para producir una elongacion dada conforme el ecpécimen se somete a tension a una razon constante.

El resultado inmediato que da esta prueba, es una curva de carga contra elongación. La curva resultante esfuerzo - deformacion se presenta como:

(Punto Fluencia)                                            Fractura

Esfuerzo (N)

Deformacion (mm)

El esfuerzo esta dado, para independizar la masa y las dimensiones del espécimen, por  = P (tensión) / S (secc. Trasversal Inicial).

La deformación por  = l (dif. De longitud) / lo (long. Inicial). Y es tambien para independizar al material de sus dimenciones. La deformacion elastica es una deformacion temporal y de recupera totalmente cuando la carga es eliminada. Mientras que la deformacion plastica no se recupera las dimenciones del material totalmente, sino que existe una deformación permanente

.

La formula de la ley de Hook es:

 = E . 

: esfuerzo

E: Módulo de elasticidad o de Young

: Deformación

Pag. 1

Trabajo Practico Nº2: "Propiedades Mecánicas".

- Tenemos una barra cilindrica de niquel, y nos preguntan su longitud inicial:

Datos

| E (modulo de elasticidad) [E] | 20,7.104 | [Mpa] |
| --- | --- | --- |
| Diametro Original | 10,2 | [mm] |
| Superficie inicial [So] | 81,71 | [mm2] |
| Tensión [T] | 8900 | [N] |
| Max. Alargamiento [l] | 0,25 | [mm] |

Resolución:

T  =  E .  l    =     8900.N.seg2  .         1           =     20,7.104 Mpa  Kg . 0,25 mm  

So            lo                9,8.m         .(5,1)2.mm2              9,8  mm2                 lo

   908,16 Kg       =  21122,45   Kg    .  0,25 mm   lo   =  0,25 mm    lo   = 475,11 mm

81,71 mm2                          mm2             lo                      0,0053

Resultado Obtenido:

Longuitud Inicial: lo = 47,5 cm

- Tenemos una barra cuadrada de Aluminio, y nos preguntan por modulo de elasticidad

Datos

| Longitud Original | 127 | [mm] |
| --- | --- | --- |
| Superficie inicial [So] | 272,25 | [mm2] |
| Tensión [T] | 6,67.104 | [N] |
| Max. Alargamiento [l] | 0,47 | [mm] |

Resolucion:

T = E. l =  6,67.104.N.seg2   .         1           = E . 0,47 mm     6806,12 Kg   = E . 0,0037

So       lo              9,8.m            272,25.mm2            127 mm         272,25 mm2

E = 6756,62  Kg     E = 6756,62 . 9,8 MPa = 66,21.103 MPa

mm2

Resultado Obtenido:

Módulo de Elastisidad: E = 66,21x103 MPa

Pag. 2

Trabajo Practico Nº2: "Propiedades Mecánicas".

- Tenemos un determinado laton

a) maxima tension que soporta elasticamente.

Datos

| Modulo de Elasticidad [E] | 10,3.104 | [MPa] |
| --- | --- | --- |
| Superficie inicial [So] | 130 | [mm2] |
| Tensión [ (max)] (antes de la plastica) | 345 | [MPa] |

Resolución:

 (max) =  T   T =  (max)  .So T =  345 Mpa . 130 mm2    T = 4576,53 Kg

So                                            9,8  mm2/Kg

Resultado Obtenido:

La tensión: T  = 4576,53 Kg

b) Preguntan cual es la maxima longitud que puede haber sin entrar en la zona plastica.

Datos

| Longitud de la barra inicial [lo] | 76 | [mm] |
| --- | --- | --- |

Calculo la deformacion

  = E.   =  / E   =      345 Mpa           = 0,00335

10,3.104 Mpa

 (max) = l / lo  l(max) =  . lo   l(max) = 0,00335 . 76 mm = 0,255 mm

Resultado Obtenido:

La deformacion Maxima: l = 0,255 mm

Pag.3

Trabajo Practico Nº2: "Propiedades Mecánicas".

- Tenemos que calcular primero la tension, con la deformacion deseada:

Datos

| Modulo de Elasticidad [E] | 11.104 | [MPa] |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la Traccion | 310 | [MPa] |
| Longitud inicial [lo] | 380 | [mm] |
| Diferencia deformacion [l] | 1,9 | [mm] |
| Diametro inicial | 15,2 | [mm] |
| Superficie inicial [So] | 181,46 | [mm2] |
| Tensión [ ] (antes de la plastica) | 240 | [MPa] |

Resolucion:

  = E.    = E. l/lo   = 11.104 MPa .    1,9 mm        = 550 MPa.

380 mm

Esto nos da el punto de la pendiente, mas alto que el punto de fluencia, y como dato tenemos solamente ese punto y no la curva que describe la parte plastica, no podemos calcular la carga necesaria, para producir esta deformacion.

[MPa]

550

240

1                                                                    

Pag. 4

Trabajo Practico Nº2: "Propiedades Mecánicas".

- Tabla de datos a partir de ensayos de impacto tipo Charpy, de aceros de contenido de carbono.

| Temteratura (ºC) | Energia de Impacto (J) |
| --- | --- |
| 50 | 76 |
| 40 | 76 |
| 30 | 71 |
| 20 | 58 |
| 10 | 38 |
| 0 | 23 |
| -10 | 14 |
| -20 | 9 |
| -30 | 5 |
| -40 | 1,5 |

- Grafico de energia de impacto en funcion de la temperatura:

- Determinar la temperatura de transicion ductil frágil: definida como aquella temperatura que corresponde al valor medio de las energias max. y min. Absorvidas en el impacto.

Sumo las energias de impacto y las divido por la cantidad, para tener un promedio de las mismas:

E=   Emax + Emin  = 76+1,5  [J] = 77,5 J = 38,75 J

2              2                   2

Resultado Obtenido:

La temperatura según tabla y grafico seria aproximadamente 10 ºC.

Pag. 5

Trabajo Practico Nº2: "Propiedades Mecánicas".

- Ensayo de Dureza.

Maquina utilizada: "IBERTEST" ( Mod. DU-250 , Año 1988, fabricación Española).

Se puede realizar Durezas "BRINELL - ROCKWELL"

- Contiene un comparador en milimitros, un sistema de lentes determinado por 100 -200 - 50, una bancada donde poner la pieza a medir.

Dureza BRINELL

Consta de aplicar una carga a la pieza, con una bolilla de diferentes diametros para determinar con distintos materiales, la huella o impronta que deja la bolilla, es medida y comparada en una tabla que nos indica su dureza.

Datos obtenidos en el ensayo:

| Material | Acero | - |
| --- | --- | --- |
| Diametro de la bolilla | 2,5 | mm |
| Diametro de la impronta | 0,9 | mm |
| Dureza (obtenida de tabla o manual) | 285 | Brinell |
| Resistencia (Obtenida de tabla o manual) | 965 | N/mm2 |

Dureza ROCKWELL B - C

Consta de aplicar una precarga al material, posicionar el comparador en en cero y aplicar la carga total, esperar unos segundos, retirar la carga (pero no la precarga) y medir la diferencia en el comparador. El sistemas Bockwell B se determina con una bolillacon su medida determinada para cada material, mientras que Rockwell C con una punta de diamante.

Datos obtenidos en el ensayo:

| ROCKWELL B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Acero | - |
| Diametro de la bolilla | 1/16 | Pulg. |
| Carga total | 100 | Kg |
| Dureza (obtenida de tabla o manual) | 102 | Rockwell B |

| ROCKWELL C |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Acero | - |
| Carga total | 150 | Kg |
| Dureza (obtenida de tabla o manual) | 21 | Rockwell C |

Pag. 6

Trabajo Practico Nº2: "Propiedades Mecánicas".

- Ensayo de Impacto.

Maquina utilizada: "AVERY" ( Mod. 6703, fabricación Inglesa).

- Medidas de energia, 30, 17,0 [Kg/m], consta de un pendulo, con balanza que mide la energia de separacion del equilibrio, un centrador y un calibre de pasa o no pasa, para verificar la entalla de la probeta.

- Existe dos ensayos para realizar, el primero se denomina CHARRPY, donde el pendulo golpea la probeta acostada y su entalla se centra en el medio y mirando opuesto al golpe del pendulo. El segundo ensayo se denomina IZOT, y consta de preparar la probeta en forma vertical y su entalla se pone del lado donde golpea el pendulo.

Ensayo de CHARPY

Se coloca la pieza en horizontal, se centra y se retrocede el pendulo hasta un cierto grado de energia, se coloca tambien el testigo que despues nos dice cuanto es la energuia absorbida, y se suelta, se produce el impacto que pega a la probeta en el medio con la entalla opuesta al golpe. Se mide el testigo cuanto marco, para saber la energia absorbida.

| Ensayo CHARPY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Acero | - |
| Energia Inicial | 30 | Kg/m |
| Energia Final | 25 | Kg/m |
| Diferencia de Enrgia | 5 | Kg/m |

Energia Consumida: E = 5 Kg / m

Bibliografia Utilizada:

1- "Ciencia de los materiales para ingenieros" - James F. Sackelford - PHH.

Pag. 7