Trabajo Practico Nº1

"Estructura Cristalina".

Alumno: Eriel A. Fernandez Galvan.

Padrón: 79071

Observaciones:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

1) La estructura fue establecida en la forma que hoy se acpta, por Haüy y Bravais y luego, demostrada en 1912 por M. Von Laue que empleó los cristales como redes de difracción.

El estudio de la distribución de las manchas producidas por la difraccón de rayos X, permitió calcular las posiciones que adoptan las particulas del cristal: átomos, moléculas o inoes, que ocupan en el espacio nos nudos o nodos de una red denominada retículo espacial. Los elementos de Simetria son:

- Centro de Simetria: Es el punto, tal que, toda la recta que pase por él, determina en el cristal dos puntos simetricos. (fig 1)

C

Fig. 1

- Eje de Simetria: Es la linea imaginaria que pasa poe el centro de simetria, tal que, al girar el cristal alrederor de ella 360º, ocupa varias posiciones análogicas. Si en un giro de 360º, el cristal ocupa dos posiciones análogicas, el eje se denomina binario; si ocupa tres ternario o trigonal; ocupando cuatro, cuaternario o tetragonal y si ocupa seis se llama senario o hexagonal. (fig 2)

Eje de simetria

Fig. 2

- Plano de simetria: Es el plano imaginario, que, pasando por el centro de simetria divide al cristal es dos partes, tales que una sea imagen especular de la otra. (fig 3).

Fig. 3

Plano de simetria

Pag. 1

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

Tabla de los Siete Sistemas de Cristales:

| Nombre del Sistema | Angulos de los ejes | Ejes de Simetria | Geometria de la Celda | Ejemplos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Cúbico | ===90º | a = b = c |  | Oro, plata, platino, sal. |
| II Tetragonal o Piramidal | ===90º | a = b  c |  | Estaño, ferrocianuro de potasio. |
| III Rombico o Ortorrombico | ===90º | a  b  c |  | Azufre, nitrato de potasio, argonita. |
| IV Monoclinico | ==90º | a  b  c |  | Azufre, yeso, boráx. |
| V Triclínico | 90º | a  b  c |  | (Dicromato, ferrocia- nuro) de potasio, |
| VI Hexagonal | ==90º =120º | a = b  c |  | Apatita, zincita, berilo, cuarzo. |
| VII Romboédro o Trigonal | ==90º | a = b = c |  | Calcita, magnesita, hematita. |

Pag. 2

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

Dentro de las siete formas unitarias únicas que pueden agruparse para llenar el espacio tridimensional, pero ahora debemos considerar como los atomos pueden agruparce dentro de la celda unitaria dada.

Los catorce retículos de cristal (Bravais):

Cubo Simple.                                  Cubo Centrado                                Cubo Centrado

en el Cuerpo.                                    en las caras.

Tetragonal Simple.             Tetragonal Centrada                  Ortorrómbico               Ortorrómbico Centrado

en el cuerpo                             Simple                             en el Cuerpo

Ortorrómbico Centrado         Ortorrómbico Centrado                  Romboedrico                        Hexagonal

En la Base                              en la Cara

Monoclinico Simple                       Monoclinico Centrado                                Triclinico

en la Base.

Pag. 3

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

Conociendo las estructuras, podemos dar el sistema cristalisacion de la mayoria de los metales.

La mayoria de los metales a temperatura ambiente se encuetran en una de tres estructuras de cristales.

- Cubica Centrada en el cuerpo (BCC): Existe un atomo en el centro, y un octavo en cada verticeo esquinas de la celda unitaria.

- Cubica Centrada en la Cara (FCC): Existe medio atomo en cada cara, y un octavo en cada verticeo esquinas de la celda unitaria.

- Hexagonal Compacto: Existe dos atomos asocuiados con cada punto de la red de Bravais, hay un atomo centrado dentro de la celda unitaria con varios atomos fraccionados en las esquinas de la celda unitario.

Pag. 4

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

2) El factor de empaquetamiento F.E.A = V(atomos)

V(Celda)

- Cubica Centrada en las Caras (fcc):

Calculo primero el Volumen de los atomos:

Volumen de las esferas seria:

V (esferas) = 4/3. r3

La cantidad de atomos:

1/8 por cada vertice, 1 en el centro, seria: 1/8.8(lados) + 1/2.6(caras) = 4 Atomos

V(atomos) = 4.4/3. r3 = 16/3. r3

Calculo segundo el volumen de la celda:

a                  4.r

(4.r)2 = a2 + a2

16.r2 = 2a2

4.r.(2)-1/2 = a

a

El volumen de la celdar:

a3 = (64.r.(2)-1/2 )3

a3 = 32.r3.(2)-1/2

V(celda) = 32.r3.(2)-1/2

El factor de empaquetamiento para la celda fcc:

F.E.A = V(atomos)

V(Celda)

F.E.A =    16/3..r3   =   0,74

32.r3.(2)-1/2

F.E.A = 0,74 de la celda fcc.

Pag. 5

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

- Cubica Centrada en el Cuerpo (bcc):

Calculo primero el Volumen de los atomos:

Volumen de las esferas seria:

V (esferas) = 4/3. r3

La cantidad de atomos:

1/8 por cada vertice, 1 en el centro, seria: 1/8.8(lados) + 1 (centro) = 2 Atomos

V(atomos) = 2.4/3. r3 = 8/3. r3

Calculo segundo el volumen de la celda:

a               4. r                                16.r2 = a2 + a2 + a2

4.r  = (3)1/2 a

a                                           4.r. (3)-1/2 = a

El volumen de la celda:

a3 = (4.r.(3)1/2 )3

a3 =64.r3.3-1(3)1/2

V(celda) = 64.r3.3-1.(3)-1/2

El factor de empaquetamiento para la celda bcc:

F.E.A = V(atomos)

V(Celda)

F.E.A =    8/3..r3   =   0,68

64.r3.3-1.(3)-1/2

F.E.A = 0,68 de la celda bcc.

Pag. 6

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

- Hexagonal compacta (hcp):

Calculo primero el Volumen de los atomos:

Volumen de las esferas seria:

V (esferas) = 4/3. r3

La cantidad de atomos seria:

1/6 c/u vert., 3 centro, 1/2 c/u base: 1/6.12(vert.)+1/2.2(base)+3(centro)=6 Atomos

V(atomos) = 6.4/3. r3 = 24/3. r3

Calculo segundo el volumen de la celda:

El factor de empaquetamiento para la celda fcc:

F.E.A = V(atomos)

V(Celda)

F.E.A =    16/3..r3   =   0,74

F.E.A = 0,74 de la celda fcc.

Pag. 7

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

3) La notación empleada para describir las direcciones reticulares estan dadas por, aquellas que correspondan a una dirección, se coloca entre parentesis cuadrados.

Mientras que a los planos con un parentesis, y los enteros representan el inverso de las intersecciones axiales, y son conocidos como los indices de Miller.

Para nuestra figura, tenemos las direcciones y planos dados por:

Dirección 1: [ x= 2 ; y= -1 ; z= 2]

[ 2   1   2 ], Dirreción 1

(Aclaración: el guion de arriba significa negativo)

Dirección 2: [ x= 1 ; y= 0 ; z= 2]

[ 1   0   2 ], Dirreción 2

Plano 1: [ x= 1/(1/2) ; y= 1/1 ; z= 1/1]

( 2   1   1 ), Plano 1

Plano 2: [ x= 1/ ; y= 1/1 ; z= 1/]

( 0   1   0 ), Plano 2

Pag. 8

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

4) Como muestrs en la figura, tenemos las direcciones dadas por:

Dirección A: [ x= -1 ; y= 1 ; z= 0]

[ 1   1   0 ], Dirreción A

Dirección B: [ x= 1/2 ; y= 1 ; z= 1/2]

[ 1   2   1 ], Dirreción B

Dirección C: [ x= 0 ; y= -1/2 ; z= -1]

[ 0   1   2 ], Dirreción C

Dirección D: [ x= 1/2 ; y= -1 ; z= 1/2]

[ 1   2   1 ], Dirreción D

Pag. 9

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

5) Como muestras en la figura, tenemos Los  indices de Miller son:

Plano A: [ x= 1/(1/2) ; y= -1/(1/2) ; z= 1/]

( 2   2   0 ), Plano A

Plano B: [ x= 1/1 ; y= 1/(1/2) ; z= 1/(1/2)]

( 1   2   2 ), Plano B

Pag. 10

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

6) La notación general par alos indices de Miller (hkl), y puede usarse para cualquiera de los siete sistemas de cristal. Debido a que el sistema hexagonal puede representarse convenientemente mediante cutro ejes, se puede definir un conjunto de cuatro dígitos de indices de Miller - Bravais (hkil).

Ya que solamente son necesarios tres ejes para definir la geometria tridimensional de un cristal, uno de los enteros es redundante, por lo que cuando tenemos que uno de los planos intersepta cualquiera de los dos ejes en el plano basal (a1, a2, a3), se determina la interseccion con el tercer plano basal, como resultado, puede demostrarse que h + k = -i para cualquier plano en el sistema hexagonal.

Plano A: [ 1/1 ; 1/ ; 1/-1 ; 1/1 ]                    h + k = - i  i = - h - k  - 1 - 1 = -2

( 1   2   1   1 ), Plano A

Plano B: [ 1/(1/2) ; 1/ ; 1/(-1/2) ; 1/(1/2) ]   h + k = - i  2 + 0 = -2

( 2   0   2   2 ), Plano B

Pag. 11

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

7) La densidad de la plata esta dada por:

Ag (plata)  R(atomico) = 0,144 nm

M(atomico) = 107,87 g

La forma del crista de plata es: Cubica Centrada en la caras (fcc)

Datos sacados del: (Tabla de datos Fisicos y Quimicos) "ciencia de los materiales para ingenieros" - Shackelford -

a = 4.r(atomico).(2)-1/2

a = 4.0,144.(2)-1/2 nm

a = 0,407 nm

La densidad de una celda unitaria (de 4 atomos) es:

 = Cant Atom . Masa Atom . 1021 nm3    =      4 atom. . 107,87 g . 1021 nm3       

a3  .  Nº Abogadro        cm3              0,067 nm3 . 6,023x1023 atom.cm3

 = 10,692 g / cm3

que es aproximado al valor de tabla: 10,50 g/cm3

Pag. 12

Trabajo Practico Nº1: "Estructura Cristalina".

8) La densidad de la plata esta dada por:

Cr (cromo)  R(atomico) = 0,125 nm

M(atomico) = 52 g

La forma del crista de plata es: Cubica Centrada en el Cuerpo (bcc)

Datos sacados del: (Tabla de datos Fisicos y Quimicos) "ciencia de los materiales para ingenieros" - Shackelford -

a = 4.r(atomico).(3)-1/2

a = 4.0,125.(3)-1/2 nm

a = 0,289 nm

La densidad de una celda unitaria (de 2 atomos) es:

 = Cant Atom . Masa Atom . 1021 nm3    =             2 atom. 52 g . 1021 nm3         

a3  .  Nº Abogadro        cm3               0,024 nm3 . 6,023x1023 atom.cm3

 = 7,195 g / cm3

que es aproximado al valor de tabla: 7,19 g/cm3

Bibliografia utilizada:

1- "Qimica" - Hector Fernandez Serventi - Losada.

2- "Ciencia de los materiales para ingenieros" - James F. Sackelford - PHH.

Pag. 13