Trabajo Practico Nº6

"Deformaciones Plásticas".

Alumno: Eriel A. Fernandez Galvan.

Padrón: 79071

Observaciones:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trabajo Practico Nº6: "Deformaciones Plásticas".

- Indicar las diferencias más importantes entre deformación por maclado y deformación por deslizamiento:

Para el deslizamiento, la orientación cristalografica por ecima y por debajo del plano de deslizamiento es la misma antes y despues de la deformación, mientras que en el maclado se produce una reorientación a traves del plano de maclado. La magnitud del deslizamiento es un multiplo de la distancia entre atomos, mientras que en el deslizamiento atomico en el maclado es menor que la separación interatómica.

El maclado atómico ocurre en metales que tienen estructura cristalina BCC y FCC, a temperaturas bajas y a altas velocidades de aplicación de la carga (impacto). Condiciones en las cuales el proceso de deslizamiento esta restringido, es decir existen pocos sistemas de deslizamiento que puedan operar.

La cantidad global de deformación plásticas causadas por maclado es normalmente pequeña con respecto a la que resulta por deslizamiento. Sin embargo, la importancia real del maclado reside en la reorientaciones cristalográficas, el maclado puede colocar nuevos sistemas de deslizamiento en direcciones favorables con respecto al eje de tracción.

- Describa los mecanismos de endurecimiento:

Reducción de Grano:  el tamaño, o diametro medio, de los granos de un metal afecta a las propiedades mecánicas. El límite del grano actua como una barrera al movimiento de los dislocaciones por dos razones:

- Puesto que los granos tienen orientación distinta, una dislocación que pasara, tendria que cambiar su dirección de movimiento, esto hace más dificil a medida que aumenta la diferencia en orientación.

- El desorden atomico dentro del límite del grano producira una discontinuidad de los planos de deslizamiento de un grano a otro.

Debe mencionarce que para límites de grano de angulo muy grande, puede ocurrir que la dislocaciones no taraviesan los límites del grano durante la deformación, más bien la que ocurre es que se forma una concentración de tensines en un plano de deslizamientio en un grano, lo cual puede activar fuentes de nuevas dislocaciones en la regiones cercanas al límite del grano contiguo.

Los límites de grano de pequeño angulo, no son efectivos para interferir en el proceso de deslizamiento, debdo al pequeño deslizamiento cristalografico a traves de límite del grano. Por otro lado los límites del grano de maclas, bloquean de forma efectiva el deslizamiento y aumentan la resistencia del material.

Solución Sólida:  otra forma de endurecer y reforsar los metales, es alearlos a traves de impurezas que forman soluciones sólidas sustitucionales y insterticiales. Por este motivo, se lo llama endurecimiento por disoloción Sólida. Los metales muy puros son casi siempre más blando y menos resistentes que las aleaciones formadas con el mismo metal base. El aumento de la concentracion de los atomos de impurezas, producen aumento de la resistencia a la tracción y de la dureza.

Pag. 1

Trabajo Practico Nº6: "Deformaciones Plásticas".

Son más resistentes, porque lo0s atomos de impurezas en la solución de las aleaciones, producen unas deformación de la red en los atomos vecinos del solvente. Como resultado de las interacciones de los campos de deformaciones de la red de dislocaciones y de estos atomos  de impurezas. El movimiento de la dislocaciones en más dificil. La resistencia de desplazamiento es mayor cuando estan presentes, atomos de impurezas debido a que la deformacion total de la red debe aumentar si a partir de ellos se separa una dislocación.

Por deformación: es un fenomeno por el cual un metal ductil se hace másduro y resistente a medida que es deformado plásticamente. A veces tambien se denomina acritud, o bien endurecimiento por trabajo en frio, debido a que la temperatura a la que ocurre es fria a realación  ala temperatura de fusión del metal. El fenomeno de endurecimiento se explica en base a los interacciones entre los campos de deformación de los dislocaciones, la densidad de las dislocaciones en un metal aumenta con la deformación en frio. En consecuencia la distancia media entre dislocaciones disminuye, las dislocaciones se posicionan más juntas. En promedio las interacciones dislocación - dislocación son repulsivas. Esto es que el movimiento de las dislocaciones es limitado debido a la presencia de otras dislocaciones. A medida que las dislocaciones aumentas, aumenta las resistencia.

- Cual es el efecto de realizar una huella muy proxima a una ya exixtente, cuando realizamos dureza:

Lo que ocurre, es que al dejar una hulla, el material sufre una deformación y como se ha visto en el punto dos, lo que pasa es que esa hulla aumenta la resistencia debido a la deformación, entoces si hacemos una nueva medida de dureza muy cercana a la anterior nos daria una resistencia que no es real.

4) Calcular el radio antes y despues de la deformación:

D0 = 15 mm  Df = 12 mm

d0 = 11 mm  df = x mm

Primero calculo el procentaje de trabajo, para la primera probeta:

%CW = A0 - Af  . 100 =  (7,5 mm)2 – (6 mm)2.Pi = 36%CW

A0                          (7,5 mm)2.Pi

Entonces tenemos que el trabajo es del 36%CW, para la segunda probeta tenemos:

%CW = a0 - af  . 100 = (5,5 mm)2 – (x mm)2.Pi . 100 = 36  X = 4,4 mm

ao                       (5,5 mm)2.Pi

el diametro final de la probeta es de  df = 8,8 mm

Pag. 2

Trabajo Practico Nº6: "Deformaciones Plásticas".

- Cual de estas probetas tendrá mayor dureza despues de la deformación plásticaca, y porque, si las dimenciones antes y despues de la misma son:

| - | Circular (D, mm) | Rectangular (mm) |
| --- | --- | --- |
| Antes | 18,0 | 20 x 50 |
| Despues | 15,9 | 13,7 x 55,1 |

Calculo el porcentaje de trabajo realizado, para la probeta circular:

%CW = A0 - Af  . 100 =  (9mm)2 – (7,95 mm)2.Pi =  22 %

Af                          (9mm)2. Pi

Mientras que para la probeta rectangular:

%CW = A0 - Af  . 100 =  ( 1000 mm -  754,87 mm) = 24,51 %

Af                          ( 1000 mm)

Lo que nos dicen las cuentas es que la probeta rectangular fue mas deformada, por lo que la resistencia fue aumentada, mucho más que la circular, entonces la probeta rectangular es más resistente que la circular.

- Explique por que algunos metales no se endurecen cuando son defromados a temperatura ambiente:

Algunos metales como en plomo o estaño, no endurecen cuando son defromados a temperatura ambiente, debido a que existe un proseso de recristalización de los granos, esto es que el grano cuando es deformado tiende a crecer o a tomar su forma inicial a determinadas temperaturas, y como hay metales que tienen temperaturas de recristalización muy baja como puede ser el plomo o estaño que es aproximadamente en unos -4 ºC, osea que a temperatura ambiente si lo deformamos este tiende a recristalizar esto provoca que el material no endurezca.

9) Describa las probetas metalograficas observadas en el laboratorio relacionadas con la deformación plastica:

Observamos que en el Bronce al aluminio, tenemos que lo deformamos plasticamente, primero en frio, y no aguanto mucha carga, esto se debio a que nuestra probeta ya habia pasado por un proseso de deformación plastica que es el estrudado, lo cual ya era bastante resistente. Despues tomamos otra probeta y la metimos en horno a 950 ºC y la deformamos, esta no ofrecio mucha resistencia a la deformacion, por lo que al observar al microscopio notamos que los granos transversales a la probeta se encontraban mas alargados que antes de la deformación. Lo que indica que los granos se hicieron mas largos y mas finos.

Pag. 3

Trabajo Practico Nº6: "Deformaciones Plásticas".

10) Describir los procesos de conformado de piezas metálicas por deformacion plasticas:

Laminación: Se hace pasar por unos rodillos con forma y se aplica una fuerza de compresion entre los rodillos. La laminacion en frio se construllen laminas, cintas, para secciones circulares, en doble T y hasta para las raices del ferrocarril.

Extruccón: se hace pasar el material por una sección, y la fuerza viene desde adentro hacia la sección menor y asi provoca la deformación plastica, esto puede ser en frio o en caliente, se pueden realizar  varillas, tubos.

F

Trafilado: es como la estruccion pero la fuerza es exterior, y se utilizan como por ejemplo con alambres, tubos.

F

Forjado: puede ser en frio y se llama estampado, y en caliente se llama estampado en caliente, y se realizan levas, pistones, formas en chapas.

F

Pag. 4

Trabajo Practico Nº6: "Deformaciones Plásticas".

7) Nos piden como realizar un proseso de trafilado en frio de  un acero AISI 1040 al cual debe tener las siguiente caracteristicas:

| Datos |  |
| --- | --- |
| Diametro inicial | 11,4 mm |
| Resistencia a la traccón | 825 Mpa |
| Ductilidad | Mas del 12 % |
| Diametro final | 8,9 mm |

Primero nos fijamos el % de trabajo en frio:

%CW = A0 - Af  . 100 =  (5,7)2 mm – (4,45)2 mm.Pi =  39 %  40 %CW

A0                         (5,7)2mm.Pi

Nos fijamos en los gráficos:

Lo que nos muestra, es que la ductilidad es aceptable y la resistencia a la traccón tambien es aceptable. Entonces este proceso se puede llevar sin ningun problema.

Pag. 5

Trabajo Practico Nº6: "Deformaciones Plásticas".

- Nos dicen que el diametro medio del grano del laton es en función del tiempo, a una temperatura de 650 ºC:

| Tiempo [min] | Diametro medio [mm] |
| --- | --- |
| 40 | 5,6.10-2 |
| 100 | 8.10-2 |

a) ¿Calcular el diametro del grano original?

Mediante la formula de recristalización: dn - dno = k.t

(5,6.10-2 )2 - d2o = 40.k

(8.10-2 )2 - d2o = 100.k

Tenemos dos incognitas y dos ecuaciones, despejo una y saco el diametro medio inicial:

3,1.10-3 - d2o = 6,4.10-3 - d2o    do = 0,03 mm

40                  100

Sacamos que Diametro medio inicial es: do = 3.10-2 mm

b) ¿Cual sera el tamaño del grano despues de 200 min. A 650ºC?

Sacamos de la formula anterior que k = 5,59.10-5 mm/min

d2 - d2o = k.t  d2 - (0,03)2 = 5,59.10-5.200    d = 0,1 mm

Sacamos que el diametro medio para 650 ºC y 200 min: d = 1.10-1mm

- Pag. 6