COMPROBACION DE ESFUERZOS DE ENGRANAJES GASTADOS EN CAJA REDUCTORA

Se realiza el siguiente informe con el objeto de evaluar las posibles causas de desgaste prematuro en los engranajes 5 y 6 (Fig. 1) de acuerdo a la “Teoría de la falla superficial”  y “Teoría de fractura por fatiga”.

Como primera medida se obtienen las características de la Caja reductora, cuyos datas de los engranajes se detallan a continuación:

|  | Dientes | Pitch | Modulo | D. prim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engranaje | [z] | [p] | [m] | [mm] |
| 1 | 21 | 4 | 6,350 | 133,35 |
| 2 | 37 | 4 | 6,350 | 234,95 |
| 3 | 24 | 4 | 6,350 | 152,40 |
| 4 | 47 | 4 | 6,350 | 298,45 |
| 5 | 48 | 6 | 4,233 | 203,20 |
| 6 | 31 | 6 | 4,233 | 131,23 |
| 7 | 24 | 6 | 4,233 | 101,60 |

Teniendo en cuenta las condiciones máximas de funcionamiento de la caja, de acuerdo a la observación en condiciones de trabajo, se obtienen los siguientes valores:

Velocidad de entrada (máx.):		300 rpm

Presión de entrada (máx.):			110 bar.

De acuerdo a estos valores y teniendo como datos las características del motor (STAFFA B80) se obtiene para los valores anteriores, un caudal de 396 l/min.

Luego la potencia surge de:

PHP=pbar.Ql/min450=110bar.396l/min450=96,8HP=72,5Kw

Este valor obtenido se toma de ahora en adelante como la potencia de diseño.

A partir de ahora se procede al cálculo de los esfuerzos que soportan los engranajes antes mencionados.

- Con la potencia de entrada calculamos el momento de entrada a la caja (eje A).

MANm=22380.PHPnArpm.π=22380.96,8HP300rpm.π=2300Nm

- De acuerdo a las relaciones de engranajes podemos calcular el momento en los ejes B, C y D.

La velocidad del eje B es:

nBrpm=nArpm.ZAZB=300rpm.2137=170,3rpm

Con lo que el momento en el eje B es:

MBNm=22380.PHPnBrpm.π=22380.96,8HP170,3rpm.π=4050Nm

La velocidad en el eje C es:

nCrpm=nBrpm.ZBZC=170,3rpm.2447=87rpm

El momento en el eje C es:

MCNm=MBNm2=4050Nm2=2025Nm

La velocidad en el eje D es:

nDrpm=nCrpm.ZCZD=87rpm.4731=132rpm

El momento en el eje D es:

MDNm=MCNm2=2025Nm2=1012,5Nm

Finalmente obtengo los valores necesarios para proceder a realizar la comprobación de los esfuerzos en el engranaje.

- Comprobación de los engranajes:

Datos del engranaje 5:

| Nº de dientes [Z] | 48 |
| --- | --- |
| Modulo [m] | 4,233 |
| Ancho del diente [mm] | 100 |
| Dp [mm] | 203,2 |
| Material | Acero SAE 4140 |
| Dureza aproximada [HB] | 220 |

Datos del engranaje 6:

| Nº de dientes [Z] | 31 |
| --- | --- |
| Modulo [m] | 4,233 |
| Ancho del diente [mm] | 100 |
| Dp [mm] | 203,2 |
| Material | Acero Nitrurado |
| Dureza aproximada [HB] | 350 |

RESISTENCIA Y DURABILIDAD NOMINALES DE AGMA

AGMA Gear Rating Comitte ha obtenido ecuaciones de la resistencia transversal y durabilidad superficial, adecuada para los engranajes modernos y dispuestos para la expansión o contracción de los parámetros y los detalles determinantes, según los datos que se dispongan y las necesidades de aplicación

- Esfuerzo flexionante (st):

El esfuerzo superficial viene dado por la siguiente formula:

σtMpa=WtNKv.Fmm.mmm.Ka.Ks.KmJ

Siendo:

- Wt Carga tangencial transmitida:

Wt=MtNm500.dpmmN

Para el engranaje 5:

W5=2000.MCNmdp5mmN=2000.2025Nm203,2mm=19930N

Para el engranaje 6:

W6=2000.MDNmdp6mmN=2000.1012.5Nm131,23mm=15430N

- Ka	Factor de aplicación:

Se utiliza la siguiente tabla (se toma el valor 1,25):

| Maquina motriz | Maquina movida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uniforme | Choques moderados | Choques medios | Choques bruscos |
| Uniforme | 1 | 1.25 | 1.55 | 1.75 |
| Choques moderados | 1.1 | 1.35 | 1.60 | 1.85 |
| Choques medios | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2 |
| Choques bruscos | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 |

- Ks	Factor de tamaño:

Se puede tomar como 1.

- Km	Factor de distribución de carga:

Se utiliza la siguiente tabla (se toma el valor 1,7):

| Característica de soporte | Ancho de la cara del diente [pulg.] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-2 | 6 | 9 | Mas de 16 |
| Montajes exactos, engranajes de precisión | 1,3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 |
| Montajes menos rígidos, engranajes menos exactos | 1.6 | 1.7 | 1,8 | 2,2 |
| El contacto es menor que en toda la cara | Mas de 2,2 |  |  |  |

- Kv	Factor dinámico:

Se utiliza un grafico, aunque para velocidades tangenciales bajas el factor tiende al valor 1.

- J	Factor geométrico:

Se utiliza el siguiente grafico:

- F	Ancho del diente

- m	Modulo

Finalmente tenemos:

Para el engranaje 5:

σt5Mpa=19930N1.120mm.4,233mm.1,25.1.1,70.42=198,5Mpa

Para el engranaje 6:

σt6Mpa=15430N1.120mm.4,233mm.1,25.1.1,70,38=170Mpa

Procedemos ahora al cálculo de los esfuerzos admisibles de la siguiente forma:

σtadmMpa=σsMpa.KLKT.KR

Siendo:

- ss Carga admisible a fatiga:

De acuerdo al tipo de material tenemos:

| Materiales y tratamientos | Rango de dureza superficial | Valores de sFlim [Mpa] |
| --- | --- | --- |
| Acero normalizado | 115-220 HB | 240 + 0,90 (HB-115) |
| Acero fundido | 145-210 HB | 210 + 1,08 (HB-145) |
| Hierro fundido nodular | 200-300 HB | 380 + 0,70 (HB-205) |
| Hierro fundido gris | 150-235 HB | 100 + 0,55 (HB-150) |
| Acero al carbono templado | 150-220 HB | 380 + 0,38 (HB-120) |
| Acero aleado templado | 200-360 HB | 550 + 0,86 (HB-200) |
| Acero cementado | 57-63 HRC | 1000 |
| Acero con temple superficial | 52-57 HRC | 730 |
| Acero nitricementado | 52-58 HRC | 780 |
| Acero nitrurado | 50-58 HRC | 720 |
| Acero nitrurado | 60-65 HRC | 850 |

- KL Factor de duración:

De acuerdo a la cantidad de ciclos esperados (N) antes de la falla y se calcula con la formula siguiente:

KL=1,3558.N−0,0178

Se toma como cantidad de ciclo el valor 3,672x108, lo que da una vida útil aproximada de 10 años. El valor de KL obtenido es 0,95.

- KR Factor de confiabilidad:

Se calcula de acuerdo a la posibilidad de ocurrir una falla, utilizando la siguiente tabla:

| Probabilidades de falla | KR |
| --- | --- |
| 0,01% | 1,50 |
| 0,10% | 1,25 |
| 1,00% | 1,00 |
| 10,00% | 0,85 |

- KT Factor de temperatura:

De acuerdo a la temperatura de funcionamiento se puede tomar un valor de 1 para temperaturas normales de funcionamiento.

Calculamos los valores:

σtadm5Mpa=334Mpa.0,951.1,50=225Mpa

σtadm6Mpa=850Mpa.0,951.1,50=649Mpa

VERIFICACION:

σt5Mpa<σtadm5Mpa⇒198,5Mpa<225Mpa⇒VERIFICA

Factor de seguridad:		1,13

σt6Mpa<σtadm6Mpa⇒170Mpa<649Mpa⇒VERIFICA

Factor de seguridad:		3,80

- Esfuerzo superficial (ss):

El esfuerzo de fractura viene dado por la siguiente formula:

σsMpa=CPWtN.Ca.CS.Cm.CfCv.DPmm.Fmm.I

Siendo:

- Wt Carga tangencial transmitida:

Calculado anteriormente.

- CP Coeficiente elástico:

Para todo tipo de aceros tanto en la rueda como en el piñón, toma un valor de 189,9 Mpa1/2.

- Ca	Factor de aplicación:

Es equivalente al factor Ka.

- Cs	Factor de tamaño:

Se puede tomar como 1.

- Cm	Factor de distribución de carga:

Es equivalente al factor Km.

- Cf	Factor condición superficial:

Se toma un valor de 1.

- Cv	Factor dinámico:

Es equivalente al factor Cv.

- I	Factor geométrico:

Se utiliza la siguiente tabla:

| Nº de dientes | 20º Altura normal | Nº de dientes | 20º Altura normal | Nº de dientes | 20º Altura normal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 11 12 13 14 | 0,064 0,072 0,078 0,083 0,088 | 19 20 21 23 25 | 0,100 0,102 0,104 0,106 0,108 | 43 50 60 75 100 | 0,126 0,130 0,134 0,138 0,142 |
| Nº de dientes | 20º Altura normal | Nº de dientes | 20º Altura normal | Nº de dientes | 20º Altura normal |
| 15 16 17 18 | 0,092 0,094 0,096 0,098 | 27 30 34 38 | 0,111 0,114 0,118 0,122 | 150 300 Crem. | 0,146 0,150 0,154 |

- Dp	Diámetro primitivo

- F	Ancho del engranaje

Finalmente tenemos:

Para el engranaje 5:

σs5Mpa=189,9Mpa1219930N.1,25.1.1,7.11.203,2mm.120mm0,13=726Mpa

Para el engranaje 6:

σs6Mpa=189,9Mpa1215430N.1,25.1.1,7.11.131,23mm.120mm0,101=902Mpa

Procedemos ahora al cálculo de los esfuerzos admisibles de la siguiente forma:

σsadmMpa=σsMpa.CL.CHCT.CR

Siendo:

- ss Carga admisible superficial:

De acuerdo al tipo de material tenemos:

| Materiales y tratamientos | Rango de dureza superficial | Valores de sHlim [Mpa] |
| --- | --- | --- |
| Acero normalizado | 115-220 HB | 188 + HB |
| Acero fundido | 145-210 HB | 279 + 0,93 (HB-140) |
| Hierro fundido nodular | 200-300 HB | 470 + 138 (HB-175) |
| Hierro fundido gris | 150-235 HB | 280 + 1,12 (HB-150) |
| Acero al carbono templado | 150-220 HB | 345 + HB |
| Acero aleado templado | 200-360 HB | 630 + 1,35 (HB-200) |
| Acero cementado | 57-63 HRC | 1500 |
| Acero con temple superficial | 52-57 HRC | 1160 + 7,94 (HRC-50.5) |
| Acero nitricementado | 52-58 HRC | 950 |
| Acero nitrurado | 50-58 HRC | 1000 |
| Acero nitrurado | 60-65 HRC | 1250 |

- CL Factor de duración:

De acuerdo a la cantidad de ciclos esperados (N) antes de la falla y se calcula con la formula siguiente:

CL=1,4488.N−0,023

Se toma como cantidad de ciclo el valor 3,672x108, lo que da una vida útil aproximada de 10 años. El valor de KL obtenido es 0,92.

- CR Factor de confiabilidad:

Es equivalente al factor KR.

- CH Factor de durezas:

Se toma como valor 1.

- CT Factor de temperatura:

De acuerdo a la temperatura de funcionamiento se puede tomar un valor de 1 para temperaturas normales de funcionamiento.

Calculamos los valores:

σsadm5Mpa=408Mpa.0,92.11.1,50=258Mpa

σsadm6Mpa=1250Mpa.0,92.11.1,50=766Mpa

VERIFICACION:

σs5Mpa<σsadm5Mpa⇒726Mpa>258Mpa⇒NOVERIFICA

El engranaje puede soportar un 35% de la carga que esta soportando

σs6Mpa<σsadm6Mpa⇒902Mpa>766Mpa⇒NOVERIFICA

El engranaje puede soportar un 85% de la carga que esta soportando