Objetivos:

Dada la función dato determinar las longitudes de las barras para  obtener el menor error posible y cumplir con las condiciones de borde  explicadas.

# Datos particulares:

F(x) = seno (X)

Intervalo: 0 – 65

Síntesis cinemática:

Un mecanismo de cuatro barras vinculadas mediante cuplas rotoides como la de la figura cumple con la ecuación de Freudentein:

k1+k2 · cos θ4 - k3 · cos θ2=cos(θ2−θ4)

Una función teórica, 4teo = f (2teo) podría ser aproximada con la ecuación de Freudentein. Tomando tres pares de valores (2teo ;4teo) y reeplazandola en la ecuación de Freudentein se pueden obtener valores de k1, k2 y k3 que verifiquen la igualdad entre (2teo ;4teo) y (2real ;4real) en tres puntos. De esta manera el mecanismo tiene valores de  real que se aproximan con cierto error a los valores de  teóricos con excepción de los tres puntos en que coinciden.

Comparando la función teórica con la real se puede ver la diferencia entre ambas y de esta forma establecer una función de error. Cambiando los valores de 2real y 4real se pueden acortar las diferencias entre los valores teóricos y los reales.