1. MODELIZACIÓN

1.1   En un taller metalúrgico se fabrican dos tipos de piezas A y B, que deben seguir los siguientes procesos:

1. Estampado

2. Soldado

3. Pintado

La operación de estampado consiste en preparar partes idénticas que luego serán soldadas de a pares, formando la pieza A. El mismo proceso se realiza para la pieza B.

Los insumos de equipos son los siguientes, para la realización de cada una de las operaciones (expresados en segundos por pieza):

|  | Pie | za | Tiempo disponible |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación | A | B | (seg./semana) |
| Estampado de c/parte | 3 | 8 | 48.000 |
| Soldado | 12 | 6 | 42.000 |
| Pintado | 9 | 9 | 36.000 |

La utilidad unitaria es de $ 4 para la pieza A y $ 3 para la pieza B.

Se desea establecer el programa semanal de producción que maximice la utilidad del taller con respecto a las piezas consideradas.

1.2   Un fabricante de bombones entrega sus productos en cajas de un kilogramo, en dos variedades, A y B.

La caja tipo A, contiene 300 gramos de bombones de licor, 500 gramos de bombones de nuez, y 200 gramos de bombones de fruta. La caja tipo B contiene 400 gramos, 200 gramos y 400 gramos de cada tipo de bombón respectivamente.

La utilidad por cada caja de tipo A es de $ 120, y por cada caja de tipo B es de $ 90.

El fabricante dispone de 100 kilogramos de bombones de licor, 120 kilogramos de bombones de nuez, y 100 kilogramos de bombones de fruta.

Sabe además que debe cumplir con un pedido mínimo de 50 cajas tipo A. Al mismo      tiempo, la producción de B debe ser por lo menos el triple que la producción de A.

Se pide definir la cantidad de cajas de cada tipo que debe armar en esta situación, para que su beneficio sea máximo.

1.3  Una empresa produce concreto usando los ingredientes A y B. Cada kilo de ingrediente A cuesta $ 60 y contiene 4 unidades de arena fina, 3 unidades de arena gruesa y 5 unidades de piedrecillas. Cada kilo de ingrediente B cuesta $ 100 y contiene 3 unidades de arena fina, 6 unidades de arena gruesa y 2 unidades de piedrecillas. Cada saco de concreto debe contener por lo menos 12 unidades de arena fina, 12 unidades de arena gruesa y 10 unidades de piedrecillas. Formule un modelo de programación lineal y resuélvalo gráficamente.

1.4 Es necesario alimentar racionalmente un rebaño de cabezas de ganado. La alimentación debe contener imprescindiblemente cuatro componentes nutritivos: A, B, C y D.

Se encuentran disponibles en el comercio dos alimentos: M y N, cuyas propiedades son las siguientes:

Un kilogramo de alimento M contiene 100 gramos de A, 100 gramos de C y 200 de D.

Un kilogramo de alimento N contiene 100 gramos de B, 200 gramos de C y 100  de D.

Cada animal debe consumir por día, como mínimo, 400 gramos de A, 600 gramos de B, 2000 gramos de C y 1700 gramos de D.

- El alimento M cuesta $ 10 el kilogramo y el alimento N, $ 4 el kilogramo.

¿Qué cantidad de alimentos M y N debe suministrarse a cada animal diariamente para que la ración sea la más económica?

1.5   Existen siete tipos de píldoras vitamínicas que contienen, cada una de ellas, una cierta proporción de vitaminas de tres tipos diferentes. La siguiente tabla da los valores de unidades de cada vitamina por píldora.

|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| V2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| V3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Costo ($/unid.) | 4 | 1 | 5 | 0,6 | 3,5 | 0,7 | 4 |

Se desea hallar una combinación de píldoras que proporcione exactamente 100 unidades de V1, 80 unidades de V2 y entre 120 y 160 unidades de V3. ¿Cuál es la combinación que cumple estas restricciones en la forma más económica?

1.6 Un supermercado que funciona las 24 horas tiene los siguientes requerimientos mínimos para los cajeros:

| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turno | 3-7hs | 7-11hs | 11-15hs | 15-19hs | 19-23hs | 23-3hs |
| Número mínimo | 7 | 20 | 14 | 20 | 10 | 5 |

Cada cajero trabaja 8 horas consecutivas. Los turnos comienzan al inicio de cualquiera de los 6 periodos.

Determinar la cantidad de empleados que deberán disponerse en cada turno para satisfacer las necesidades con el mínimo del personal.

1.7 Un taller de tejido de pullovers elabora varios modelos, los que se pueden agrupar desde el punto de vista técnico-económico en tres tipos de prendas diferentes: A, B y C.

El taller posee 2 máquinas: I y II. Los pullovers A solo se  pueden fabricar en la máquina I, los C en la II y los B en la I o en la II.

Las dos máquinas trabajan 2 turnos de 8 horas de lunes a viernes.

La materia prima utilizada es lana de dos calidades distintas: M se usa para los A y C, y N para los tipo B. De la lana M es posible conseguir hasta 20 kg. por semana y de la N hasta 36 Kg. por semana.

Existe un compromiso con un importante distribuidor de entregar 10 pullovers de tipo B por semana. El objetivo del problema es maximizar los beneficios.

Los standards de producción, standards de Materia Prima y el beneficio unitario para cada tipo de pullover se dan en el siguiente cuadro:

|  | Standard de Producción (horas por pullover) |  | Standard de MP (kg por pullover) |  | Beneficio unitario ($/pull) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | M | N |  |
| A | 5 | - | 1.6 | - | 50 |
| B | 6 | 4 | - | 1.8 | 70 |
| C | - | 4 | 1.2 | - | 80 |
| Disponibilidad semanal | 80 hrs. | 80 hrs | 20 Kg. | 36 Kg. |  |

1.8 Un fraccionador de whisky importa el licor en tres distintas graduaciones A, B y C. Mediante la mezcla de estos licores, de acuerdo a sus fórmulas, se obtienen los whiskys de calidades comercializables Escocés, Kilt y Tartán.

Las citadas fórmulas especifican las siguientes relaciones entre los elementos a mezclar.

| MARCA Escocés Kilt Tartán | ESPECIFICACION No menos del 60 % de A No más del 20 % de C No menos del 15 % de A No más del 60 % de C No más del 50 % de C | Precio de Venta ($/litro) 6,80 5,70 4,50 |
| --- | --- | --- |

Se conocen asimismo las disponibilidades y precios de los licores A, B y C:

| Tipo | Litros Disponibles | Precio de costo ($/litro) |
| --- | --- | --- |
| A | 2000 | 7.00 |
| B | 2500 | 5.00 |
| C | 1200 | 4.00 |

Se desea definir la cantidad de cada licor a comprar y la cantidad de queda whisky a fabricar para maximizar el beneficio total.

1.9  Una fábrica de automotores cuenta con un taller propio para la producción de los tableros de los vehículos que fábrica, tarea que también puede encomendarse a proveedores. Los tableros comprados pasan también por el mismo sector de Control de Calidad.

El proceso de fabricación es el siguiente:

La fábrica necesita cuatro tipos de tableros: A, B, C y D para los que se cuenta con los datos referentes a sus tiempos de proceso en minutos/tablero, tal como se muestra en la tabla siguiente:

| TABLERO | ESTAMPADO | ARMADO | CABLEADO | AJUSTE | CONTROL DE | CALIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PRODUCC. | COMPRA |
| A | 3 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1.8 |
| B | 3 | 7 | 15 | 6 | 2 | 3 |
| C | 3 | 8 | 18 | 3 | 2 | 2.5 |
| D | 3 | 11 | 15 | 6 | 2 | 2.5 |
| DISPONIBI-LIDAD (HS) | 1.200 | 3.600 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |  |

En la tabla se han agregado la disponibilidad en horas de los sectores y el tiempo de Control de Calidad de los tableros comprados. La fábrica necesita exactamente 4.000 tableros A, 3.000 tableros B, 8.000 tableros C  y 5.000 tableros D. Los costos de producción y compra son los siguientes, medidos en $.

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCCION | 500 | 600 | 1.200 | 1.000 |
| COMPRA | 800 | 750 | 1.800 | 800 |

Un registro estadístico de Control de Calidad indica que el 90 % de los tableros producidos por la fábrica son aprobados, y el resto debe repetir la operación de ajuste y su posterior Control de Calidad. Con respecto a los tableros comprados, es aprobado el 80 % y el resto es devuelto al proveedor, siendo controlado nuevamente al ser reintegrado por el mismo. Para un tablero reajustado, el porcentaje de aprobación es el mismo indicado. Se desea definir las cantidades a producir y comprar de cada tablero para hacer mínimo el costo total de la operación.

1.10    Una papelera debe cortar 1.000 rollos de papel de 1 m de ancho en rollos de 50 cm, 30 cm, y 20 cm.

Para ello dispone de una máquina de corte que puede trabajar bajo 4 modos diferentes de operación:

| Modo | 50 cm | 30 cm | 20 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 0 | 0 |
| II | 0 | 3 | 0 |
| III | 1 | 1 | 1 |
| IV | 1 | 0 | 2 |

Se deben obtener al menos 950 rollos de 50 cm, 1000 rollos de 30 cm y 960 rollos de 20 cm.

Cada rollo de 50 cm. se vende en $2, cada rollo de 30 cm. en $1.5 y cada rollo de 20 cm. en 1$.

- Plantear un modelo que permita hallar la programación óptima de la máquina de corte.

1.11 Cuatro fábricas envían sus productos a igual número de almacenes. Las capacidades de las fábricas y los costos de producción por unidad de producto en cada una de ellas se indican en la tabla siguiente:

| Fábrica | Capacidad de producción (u) | Costo ($/unidad) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 140 | 60 |
| 2 | 260 | 72 |
| 3 | 360 | 48 |
| 4 | 220 | 60 |

Los costos de transporte de cada fábrica a cada almacén se tienen en la siguiente tabla, dados en $/u.

| Fábrica | Almacenes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 28 | 40 | 36 | 38 |
| 2 | 18 | 28 | 24 | 30 |
| 3 | 42 | 54 | 52 | 54 |
| 4 | 36 | 48 | 40 | 46 |
| Requerimientos (u) | 180 | 280 | 150 | 200 |

En cada tabla precedente se han indicado asimismo, las cantidades requeridas por cada almacén, dadas en toneladas.

Establecer el programa de distribución que minimice el costo total.

1.12	Una empresa organizadora de exposiciones está considerando la exhibición de 5 productos de diferentes compañías en 50 m2 de espacio de estantes disponibles para exhibiciones. Los requerimientos de espacio de cada compañía y el pago ofrecido por cada una de ellas es el siguiente:

| Producto | Compañía | Pago $ | Requer.m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 100 | 17 |
| 2 | B | 75 | 15 |
| 3 | C | 115 | 20 |
| 4 | D | 50 | 15 |
| 5 | E | 135 | 20 |

¿Cómo debe asignar su espacio para maximizar los ingresos?

1.13 Un granjero tiene 100 acres de campo que puede utilizar indistintamente para sembrar trigo o maíz. Los rendimientos anuales son de 60 bushel por acre de trigo y 95 bushels por acre de maíz.

Los requerimientos de mano de obra son de cuatro horas anuales por acre, con un adicional de 0,15 horas por bushel de trigo y 0,70 horas por bushel de maíz.

El costo de las semillas y fertilizantes es de 0,20 dólares por bushel de trigo y 0,12 dólares por bushel de maíz. El trigo se vende a 1,75 dólares por bushel y el maíz a 0,95 dólares por bushel.

A su vez, el trigo y el maíz pueden comprarse a 2.50 dólares y 1,50 dólares por bushel respectivamente.

El granjero puede dedicarse también a criar cerdos y/o pollos. Los cerdos se venden a 40 dólares cuando tienen un año de edad. Para los pollos se utiliza como unidad de medida la cantidad equivalente a un cerdo (es decir, el número de pollos necesarios para obtener un ingreso de 40 dólares en un año).

Los requerimientos alimenticios de un cerdo son de 25 bushels de trigo o 20 bushels de maíz por año (o una combinación), requiriendo del granjero 25 horas de trabajo y ocupando 25 pies cuadrados de espacio cubierto. Una cantidad de pollos equivalente requiere 25 bushels de trigo o 10 bushels de maíz (o su combinación), 40 horas de trabajo y 15 pies cuadrados de espacio cubierto.

El granjero dispone de 10.000 pies cuadrados de espacio cubierto y puede utilizar 2.000 horas anuales propias y 2.000 horas anuales de su familia. Puede contratar personal a 1,50 dólares la hora, debiendo dedicar en este caso 0,15 horas de su tiempo a tareas de supervisión de cada hora contratada.

Se desea averiguar cual  será la distribución de recursos del granjero que maximice sus beneficios y la consiguiente cantidad de acres sembrados de cada producto y la producción anual de cerdos y pollos.

1.14  El gerente de una línea de producción de una empresa de electrónica debe asignar personal a 5 tareas. Existen 5 operadores disponibles para asignar, cada operador puede realizar una tarea.

El gerente de línea tiene datos de prueba que reflejan una calificación numérica de 	productividad para cada operario en cada uno de los trabajos.

Plantear un modelo que lleve a la asignación óptima de tareas.

|  | Número de Trabajos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 12 | 16 | 24 | 8 | 2 |
| 2 | 6 | 8 | 20 | 14 | 6 |
| 3 | 10 | 6 | 16 | 18 | 12 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 20 |
| 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 18 |

1.15	Una empresa quiere evaluar cuáles de los nuevos productos A, B, C y D (y en que cantidades mensuales) conviene introducir a su línea de fabricación.

Se dispone de los siguientes datos:

|  | REQUERIMIENTOS UNITARIOS DE RECURSOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto | mano de Obra (hh) | Materiales (kg.) | Equipo (horas) | Incremento mensual de costo fijo por fabricar el producto ($) | Precio unitario de ventas ($) | Venta máxima mensual (unidad) |
| A | 1 | 2 | 0,1 | 10.000 | 21 | 2.000 |
| B | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 9.000 | 18 | 2.000 |
| C | 1 | 3 | 0,2 | 11.000 | 25 | 2.500 |
| D | 0,9 | 2 | 0,07 | 1.000 | 11 | 1.600 |
| Costo unitario | 7 $/hh | 1 $/Kg | 10 $/h |  |  |  |
| Disponibilidad | 4.700 hh | 9.500 Kg | 500 h |  |  |  |

1.16  Un hotel planea recibir a los participantes de una convención que dura una semana. Para los banquetes previstos, la empresa organizador de la convención solicitó que se utilizaran manteles de un color especial. El costo de dichos manteles es de 250 $/mantel. El lavado de dichos manteles toma normalmente 2 días; es decir un mantel sucio, enviado a lavar inmediatamente después de ser utilizado el día 2, es regresado a tiempo para ser utilizado el día 5.

Sin embargo, la lavandería tiene también un servicio de mayor costo que regresa los manteles en 1 día. Los gastos de lavandería son de 100 $/mantel y de 150 $/mantel respectivamente.

Debe considerarse además, que el hotel no desea (por las características de estos manteles), comprar más manteles que los necesarios durante el día.

Plantear un modelo que permita calcular como el hotel satisface sus necesidades minimizando gastos.

| Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manteles necesarios | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |

1.17 Una empresa lechera elabora leche (LE) y crema (CR) a partir de leche cruda obtenida de dos regiones: A y B. Los precios, los contenidos de grasa butirométrica y las propiedades de separación de los dos tipos de leche cruda difieren para cada región. Los datos para un día son los siguientes:

Leche cruda de la región A (LA):

Costo: $0,54 por litro los primeros 2.000 litros y $0,58 por litro por cada litro excedente a los 2.000.  Por ejemplo, adquirir 2.500 litros costaría 2.000 x 0,54 + 500 x 0,58

Contenido de grasa butirométrica: [25%]

Proceso de separación: Se obtiene un 20% de leche tipo 1 (L1) que tiene un contenido de grasa butirométrica de [41%] y un 80% de leche tipo 2 (L2) que tiene un contenido de grasa butirométrica de [12%].

Costo del proceso de separación 0,0125 $

Leche cruda de la región B (LB):

Costo: $0,42 por litro si se adquiere menos de 2.800 litros, pero $0,38 por litro si se adquiere más de 2.800 litros.  Por ejemplo, adquirir 2.500 litros costaría 2.500 x 0,42; en cambio, adquirir 3.000 litros costaría 3.000 x 0,38

Contenido de grasa butirométrica: [15%]

Proceso de separación: Se obtiene un 10% de leche tipo 3 (L3) que tiene un contenido de grasa butirométrica de [43%] y un 90% de leche tipo 4 (L4) que tiene un contenido de grasa butirométrica de [5%].

Costo del proceso de separación 0,0175 $

Una vez que la leche cruda es adquirida y recibida en la planta, se puede mezclar directamente, o separar primero y mezclar después. Por ejemplo, parte de la leche cruda de la región A puede enviarse directamente a la mezcla de crema (LACR), otra parte a la mezcla de leche (LALE), y la otra parte pasa primero por el proceso de separación (LASM).

Los procesos de separación se realizan en una misma unidad, de manera que primero se procesa una leche cruda y luego la otra. La velocidad de procesamiento de separación de la leche de la región A es de 300 litros por hora, y de la leche de la región B de 400 litros por hora. La unidad está disponible las 24 horas.

Las leches que salen del proceso de separación van a los tanques de mezcla. Así, por ejemplo, una parte de la leche separada de tipo 1 va a la mezcla de leche (L1LE) y la otra parte va a la mezcla de crema (L1CR).

Los procesos de las mezclas que se realizan para cumplir con las especificaciones comerciales de la leche y de la crema se hacen en tanques separados y se pueden suponer sin costo.

Toda la crema procesada debe tener por lo menos un [40%] de grasa butirométrica, se vende a $6 el litro, y tiene una demanda de 750 litros.

Toda la leche procesada debe tener por lo menos un [20%] de grasa butirométrica, se vende a $2,8 el litro, y tiene una demanda de 8.000 litros.

- Formular un modelo de programación lineal para maximizar las utilidades diarias.

Optativos

O1	Un excursionista planea salir de campamento. Hay 5 artículos que desea llevar consigo, pero entre todos ellos superan los 30kg, que él considera que pueden cargar. Para auxiliarse en la decisión, ha asignado un valor a cada artículo en orden ascendente de importancia.

| Artículo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso (kg). | 26 | 16 | 12 | 7 | 3 |
| Valor | 100 | 60 | 70 | 15 | 15 |

¿Qué artículos deberá llevar para minimizar el valor total sin sobrepasar restricción de peso?

O2 Una empresa compra rollos a 2 mts, de ancho de papel de autoadhesivo y los vende, luego de cortarlos, en anchos de 40 cms. , 60 cms. , 70 cms. , y 1,2 mts.

La empresa tiene pedidos por 1.000 rollos de 40 cms. , 1.500 rollos de 60 cms. , 1.600   rollos de 70c ms. y 1.200 de 1,2 mts.

Construir el modelo matemático que permita obtener la mejor distribución (mínimo  desperdicio) para satisfacer la demanda.

O3  Una persona debe viajar desde la ciudad A hasta la ciudad K y quiere minimizar la distancia a recorrer. Las conexiones entre ciudades y distancias entre puntos adyacentes se muestran en la red. Plantear el problema como P.L. entera.

O4 Una empresa fábrica y vende dos productos A y B, cuyo diagrama de proceso es el  siguiente:

El producto A puede seguir cualquiera de los dos procesos alternativos de producción, mientras que para el producto B existe un único procedimiento de fabricación.

Las características y rendimiento de los productos según sus procesos están dados en las siguientes tablas:

| Producto | Centros |  | Tasa de entrada (litros/hora) |  | Rendimiento (%) |  | Costo proceso ($/hora) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 300 |  | 90 |  | 1.500 |
|  | 2(1ª vez) |  | 450 |  | 95 |  | 2.000 |
| A | 4 |  | 250 |  | 85 |  | 1.800 |
|  | 2 (2ª vez) |  | 400 |  | 80 |  | 2.200 |
|  | 3 |  | 350 |  | 75 |  | 2.500 |
|  | 1 |  | 500 |  | 90 |  | 3.000 |
| B | 3 |  | 480 |  | 85 |  | 2.500 |
|  | 4 |  | 400 |  | 80 |  | 2.400 |
| Producto |  | Costo materia prima ($/litro) |  | Precio de venta ($/litro) |  | Demanda máxima (litro/día) |  |
| A |  | 50 |  | 60 |  | 1750 |  |
| B |  | 60 |  | 180 |  | 1500 |  |

Al realizarse el estudio se verificó que los centros 1 y 4 pueden funcionar como máximo 16 horas por día y los centros 2 y 3, solamente 12 horas netas por día.

Los medios de despacho de la empresa están limitados a una capacidad conjunta para A y B de 2500 litros diarios.

Se pide determinar la mezcla de ventas que maximice el margen de beneficios.

O5 Una refinería de petróleo está constituida únicamente por 2 plantas: una unidad de

Destilación Primaria (Pipestill) y una unidad de Craqueo Catalítico.

- La refinería puede procesar 3 crudos distintos en su unidad de destilación, y de ella salen solamente cuatro productos intermedios: Nafta Virgen (NFV), Diesel Oil Virgen (DOV), Gas Oil Pesado (GOP) y Crudo Reducido (CRR). El Gas Oil Pesado se usa como alimentación del Cracking Catalítico, en el que a su vez se produce Nafta Catalítica (NFC) y Diesel Oil Catalítico (DOC). El Cracking Catalítico también puede alimentarse con Diesel Oil Virgen.

- Todos los productos intermedios deben mezclarse convenientemente de manera que los productos finales a obtenerse cumplan con las especificaciones comerciales. Estos productos finales son:

- Nafta comercial (NF), Diesel Oil comercial (DO) y Fuel Oil comercial (FO).

- La Nafta comercial se obtiene como mezcla de la Nafta Vírgen y de la Nafta Catalítica. El Diesel Oil Comercial es una mezcla de Diesel Oil Virgen, Nafta Catalítica y Diesel Catalítico. Finalmente, el Fuel Oil Comercial se produce mezclando Crudo Reducido, Diesel Catalítico, Diesel Oil Virgen y Nafta Virgen.

- En las planillas de información básica se dan las capacidades de las plantas, rendimientos, disponibilidad de crudos, requerimientos de productos finales, costos de crudos y costos operativos, y precios de venta de los productos terminados.

| CAPACIDADES DE PLANTAS | MBbl/D |
| --- | --- |
| Pipe Still (PS) | 10,00 |
| Cat Cracking (CC) | 6,50 |

| DISPONIBILIDAD DE CRUDOS | MBbl/D |
| --- | --- |
| Crudo 1 (CR1) | 6,00 |
| Crudo 2 (CR2) | 6,00 |
| Crudo 3 (CR3) | 6,00 |

| RENDIMIENTO DE CRUDOS | CR1 | CR2 | CR3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nafta Virgen (NFV) | 0,23 | 0,15 | 0,03 |
| Diesel Oil Virgen (DOV) | 0,28 | 0,31 | 0,27 |
| Gas Oil Pesado (GOP) | 0,40 | 0,35 | 0,27 |
| Crudo Reducido (CRR) | 0,08 | 0,18 | 0,42 |
| TOTAL | 0,99 | 0,99 | 0,99 |

| RENDIMIENTO DEL CRACKING | DOV | GOP |
| --- | --- | --- |
| Nafta Catalítica (NFC) | 0,25 | 0,55 |
| Diesel Oil Catalítico (DOC) | 0,85 | 0,60 |
| TOTAL | 1,10 | 1,15 |

| REQUERIMIENTOS MAXIMOS DE PRODUCTOS | MBbl/D |
| --- | --- |
| Nafta Comercial (NF) | 4,00 |
| Diesel Oil Comercial (DO) | 4,00 |
| Fuel Oil Comercial (FO) | Sin restricciones |

| ESPECIFICACIONES COMERCIALES DE LA NAFTA | Nro. de Octano |
| --- | --- |
| Número de Octanos Mínimo de la nafta | 80 |
| Nafta Vírgen (NFV) | 59 |
| Nafta Catalítica (NFC) | 98 |

| ESPECIFICACIONES COMERCIALES DEL DIESEL OIL | % |
| --- | --- |
| Cantidad máxima de Nafta Catalítica (limitación de Flash Point) | 10 |

| ESPECIFICACIONES COMERCIALES DEL FUEL OIL | V.B.N. |
| --- | --- |
| Viscosity Blending Number Mínimo del Fuel Oil | 21 |
| Crudo Reducido (CRR) | 14 |
| Diesel Oil Catalítico (DOC) | 52 |
| Diesel Oil Virgen (DOV) | 42 |
| Nafta Virgen (NFV) | 60 |

| COSTOS | US$/Bbl |
| --- | --- |
| Costo de adquisición del Crudo 1 (CR1) | 3,70 |
| Costo de adquisición del Crudo 2 (CR2) | 3,30 |
| Costo de adquisición del Crudo 3 (CR3) | 2,90 |
| Costo incremental del Pipe Still (PS) | 0,05 |
| Costo incremental del Cracking Catalítico (CC) | 0,10 |

| PRECIO DE VENTA | US$/Bbl |
| --- | --- |
| Nafta (NF) | 5 |
| Diesel Oil (DO) | 4 |
| Fuel Oil (FO) | 2 |

Se desea conocer cuál es la forma en que debe operarse la Refinería con el objeto de maximizar su ganancia. Analizar todos los resultados obtenidos.

2. INTRODUCCION AL ANALISIS POST OPTIMAL: METODO SIMPLEX Y PROBLEMA DUAL.

### Método Simplex:

Resolver por el método Simplex y gráficamente los siguientes ejercicios:

2.1

-2 X1 +  X2    2

X1  -  X2    2

X1 +  X2    5

Z = 5  X1 + 2 X2 (MAX)

2.2

6 X1 + 5 X2  30

X2  ³  1

-2 X1 + 2 X2   6

Z = 5 X1 + 8 X2 (MAX)

2.3

X1 +      X2   300

2,5X1 +  4X2  1000

X2  =  200

X1                200

Z = 6X1 + 2X2 (MAX)

2.4

X1        ³  2

2X1 +     X2  10

X1 +  2 X2   8

X2 ³   1

Z =  X1 - 2 X2  (MIN)

- Casos particulares:

2.5

X1                  6

X1 +     X2   8

X1 +  2 X2  12

Z = 4X1 + 4X2  (MAX)

2.6

2 X1 +  4 X2  48

4 X1 +  2 X2  60

3 X1               45

Z = 6 X1 + 4 X2  (MAX)

2.7

-5 X1 +  3 X2  ³  5

X1 +     X2   4

2 X1 +     X2 ³ 10

Z = 2 X1 + X2  (MAX)

2.8

X2 ³  2

4 X1 +   6 X2 ³ 24

10 X1 -  30 X2 ³ 30

Z = X1 + 8 X2  (MAX)

### Problema Dual :

2.9)

a. Plantear y resolver el problema dual correspondiente al ejercicio 2.1.

b. Obtener la tabla óptima dual del ejercicio 2.1 a partir de la tabla óptima del problema directo.

2.10 Obtener las tablas óptimas de los ejercicios 2.4 , 2.5 y 2.6 a partir de las tablas óptimas de los problemas directos.

### Introducción al análisis Post Optimal:

2.11 Obtener la tabla óptima del problema 2.1 si se incorpora al mismo una nueva variable X3 con coeficientes 2, 1, 2.

a. Con coeficiente económico C3=10

b. Con coeficiente económico C3= 8

2.12 Obtener la tabla óptima del problema 2.1 si se incorpora la siguiente restricción adicional:

- 2 X1 + 1 X2 ≤ 7

- 2 X1 + 1 X2 ≤ 9

Optativos

O1

X1                 3

X2     6

6 X1 + 4 X2   36

Z = 8X1 + 3X2 (MAX)

O2

X2    3

4X1 + 6 X2   24

4X1 - 3 X2    12

Z = 5 X1 + 2 X2 (MAX)

O3

X2    3

4 X1 +  5 X2  24

2 X1 +  2 X2 ³ 0

Z = -2 X1 + 4 X2  (MAX)

O4

X1               ³  2

2X1 +     X2  10

X1 +  2 X2   8

X2 ³   1

Z =  X1 - 2 X2  (MIN)

O5

X1 +    X2   6

2 X1 +    X2   1

-X1 +  2 X2 ³  8

Z = 3 X1 + X2  (MAX)

3. ANALISIS POST OPTIMAL

3.1  Dado el enunciado de un problema de programación lineal y las tablas inicial y final de su resolución por el método simplex se pide:

a) Observando la Tabla final responder cuantas unidades de cada producto se deben producir, e interpretar los valores de las variables Slacks (x4, x5, x6).

b) Obtener el rango de variación de la utilidad del producto B sin que cambie la estructura de la solución óptima.

c) Obtener el rango de variación de la utilidad del producto C y del producto A sin que cambie la estructura de la solución óptima.

d) Calcular qué utilidad unitaria mínima deberá tener un producto P7 para que sea conveniente producirlo, sabiendo que por unidad requiere 4 horas hombre de mano de obra, 3 kilos de materia prima y no está incluido dentro de la restricción de producción mínima.

e) Plantear el problema dual y obtener la tabla dual óptima. Interpretar el significado de las variables y su valor en la solución óptima.

f) Determinar si altera o no la estructura de la solución óptima el hecho de incorporar un nuevo proceso con coeficientes tecnológicos de 4,2,y 3 para A, B, y C respectivamente, con una disponibilidad de 11.

g) Graficar la variación de la cantidad a producir del producto B, el valor marginal de la hora hombre y de la utilidad al variar la disponibilidad de materia prima entre 4

y 14 Kg por semana.

h) A qué valor total resulta conveniente vender a una empresa interesada disponibilidades del recurso materia prima en una cantidad de 4 kilos por semana.

i) Graficar la curva de oferta del producto B variando su utilidad entre 0 y 100.

Enunciado: Una empresa desea establecer el programa de producción para sus tres productos A,B y C sujeto a las restricciones de producción mínima (4 unidades por semana), disponibilidad de mano de obra (24 horas hombre por semana) y disponibilidad de materia prima (10 kilos por semana). Los Cj son $ de utilidad.

Tabla inicial:

| Ck | Xk | Bk | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -M | U | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |  |  | 1 |
|  | X5 | 24 | 1 | 4 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | X6 | 10 | 1 | 2 | 4 |  |  | 1 |  |
| Z= -4M |  |  | -M-2 | -M-8 | -M-6 | M |  |  |  |

Tabla final:

| Ck | Xk | Bk | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | X2 | 5 | 0.5 | 1 | 2 |  |  | 0.5 |  |
|  | X5 | 4 | -1 |  | -6 |  | 1 | -2 |  |
|  | X4 | 1 | -0.5 |  | 1 | 1 |  | 0.5 |  |
| Z= 40 |  |  | 2 |  | 10 |  |  | 4 |  |

3.2 En el problema 1.1 la primera y la última tabla de su resolución por el Método Simplex son:

Primera tabla:

|  |  |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ck | Xk | Bk | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| 0 | X3 | 48.000 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | X4 | 42.000 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | X5 | 36.000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
|  | Z = | 0 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 |

Ultima tabla:

| 0 | X3 | 14.000 | 0 | 0 | 1 | 5/3 | -26/9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | X2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | -1/6 | 2/9 |
| 4 | X1 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | -1/9 |
|  | Z = | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 2/9 |

Se pide:

1. Identificar todas las variables del problema (directo y dual).

2. Informar sobre el significado de la solución óptima en términos de producción.

3. Calcular el rango de variación de la utilidad de la pieza A dentro del cual no se altera la estructura de la solución óptima hallada.

4. Determinar las curvas de oferta de los productos A y B.

5. Calcular el rango de variación de disponibilidad de cada recurso, dentro del cual no se altera la estructura de la solución óptima hallada.

6. Hallar analíticamente y graficar las variaciones de:

a. funcional

b. valor marginal soldadura

c. uso de estampado y uso de pintura.

d. valor marginal de estampado y de pintura.

e. producción de A y de B cuando la disponibilidad de soldadura varía de cero a infinito.

7. Determinar la utilidad unitaria mínima que tendría que tener un producto C cuyos standards de producción son de 20, 8, 1 seg/pieza para Estampado, Soldado y Pintado para que convenga fabricarlo.

8. Determinar qué modificaciones habría que hacer en el plan de producción si la utilidad unitaria del producto C es de 5$/pieza.

9. Determinar qué modificaciones habría que hacer en el plan de producción si es necesario agregar un nuevo proceso para el cual los standard de A y B son 3 y 4 seg/pieza respectivamente, y hay 15.000 seg. disponibles por semana.

3.3 Para el ejercicio 1.7 se pide:

1. Definir las variables del problema (directo y dual).

2. Expresar la solución en términos de un programa de producción, indicando el porcentaje de utilización de los recursos.

3. Determinar los valores marginales y los costos de oportunidad.

4. Calcular el rango de variación de los coeficientes de costo y de los valores de las restricciones, conservando la estructura de la solución.

5. Analizar la conveniencia de solicitar un aumento en la provisión de lana de tipo "M" si se sabe que dicho aumento solo sería factible reduciendo la provisión de lana de tipo "N" a razón de 2 Kg. de merma en esta última, por cada 1 Kg adicional de la primera.

Por ejemplo, si el proveedor entregara 21 Kg. de "M" la entrega máxima de "N" sería de 34 kg.

En caso de ser conveniente dicho aumento, determinar:

¿Cuál es el máximo beneficio adicional que puede obtenerse?

¿Cuál sería la cantidad de lana de cada tipo a entregar semanalmente por cada proveedor?

¿Cuál sería el reordenamiento de producción necesario para obtener dicho beneficio máximo? Analizar el cambio a realizar en relación a la utilización de las disponibilidades de los otros recursos.

¿Cuánto habría que aumentar el precio de los pullovers "A" para que su fabricación sea conveniente?

Los siguientes son las tablas primera y óptima del problema resuelto:

|  |  |  | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.800 |  |  |  |  |  | -M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | X | B | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | µ |
|  | X5 | 80 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | X6 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | X7 | 20 | 1,6 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | X8 | 36 | 0 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -M | M | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |

|  | X9 | 6,66 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,166 | 0,250 | -0,833 | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.500 | X3 | 3,33 | -1,33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,250 | -0,833 | 0 | 0 |  |
| 1.800 | X4 | 16,66 | 1,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 0 |  |
|  | X8 | 6,00 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | -0,3 | -0,45 | 1,5 | 1 | 0 |  |
| 1.500 | X2 | 13,33 | 0,833 | 1 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Z = | 55.000 | 650 | 0 | 0 | 0 | 250 | 375 | 250 | 0 | 0 |  |

3.4 Una refinería de petróleo produce NAFTAS, GASOIL y FUELOIL. La refinería puede funcionar bajo 3 modos diferentes de operación: A, B ó C. La tabla que sigue muestra la cantidad de cada uno de los productos que la refinería es capaz de producir (en miles de barriles/día) bajo cada uno de los regímenes de operación. Se indican además, los márgenes

de beneficio de cada uno de los productos en $/bbl.

|  | Naftas | Gas Oil | Fuel Oil |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 14 | 6 | 0 |
| B | 14 | 4 | 2 |
| C | 10 | 6 | 4 |
| Margen | 10 | 5 | -2 |

Se desea programar la operación de la refinería para un mes de 30 días, de modo de hacer máximo el margen de beneficio sabiendo que es necesario abastecer el mercado de FUELOIL que demanda 20 mil barriles/mes, y el de GASOIL que demanda 30 mil barriles/mes. El mercado es capaz de tomar toda la oferta de NAFTAS sin deterioro en el margen. El problema ha sido planteado como uno de Programación Lineal de la siguiente forma:

Z= 170 X1 + 156 X2 + 122 X3 (MAX)

6 X1 + 4 X2 + 6 X3 ≥30

0 X1 + 2 X2 + 4 X3 ≥20

1 X1 + 1 X2 + 1 X3 = 30

Se dan además las tablas inicial y final.

| Ck | Xk | Bk | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -M | U1 | 30 | 6 | 4 | 6 | -1 |  |  |  |
| -M | U2 | 20 | 0 | 2 | 4 |  | -1 |  |  |
| -M | U3 | 30 | 1 | 1 | 1 |  |  | -1 |  |
| 0 | X7 | 30 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |

| Ck | Xk | Bk | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | X2 | 10 |  | 1 | 2 |  | -0.5 |  | 0 |
| 0 | X4 | 130 |  |  | -4 | 1 | 1 |  | 6 |
| 170 | X1 | 20 | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 |
| 0 | X6 | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

1) Describa el programa de producción óptimo. Principales variables y unidades.

2) ¿Cuánto GASOIL y FUELOIL se produce por encima del mínimo requerido?

3) ¿Cómo variará el funcional si se incrementa en un día la operación tipo C?

4) ¿Qué beneficio o pérdida generará la reducción de los requerimientos mínimos de FUELOIL en 1 unidad?

5) ¿Qué variación sufriría el beneficio si el mes fuera de 31 días?

6) Graficar el valor del funcional, y de la producción de los 3 productos cuando la exigencia de la producción mínima de FUELOIL varía entre 0 y 20 mil barriles/mes.

7) ¿Es conveniente la instalación de un nuevo proceso D que es capaz de producir 14 mil barriles/día de NAFTAS, 4 mil de GASOIL y 4 mil de  FUELOIL?

3.5 A continuación se dan el planteo, y las tablas inicial y final de un problema de programación lineal:

1   2

Ck	 Xk  B   A1 A2  A3  A4 A5 A6

0 	 X3  6   1   1   1  0  0  0    Restricción R1

M 	 u1  3   1   1   0 -1  0  0    Restricción R2

M	 u2  1   1   0   0  0 -1  0    Restricción R3

M 	 u3  1   0   1   0  0  0 -1    Restricción R4

Z = 5M

1   2

Ck    Xk  B   A1 A2  A3  A4 A5 A6

1     X1  2   1  0   0  -1  0  1

2     X2  1   0  1   0   0  0 -1

0     X3  3   0  0   1   1  0  0

0     X5  1   0  0   0  -1  1  1

Z = 4         0  0   0  -1  0 -1

1) Indique los valores numéricos óptimos de las variables fuertes y slack.

2) Calcule los rangos de variación de los coeficientes del funcional dentro de los cuales no se altera la estructura de la solución óptima. Explique qué entiende por “estructura de la solución óptima”.

3) ¿Cómo se modifican los valores de las variables básicas si la restricción “R4” cambia de X2≥1 a X2≥0? ¿Por qué puede asegurar que las variables básicas siguen siéndolo?

4) ¿Qué efecto produciría en el valor del funcional disponer de una unidad adicional de recurso “R1”? - Explique porqué.

5) ¿Qué efecto produciría en el valor del funcional modificar las restricción “R2” a: X1 + X2 ≥2? - Explique porqué.

6) Defina Valor Marginal de un recurso. Explique con un ejemplo sobre la tabla óptima.

7) Defina Costo de Oportunidad de un producto. Explique con un ejemplo sobre la tabla óptima.

8) Se incorpora al sistema un nuevo producto que utiliza 3 unidades de recurso “R1” por unidad de producto. ¿Cómo debe ser el coeficiente del funcional para que no se altere la solución óptima?

9) ¿Se altera la solución óptima si se incorpora la restricción “R5”: 2 X1+X2 ≤6?

10) El término independiente de “R4” (b4) vale 1 en el problema dado. Grafique el valor de X1, X2, Z y el valor marginal de “R4” cuando b4 varía entre 0 y 7.

3.6  A continuación se muestran las tablas inicial y final (directa y dual) de un modelo lineal.

Se dispone de $12, se puede comprar un recurso o venderlo, pero no se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Indicar qué es lo más conveniente y justificar la respuesta.

a) recurso 3: precio de compra $0,5; precio de venta $2,0

b) recurso 2: precio de compra $1,0; precio de venta $2,0

c) ambos recursos con los mismos precios de compra y venta que en los dos puntos anteriores; no se puede comprar y vender un mismo recurso, sí distintos.

Tabla inicial:

| Ck | Xk | Bk | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X3 | 4 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | X4 | 12 | 0 | 2 |  | 1 |  |
| 0 | X5 | 18 | 3 | 2 |  |  | 1 |
| Z=0 |  |  | -3 | -5 |  |  |  |

Tabla óptima directa:

| Ck | Xk | Bk | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | X1 | 2 | 1 |  |  | -1/3 | 1/3 |
| 3 | X2 | 6 |  | 1 |  | 1/2 |  |
| 0 | X3 | 2 |  |  | 1 | 1/3 | -1/3 |
| Z=36 |  |  |  |  |  | 3/2 | 1 |

Tabla óptima dual:

4                   12                18

| Ck | yk | Bk | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Y2 | 3/2 | -1/3 | 1 |  | 1/3 | -1/2 |
| 18 | Y3 | 1 | 1/3 |  | 16 | -1/3 | 0 |
| Z=36 |  |  | -2 |  |  | -2 | 6 |

3.7  En una fábrica de medias se desea analizar la operación de un sector integrado por tres equipos E1, E2 y E3 donde se procesan los productos A, B y C. Los tiempos de proceso de los productos son los del siguiente cuadro, medidos en horas de equipo/docena de producto.

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| Equipo 2 | 0,6 | 1,2 |  |
| Equipo 3 | 0,6 | 1,0 | 0,6 |

Se ha determinado además la disponibilidad mensual de cada uno de los equipos. Esta importa respectivamente 160, 180 y 110 horas. Asimismo se estima en 100 docenas mensuales la cantidad demandada máxima del producto A y en 120 docenas mensuales la cantidad demandada máxima del producto B.

Por otra parte, la Dirección de la empresa desea producir como mínimo 80 docenas mensuales del producto B.

El margen de beneficio de cada producto, es de 5.000$/docena de A, 4.000 $/docena de B y 3.000 $/docena de C.

El programa óptimo es el que hace máximo el margen total de beneficio.

Habiéndose resuelto el problema por programación lineal y disponiéndose de la tabla óptima obtenida por el Método Simplex, se pide:

1.  Identificar todas las incógnitas del problema (directo).

2.  Informar sobre el significado de la solución óptima obtenida.

3. Calcular el rango de variación de cada coeficiente Cj, dentro del cual no se altera la estructura de la solución óptima hallada.

4.  Obtener la tabla óptima del problema dual.

5.  Identificar todas las incógnitas del problema dual.

6.  Informar sobre el significado de la solución óptima del dual.

7. Calcular el rango de variación de cada coeficiente bj, dentro del cual no se altere la estructura de la solución óptima hallada.

8. ¿Qué ocurre si el margen de beneficios del producto C se eleva a 3.500 $/docena?

9. ¿Qué ocurre si la disponibilidad de Equipo 1 se torna inferior a 104 hs/mes?

10. ¿Qué ocurre si la disponibilidad de Equipo 3 disminuye en más de 30 hs?

11. ¿A qué precio se pueden vender 30 horas de Equipo 3?

12. ¿A qué precio se pueden vender 31 horas de Equipo 3?

13. ¿Convendrá producir el producto D, nuevo, cuyo insumo de los equipos 1, 2 y 3 es respectivamente 1,4; 1,2 y 0,5 hs. por docena; no tiene restricción de demanda y su margen de beneficios es de 4.500 $/docena?

14. ¿Convendrá producir el producto E, nuevo, cuyo insumo de los equipos 1, 2 y 3 es respectivamente 1,0; 1,2 y 1,0 hs. por docena; no tiene restricción de demanda y su margen de beneficios es de 7.500 $/docena?

15. ¿Qué ocurre si la dirección decide producir un mínimo de 60 docenas mensuales de B en vez de la cifra actual de 80? ¿Cuánto pasa a valer el funcional?

Tablas de Simplex (Primera y Óptima):

|  |  |  | 5.000 | 4.000 | 3.000 |  |  |  |  |  |  | -M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | X | B | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | µ |
|  | X4 | 160 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | X5 | 180 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | X6 | 110 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | X7 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | X8 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -M | M | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |

|  | X9 | 56 | 0 | 0 | -0,5 | 1 | 0 | -1,33 | 0 | 0 | -0,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X3 | 54 | 0 | 0 | -0,6 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0,2 |
| 5.000 | X4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,66 | 0 | 0 | 1,66 |
|  | X7 | 50 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1,66 | 1 | 0 | -1,66 |
|  | X8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.000 | X2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | Z = | 570.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 8.333 | 0 | 0 | 4.333 |

Optativos

O1 Un establecimiento que fábrica dos productos A y B desea planificar su producción haciendo máximo el margen de contribución a gastos generales. Las restricciones con que cuenta son:

- Capacidad de despacho: 8.000 u. máximo a despachar en conjunto de A y B.

- Capacidad de máquina: 540 hs. disponibles

Standard de A: 0,09 hs/u.

Standard de B: 0,06 hs/u.

- Producción mínima: 3.000 u. mínimo en conjunto de A y B.

- Cantidad demandada Máxima:  5.000 u de A. y 6.000 u de B.

Los márgenes de contribución unitarios son 60 $/u y 120 $/u para los productos A y B respectivamente.

1.  Resolver el problema gráficamente

2.  Hallar resolviendo gráficamente y graficar las variaciones de:

a. funcional.

b. producción de A y B

c. uso de despacho y hs. de máquina.

Cuando la cantidad demandada máxima de B varía entre cero e infinito.

3.  Idem que 2 cuando la restricción de producción mínima varía entre cero e infinito.

4.  Idem que 2 cuando la disponibilidad de hs. máquina varía entre cero e infinito.

- Determinar la curva de oferta del ítem A sabiendo que su costo directo es de 65$/u.

O2 Dada una serie de datos de un problema de programación lineal y las tablas inicial y final de su resolución por el método simplex se pide:

a) Obtener el rango de variación del coeficiente C1 sin que cambie la estructura de la solución óptima. Detallar los cálculos realizados.

b) Qué consumo máximo de horas hombre deberá tener un producto P7 para que sea conveniente producirlo sabiendo que por unidad requiere 1Kg de materia prima y tiene un beneficio unitario igual a 4.

c) Graficar la variación de X1, del valor marginal de la materia prima y del funcional, al variar la disponibilidad del recurso horas hombre entre cero y doce. Indicar el valor de las pendientes diciendo en qué parte de la tabla se encuentran.

d) A qué valor total resulta conveniente vender a una fábrica interesada 9 calorías.

e) Determinar si altera o no la estructura de la solución óptima el hecho de incorporar un nuevo proceso para mejorar el resultado operativo de los productos, (empaquetado) que requiere: 1,1, y 3 unidades de empaquetado por cada unidad de producto A, B, y C respectivamente. Se disponen de 100 unidades de empaquetado por mes.

f) Graficar la curva de oferta del producto A cuando C1 varía entre 4 y 20.

DATOS:

R1 Horas hombre disponibles por mes: 12

R2 Materia prima disponible por mes: 12

R3 Calorías disponibles por mes: 4

C1, C2, C3 Contribución marginal ($/unidad de producto)

X1, X2, X3 Unidades de productos A, B y C.

Tabla inicial:

| Ck | Xk | Bk | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| 0 | X5 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 1 |  |
| 0 | X6 | 4 | 1 | -2 | 3 |  |  | 1 |
| Z= 0 |  |  | -4 | -5 | -6 | 0 | 0 | 0 |

Tabla final:

| Ck | Xk | Bk | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | X1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | -1/3 | 0 |
| 5 | X2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1/3 | 2/3 | 0 |
| 0 | X6 | 8 | 0 | 0 | 4 | -4/3 | 5/3 | 1 |
| Z=36 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |

4. COLAS

4.1 Una pequeña peluquería, instalada en una galería comercial, funciona 8 horas diarias, 22 días por mes. Posee dos sillones para cortar el pelo y dos sillas para esperar. Los clientes llegan en promedio cada 15 minutos. Si las dos sillas están ocupadas no entran y van a otra peluquería. Uno de los peluqueros realiza en promedio un corte cada 20 minutos, el otro cada 30 minutos. El segundo es preferido por los clientes, de modo que, estando ambos desocupados, el 80% opta por cortarse con él. Cada corte de pelo se cobra $4. El sueldo de cada peluquero es de $500.

a) Definir los estados del sistema.

b) Construir el grafo de las tasas de transición.

c) Plantear las ecuaciones necesarias para obtener las probabilidades de estado.

d) Plantear en función de las probabilidades de estado, las expresiones que permiten calcular:

I 	Número promedio de clientes en la peluquería.

II 	Número promedio de clientes en espera.

III	Número promedio de clientes que ingresan a la peluquería por hora.

IV 	Número promedio de clientes que salen de la peluquería por hora.

V 	Tiempo promedio que un cliente permanece en la peluquería.

VI 	Tiempo promedio que un cliente espera para ser atendido.

VII 		Probabilidad de que un cliente que llegue sea atendido de inmediato.

VIII 	Probabilidad de que un cliente que llegue no pueda ingresar por falta de espacio

IX 		Porcentaje del tiempo que la peluquería está vacía.

X 	Porcentaje del tiempo que hay personas esperando para ser atendidas.

XI 	Porcentaje del tiempo que cada peluquero está ocupado.

XII 	Ganancia esperada.

e) Resuelva el problema suponiendo que cada uno de los peluqueros tarda, en promedio 20 minutos para realizar un corte de pelo y que no existe preferencia por uno u otro.

4.2 Un cajero automático ubicado en el microcentro, al que llega en promedio un cliente por minuto, requiere, en promedio, 3 minutos para ser utilizado. Sin embargo, el apuro de los clientes y la proximidad de otros cajeros hacen que ninguno se quede a esperar si encuentra cuatro personas esperando. El 70% de quienes encuentran 3 personas esperando tampoco se queda. Sólo el 40% de los que encuentran dos personas esperando se incorpora a la cola, y el 30% de los que encuentran una persona esperando se va. Sólo no se retiran los que observan que no hay cola o lo encuentran desocupado.

- Calcular:

*Número promedio de personas en la cola.

*Número promedio de personas que utilizan el cajero por hora.

*Probabilidad de que una persona arribe al cajero y no encuentre ninguna persona esperando para utilizarlo.

*Porcentaje del tiempo que el cajero está siendo utilizado

4.3 Un banco está desarrollando la prestación de un nuevo servicio, para lo cual ha habilitado una ventanilla. Como el desarrollo del mismo está basado en una campaña publicitaria que hace mención al mínimo tiempo de espera que se requiere, el gerente de la sucursal ha decidido encarar el estudio científico del problema a fin de no exponerse a un fracaso. Hasta ahora se cuenta con los siguientes datos:

Lapso medio entre arribo de usuarios: 8 minutos (Ley Exponencial)

Tiempo medio de atención en ventanilla: 2 minutos (Ley Exponencial)

Determinar:

a. La probabilidad de que se deba esperar para ser atendido.

b. La  longitud promedio de la cola.

c. La velocidad promedio de arribos que haría que el tiempo de espera en la cola supera los 4 minutos.

d. La probabilidad de esperar más de 7 minutos para comenzar a ser atendido.

La probabilidad de permanecer en el sistema más de 6 minutos.

4.4 En una Terminal de ómnibus hay 3 fosas idénticas donde son revisados los micros que llegan. La velocidad promedio de arribos es de 12 micros/hora y el tiempo de revisión promedio es de 10 minutos.

Determinar:

- Probabilidad de que un ómnibus tenga que esperar para ser reparado.

- Número promedio de micros en espera de revisión.

- Tiempo promedio de espera de cada micro.

- Lucro cesante esperado, si cada micro genera un ingreso de 300 $ por hora.

- Porcentaje de ocupación de cada fosa

4.5 Un lavadero automático cuenta con dos secciones: lavado (capacidad de atención 20 coches por hora, en promedio, si funciona ininterrumpidamente) y secado (id. 30 coches por hora). El servicio se cobra $400. Todo automóvil pasa consecutivamente por ambas etapas y no se dispone de espacio para esperar entre ambas, sólo hay lugar para que un coche espere antes del lavado. Los automóviles llegan, en promedio, cada 2 minutos, el 20% de los que no puede atenderse de inmediato se va a otro lavadero. Los costos de lavado y secado son $100 y $60 por hora de funcionamiento, respectivamente.

Se pide:

* Definir los estados del sistema y construir el grafo de las tasas de transición.

¿Qué entiende por canal de atención bloqueado? ¿Puede bloquearse el canal de secado?

* Determine:

- Beneficio esperado.

- Tiempo promedio que un auto permanece en el lavadero.

* Resuelva ahora el problema suponiendo que el lugar para esperar se coloca entre los sectores de lavado y de secado. ¿Se bloqueará en algún caso el sector de lavado?

4.6 Se desea contratar a un operario permanente para reparar máquinas de escribir en una casa que se dedica a proveer servicio de copias. Se estima que una máquina descompuesta perjudica a la casa a razón de $ 120/hora de paro. Actualmente se depende de un servicio que tarda en promedio, entre llegar y reparar, dos horas en poner una máquina en condiciones, con un costo de $ 2.000/mes. Las fallas se presentan a razón de 1/3 máquina/hora.

Al decidir el cambio de sistema de reparaciones, se puede optar entre el operario A capaz de arreglar 4 máquinas por hora y que pide un sueldo de $ 2.000/mes y el operario B que puede arreglar 6 máquinas por hora con un sueldo de 3.000/mes. Analizar si conviene el cambio de sistema y en caso afirmativo, elegir el operario. Tomar el mes de trabajo de 200 horas.

4.7 En un negocio de juegos varios, existen dos máquinas idénticas electrónicas. El tiempo de juego es variable de acuerdo a una ley exponencial ya que depende de la velocidad con que cada jugador efectúe sus movimientos, con una media de 3,33 minutos/jugador. La llegada de clientes responde a un proceso de Ley Poisson con un arribo medio de 18 clientes/hora. Al dueño del lugar le interesa conocer la probabilidad de que no encuentre clientes jugando, la probabilidad de que encuentre 1, 2, 3 clientes, la cantidad promedio de gente haciendo cola para jugar a este juego, el tiempo promedio de espera y la probabilidad de que haya que esperar.

4.8 Una oficina encargada del estado de las carreteras, tiene 3 comisiones de investigación cuyo trabajo consiste en analizar las condiciones de las carreteras de las vecindades de cada accidente automovilístico que en ellas e produce. Las comisiones son igualmente eficientes y les lleva 2 días realizar el análisis y elaborar el correspondiente informe con una distribución exponencial de los tiempos de servicio. El número de accidentes por año responde a una distribución Poisson con una media de 300 por año.

Determinar.

a. ¿Qué porcentaje de tiempo está trabajando cada comisión?

b. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que cada accidente sea analizado?

c. ¿Cuántos accidentes hay en promedio que esperan ser analizados?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que producido un accidente éste no se comience a analizar inmediatamente?

4.9 Un banco tiene 2 cajeros trabajando en cuentas de ahorro. El primero maneja únicamente retiro de fondos y el segundo maneja solamente depósitos. Se ha encontrado que las distribuciones de tiempo de servicio tanto para depósitos como para servicios de retiro son exponenciales con un tiempo medio de 5 minutos/cliente. Se encontró también que los depositantes llegan según una ley Poisson con una media de 10 por hora. Los que retiran también arriban según un proceso Poisson pero a una media de 8 por hora. ¿Cuál será el efecto sobre el tiempo medio de espera para los que depositan y para los que retiran si cada cajero pudiera manejar ambas operaciones? y ¿Cuál sería el efecto si esto pudiera llevarse a cabo aumentando el tiempo medio de servicio a 6 minutos?

4.10 Una estación de servicio ubicada en una ruta cuenta con un único surtidor. Cada hora pasan, en promedio, 40 automóviles con la intención de cargar, pero los conductores que observan algún automóvil esperando no se detienen. La operación de carga dura un promedio de 3 minutos, a continuación, el único empleado cobra el combustible. Si el pago se realiza en efectivo demora, en promedio un minuto en cobrar. Si se paga con tarjeta, el llenado de formularios y la verificación extienden el período medio de cobro a tres minutos. La experiencia muestra que el 30% de los clientes paga con tarjeta.

Definir los estados del sistema y construir el grafo de las tasas de transición.

4.11 En un pequeño local funciona una agencia de viajes. Los clientes son atendidos por una recepcionista que confecciona una planilla con sus datos y luego los deriva al vendedor de turismo internacional o de turismo nacional, según su interés. Por hora llegan 10 clientes, en promedio. Si observan una persona esperando ser atendido por la recepcionista se van sin esperar. Una vez completada la planilla si el vendedor correspondiente está desocupado el cliente pasa a ser atendido por el mismo. Caso contrario para evitar que la espera lo impaciente y se retire, la recepcionista le ofrece café y bombones y lo entretiene conversando hasta que el vendedor se desocupe. El tiempo medio de atención es de 4, 6 y 8 minutos para la recepcionista, el vendedor nacional y el internacional respectivamente. Se ha comprobado que el 30% de los clientes está interesado en el turismo internacional.

Definir los estados del sistema y construir el grafo de las tasas de transición.

4.12 Un taller dispone de 4 máquinas idénticas, de las cuales tres trabajan y la cuarta entra en funcionamiento cuando una de las anteriores sufre una avería. El proceso de aparición de una avería en las máquinas es poissoniano y cada máquina sufre, en promedio, una avería cada 12 horas de funcionamiento. Si hay más de dos máquinas averiadas, el taller debe interrumpir la producción. En el taller existe un equipo de reparación que tarda, en promedio, 3 horas en poner a punto una máquina averiada. (distribución exponencial)

Calcular:

1. La probabilidad de que no haya ninguna máquina averiada.

2. Si cada máquina produce un beneficio marginal de $1.300, calcular el lucro cesante ($/h) total esperado.

3. El porcentaje de actividad del equipo de reparación.

Optativos

O1  A un establecimiento de reparaciones, atendido por un sólo operario, arriban en promedio cuatro clientes por hora, los cuales traen pequeños aparatos a reparar. El mecánico los inspecciona para encontrar los defectos y muy a menudo puede arreglarlos de inmediato, o de otro modo emitir un diagnóstico. Esto le toma seis minutos como promedio. Los arribos tienen una distribución de Poisson y el tiempo de servicio es exponencial.

Calcular:

a. La proporción de tiempo durante el cual el mecánico no está atendiendo a clientes (es decir, mientras trabaja con los aparatos que le dejaron).

b. La probabilidad de que tres clientes estén en la tienda.

c. La probabilidad de encontrar por lo menos un cliente en la tienda.

d. El número promedio de clientes que esperan ser atendidos.

e. El número promedio de clientes en el establecimiento.

f. El tiempo promedio de espera en cola de un cliente.

g. El tiempo promedio de permanencia de un cliente en el establecimiento.

h. La probabilidad de tener que estar más de 15 minutos en el establecimiento.

i. si consideramos que si hay tres clientes en la tienda, cualquier otro cliente que llegue se retirará, calcular:

I. La proporción de tiempo durante el cual el mecánico no está atendiendo a clientes.

II. El número promedio de clientes en el sistema.

III. El número promedio de clientes que esperan para recibir el servicio.

O2  Los pacientes arriban a un consultorio médico a intervalos, promedio, de 20 minutos y dedican un promedio de 15 minutos a la consulta; ambos tiempos son exponenciales en su distribución. El doctor desea tener suficiente número de asientos en la sala de espera para que no más del 1% de los pacientes que llegan al consultorio tenga que estar de pie. ¿Cuántos asientos se deberán colocar?

O3  Un Banco ha incorporado el servicio por cajero automático, habiendo habilitado uno en una sucursal.

Al tipo de clientes afectado a este sistema le interesa un servicio ágil, y por lo general decide realizar o no sus operaciones de acuerdo a la cantidad de gente que haya en la cola.

Como al banco le interesa captar la mayor cantidad de operaciones posibles, ya que esto lo puede ayudar en su evolución financiera, realiza un muestreo y observa lo siguiente:

- Total de observaciones = 1.000

. 2 personas en la cola de observación 190 veces

. 3 personas en la cola de observación 100 veces

. 4 personas en la cola de observación  40 veces

- Arribos: 6 clientes/hora según Proceso Poisson.

El Banco desea saber el grado de impaciencia de sus clientes, la longitud promedio de la cola y del sistema y la probabilidad de no esperar para recibir el servicio.

O4 Un conmutador recibe llamadas con una frecuencia media de 240 por hora siguiendo una ley Poisson. Posee 10 líneas y la duración de cada conversación tiene una media de 2 minutos siguiendo una ley exponencial.

Cuando entra una llamada y las 10 líneas están ocupadas, el equipo la retiene hasta que se desocupe alguna, manteniendo la señal de llamada. Suponiendo que no hay impaciencia se pide: ¿Qué porcentaje de su tiempo útil esta trabajando cada línea?, ¿cuántas llamadas retiene en promedio el conmutador? y ¿cuál es la probabilidad de esperar para ser atendido?

O5 Hilatex S.A. es una empresa textil que posee en su planta de tejeduría 1.500 telares. Cada telar produce 10.000 mts/tela por mes y cada metro de tela se vende a 5 $/mt. Todo lo que produce se vende, por lo tanto una máquina parada significa costo. Las estadísticas de producción muestran que los telares fallan según una ley de Poisson en promedio cada mes y medio. Como los telares son importados y se han podido demostrar que en el 100% de los casos las fallas se han debido a roturas de distintos repuestos, la empresa ha decidido hacer stock de los mismos.

Al recibir una requisición del repuesto el almacén emite una orden de compra (tenga o no en stock el repuesto). La orden de compra tarda en promedio 4 meses en cumplirse conforme a una ley exponencial.

Si al recibir la requisición del repuesto el almacén tiene stock del mismo, lo entrega inmediatamente, y se coloca inmediatamente en la máquina, pudiendo suponerse prácticamente nulo el tiempo de detención de ésta.

El costo promedio de los repuestos es de 4.000 U$S y se considera un costo de mantenerlo en stock de 1.5% mensual.

Determinar el stock óptimo máximo a mantener que minimice el costo de operaciones por mes.

O6 Un conjunto de 50 máquinas automáticas pueden detener su marcha por desperfectos requiriendo entonces la presencia de un operario que las subsane y las ponga en funcionamiento nuevamente. Se ha verificado que en promedio las máquinas se detienen cada 94 minutos, necesitándose 6 minutos para su arreglo y puesta en marcha. Actualmente las máquinas son atendidas por 3 operarios.

Calcular:

- Número de máquinas promedio funcionando.

- Número de máquinas a la espera de atención.

- Número de máquinas que están siendo atendidas o número de operarios activos.

- Probabilidad de que una máquina que se descomponga pueda ser atendida inmediatamente.

- Calcular los mismos valores para las distintas cantidades compatibles con el problema.

- Resolver en el caso de que las detenciones se produzcan cada 44 minutos.

O7 Una estación ferroviaria tiene 5 teléfonos públicos. Durante la tarde se producen arribos con una distribución Poisson de media 100 por hora. La duración promedio de una llamada es de 2 minutos, estando exponencialmente distribuido.

Determinar

a. El tiempo que un usuario debe esperar para usar el teléfono.

b. El número promedio de personas que están esperando para realizar una llamada.

El número de teléfonos que serán necesarios para que la probabilidad de esperar no sea superior al 15%.

5. INVENTARIOS

5.1 Una empresa manufacturera debe entregar 80.000 unidades de un cierto ítem en forma uniforme a lo largo de un año calendario. El costo de mantener una unidad almacenada durante un año es de $ 50  y el costo de set-up de una tanda de producción es de $ 8.000.

a) Se pide:

I     Determinar el tamaño del lote óptimo.

II    Determinar el lapso que debe transcurrir entre dos tandas de producción sucesivas.

III   Calcular el CTE óptimo de la operación.

IV  Representar gráficamente stock = f (tiempo).

V    Calcular el CTE para q = 1,1 qo  y para  q = 0,9 qo.

VI   Representar gráficamente CTE = f (q)

b) Analizar qué modificaciones habría que hacer en los resultados obtenidos si existiese la posibilidad de interrumpir el aprovisionamiento del ítem en cuestión, teniendo en cuenta que habría que soportar una multa de $ 1.000 por unidad y por mes (respecto a los ítems entregados con demora).

Representar gráficamente stock  = f (tiempo)

c) Calcular el CTE si se mantuviera un stock de seguridad de 1.000 unidades.

d) Calcular el tamaño del lote óptimo y el costo total esperado si la fabricación del mismo se realiza a razón de 10.000 unidades por mes.

5.2 Un comerciante realiza con un mayorista un contrato para la provisión de 100.000 cajas en el término de 100 días hábiles a razón de 1.000 cajas por día. El límite de producción por día de trabajo es de 8.000 cajas. El costo de mantenimiento en stock es de 1$/unidad cada 25 días. El costo de elaboración es de 15,15 $/unidad, el costo de la orden de producción asciende a 320 $/orden

a) Determinar el tamaño del lote óptimo.

b) Determinar el lapso que debe transcurrir entre dos órdenes de producción sucesivas.

c) Calcular el costo total esperado óptimo de la operación.

d) Graficar el stock en función del tiempo

5.3 Un comerciante recibe mercadería de un distribuidor con el cual ha firmado el siguiente contrato: El comerciante pedirá un lote de mercadería pero el distribuidor le entregará en forma instantánea la mitad del lote pedido y el resto del lote al día siguiente.

El comerciante conoce la demanda (D) constante y el costo de mantener un unidad almacenada (C), como también el costo (K) de ordenar un lote.

Se pide:

a) Graficar el stock en función del tiempo.

b) Plantear la función del costo total esperado.

c) Calcular el lote óptimo.

5.4  Un artículo puede ser adquirido según la siguiente ley de precios.

q  <   200   :    400 $/unidad

200  q  <  500   :    350 $/unidad

500  q   :    300 $/unidad

La demanda mensual es de 400 unidades, el costo de orden $ 3.000, la tasa de interés 2 % anual y el costo operativo de almacenaje $ 3 / unidades mes.

a. Determinar el lote óptimo

b. Calcular el costo total esperado de la operación

c. Representar CTE = f (q)

5.5 Un intermediario de productos elaborados mantiene en stock cantidades de los mismos con el objeto de satisfacer demandas mensuales definidas. Los dos productos esenciales son A y B que poseen las siguientes características.

A		  B

Demanda (u/mes)			1 500		2 000

Costo de Orden ($)		              500		 500

Precio de compra ($/u)	 	              150		 100

Costo de Capital ($/mes)	  	  3		   3

Superficie ocupada de almacén (m2/u)  	 0,1		 0,666

Se desea calcular los lotes de ambos productos que hagan mínimo el costo total esperado considerando la existencia de una restricción de superficie disponible de almacén de 450 m2

5.6 Una compañía fabrica dos productos P1 y P2 para los cuales se conocen sus demandas mensuales, que se suponen se mantendrán aproximadamente constantes. Necesidades de fabricación hacen que estas dos líneas de producción deban elaborarse en lotes, deseándose operar al mínimo costo total.

Se conocen los costos directos de fabricación de cada producto y el costo de puesta en marcha de fabricación de cada lote.

La compañía estima que el costo de almacenamiento de su producto es del 3% mensual del capital inmovilizado, por inversión en el costo de las unidades.

Demanda de P1   420 unidades/mes

Demanda de P2  550 unidades/mes

b1:  7$/unidad       k1: 500$/lote

b2: 23$/unidad      k2: 120$/lote

1. ¿Cuáles son los lotes económicos de fabricación de cada producto?

2. Graficar para cada línea de producción el CTE de producción en función de distintos valores del lote a fabricar.

3. Graficar curvas de isocosto de producción para distintos pares de valores de lotes a fabricar.

4. Si se considera que la fábrica dispone, como máximo, de 9.000 lugares de almacenamiento y que cada unidad de P1 requiere 12 lugares y cada de P2 18 se desea saber:

4.1 ¿Cuáles son los nuevos lotes económicos de fabricación?

4.2 Comparar esta situación con la del punto 1.

4.3 ¿Cuánto se puede pagar por cada lugar de almacenamiento extra que se alquile?

5. Si en el ejercicio anterior se establece que no deben emplearse más de 40 horas de tiempo de puesta en marcha por mes, requiriendo la puesta en marcha de un lote de P1 6 horas y la de un lote de P2 10 horas, se desea saber:

- Si esta restricción es compatible con la que fija en 9.000 el número de lugares de almacenamiento.

-  Si así fuera ¿Cómo se modificarían los lotes económicos de fabricación que satisfacen ambas restricciones?

5.7 Una empresa que fabrica dos productos, A y B, desea fijar su política de stock. Conoce la demanda anual de los mismos (32.000 y 135.000 unidades), que supone uniforme. Ha estimado en 10% anual el costo de oportunidad del dinero inmovilizado en stock. Iniciar cada tanda de producción implica costos de $1.000 y $5.000, respectivamente.

Los costos unitarios de los productos son $40 para A y $60 para B. Las velocidades de producción son tales que se puede suponer la reposición como instantánea. No se desea tener demanda insatisfecha, ni se llevará stock de protección.

Se pide determinar los lotes óptimos para ambos productos y el valor marginal del recurso utilizado en cada uno de los siguientes casos:

1 Los volúmenes requeridos para almacenar cada unidad de producto son: 3 dm3 y 5 dm3 respectivamente, se dispone de 15 m3 de depósito para los mismos.

2 Por razones de seguridad se decide que no puede haber (en promedio), más de 10.000 unidades en stock entre los dos productos.

3 El jefe de producción decide que no se hagan más de 7 tandas de producción por año entre los dos productos.

4 Para obtener ventajas en la contratación del seguro se dispone que el capital máximo inmovilizado en stock no debe exceder de $600.000

5 La oficina de personal ha decidido reducir la mano de obra indirecta y exige que no se dediquen más de 10 días anuales (de 8 hs.) a preparar las máquinas para iniciar tandas de producción. Cada tanda de A requiere 8 hs, cada una de B, 6 hs.

6 El controller solicita que no exceda de $100.000 anuales el costo de preparación.

7 La gerencia financiera dispone que no debe exceder de $40.000 el costo anual del capital promedio inmovilizado en stock.

8 Considere simultáneamente las restricciones 2 y 3.

9 Considere simultáneamente las restricciones 4 y 6.

10 Considere simultáneamente las restricciones 5 y 7.

11 Considere simultáneamente las restricciones 1 y 2.

5.8 Un almacén opera con dos productos para los que se conocen los siguientes datos:

PRODUCTO I     PRODUCTO II

Demanda anual (constante)                182.500 u             365.000 u

Costo de reorden                                    500 $                  750 $

Costo de almacenamiento                       0,5 $/u.día          0,5 $/u. día

Costo unitario                                          10 $/u.               12 $/u.

Costo de oportunidad del dinero              10 % anual         10 % anual

Espacio ocupado                                      0,5 m2/unidad     0,5 m2/unidad

* Cuando se solicita un nuevo lote el proveedor entrega inmediatamente la mitad del lote pedido y la otra mitad al día siguiente.

* Cuando se solicita un nuevo lote el proveedor entrega los productos a una tasa de 4.000 u/día.

1) Desarrolle un modelo que le permita calcular los lotes de cada uno de los productos de modo que el costo total sea mínimo, sabiendo que dispone de un espacio total de 500 m2.

2) ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por 1 m2 adicional de espacio de almacenamiento? Explique porqué.

3) ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por 500 m2 adicionales de espacio de almacenamiento? ¿Y por 600 m2? Explique porqué.

4) Escriba las inecuaciones que utilizaría para incorporar al modelo las siguientes restricciones:

a) Capital inmovilizado máximo inferior a...

b) Capital inmovilizado promedio inferior a...

c) Costo anual del capital inmovilizado inferior a...

d) El total de reórdenes inferior a...

5.9 Un fabricante debe mantener 5 ítems en stock. Conoce sus demandas anuales y los costos unitarios respectivos, que se transcriben a continuación:

ITEM		DEMANDA	PRECIO

1		   1 000		 $  5

2		   2 000		 $ 10

3		   4 000		 $ 15

4		 10 000		 $  5

5		   1 000		 $ 10

Se desea saber:

a. El total inmovilizado en inventario (TI) medido en $ si su oficina de compras procesa 50 órdenes por año adjudicándolas a razón de 10 por ítem.

b. Total inmovilizado promedio mínimo con asignación óptima de 50 ordenes.

c. Total de órdenes mínimo para tener un TI de $ 9 000. Calcular para todos los casos el tamaño de los respectivos lotes.

OPTATIVOS

O1 Una fábrica debe programar la elaboración de uno de los insumos del artículo final que produce. El consumo de dicho insumo es de 20.000 unidades por año, que se requieren en forma uniforme a lo largo del mismo. El costo de set-up es de $ 6.000 y el costo de almacenamiento de $ 20 por año y por unidad.

Se desea determinar el lote óptimo del ítem en cuestión, si la fabricación del mismo se realiza a razón de 5.000 unidades por mes.

O2 Una compañía manufacturera de aviones utiliza remaches a razón de 5.000 al año en forma aproximadamente constante.

Los remaches cuestan 2.000 $/unidad. El personal de la empresa estima que cuesta $20.000 hacer un pedido de estos remaches y que el costo de inventario es del 10% del valor de la pieza por año.

¿Con qué frecuencia deben hacerse pedidos de remaches y qué cantidades deben ordenarse?

Si los costos reales son de $60.000 por hacer un pedido y el costo del inventario es del 15% del valor de la pieza por año, el óptimo cambia.

¿Cuanto está perdiendo la empresa anualmente debido a una información incorrecta sobre costos?

O3 Una fábrica debe entregar todos los meses 1.200 unidades de un cierto producto de su manufactura. Los pedidos se distribuyen uniformemente a lo largo del tiempo. Razones de índole técnico obligan a comenzar la producción una vez que se hayan acumulado pedidos por 400 unidades y por motivos económicos de producción, finaliza una vez completado un lote igual a la demanda mensual.

La capacidad productiva de fábrica permite producir a razón de 120 unidades diarias. Existe un costo de almacenamiento de 50 $/unidad y por día. Acondicionar las máquinas para comenzar a producir cuesta

$180.000. Todo otro gasto se considera despreciable y no se toma en cuenta.

Se pide:

a) Graficar la función de stock

b) Calcular el costo operativo mensual

c) ¿Cuál es la capacidad mínima que debe tener el depósito para almacenar el producto?

O4 Resuélvase nuevamente el problema 5.7 con la siguiente modificación: para el producto A se supone reposición instantánea y se decide mantener un stock de protección igual al 5% de la demanda anual; para el producto B, una velocidad de reposición de 15.000 u/mes y un stock de protección igual al 10% del lote de producción

6. CAMINO CRÍTICO

6.1 Hacer la red de flechas y de potenciales correspondientes a las precedencias existentes entre las tareas de las matrices:

|  | A | B | C | D | E | F |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  | 1 | 1 |  |  | A |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| B |  |  |  |  | 1 | 1 |  | B |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| C |  |  |  |  |  | 1 |  | C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| D |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  Calcular las Ft y FT de los nodos, las PFC, PFF, UFC y UFF, y los márgenes total, libre e independiente  de las tareas en las redes 4.2.1 y 4.2.2

4.2.1

4.2.2.

4.3 Construir los diagramas calendario en FT y PFC, y en FT y UFF, para la red del punto 12.2.1.

4.4  Construir la red de relaciones lógicas correspondiente al siguiente proyecto definido por las actividades, sus precedencias inmediatas y sus duraciones. Calcular las fechas tempranas y tardías de los nodos (sucesos). Calcular PFC, PFF, UFC, UFF de las actividades (tareas). Identificar los nodos críticos, las actividades críticas y el camino crítico. Expresar correctamente la duración total del proyecto.

Calcular los márgenes total, libre e independiente de tres actividades no críticas de la red y graficarlas en una escala de tiempo.

| Actividad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precede inmediatamente a | D | E | F | H | I | K | J | L | M | M |  |  |  |
|  | C | F | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duración | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 |

4.5 En la tabla siguiente se indican las actividades de un proyecto, sus prelaciones (a través de sus nodos origen y fin), sus duraciones (en semanas) y costos normales y, sus duraciones y costos "crash".

Actividad        Normal                            Crash

D              $                     d                 $

1-2                 4          14.000                 2             20.000

1-3                 6          15.000                 4             20.000

2-3 (ficticia)  0               0                     0                 0

3-4                 6          15.000                 5             19.000

3-5                 4            7.000                 1             10.000

3-6                 5           12.000                4             14.300

4-6                 4             4.000                4              4.000

5-6                 4             8.000                3              9.500

6-7                 8             7.000                5            13.000

Hallar la duración óptima del proyecto, de forma tal de minimizar el costo total.

4.6 La red siguiente correspondiente a un proyecto en el que ya se ha calculado la Ft y FT.

Se conoce que algunas de sus tareas consumen un mínimo tipo de recurso, en este caso hormigón. Las mismas son aquellas que en el gráfico correspondiente aparecen con una cantidad encerrada entre paréntesis debajo de la correspondiente flecha. Dicha cantidad representa el consumo diario de hormigón de la tarea, medido en m3.

Se desea definir el diagrama que represente el consumo diario de hormigón y analizar asimismo la posibilidad de mantener ese consumo diario por debajo de los 1200 m3.

Este análisis se comenzará suponiendo que todas las tareas comienzan en su PFC respectiva.

4.7 La siguiente red corresponde a un proyecto en que ya se han calculado las Ft y FT.

Debajo de cada una de las flechas, se ha indicado, dentro de paréntesis, un valor que representa el costo de la tarea respectiva. Dicha costo es el costo total de la tarea, y deberá ser pagado en el instante de finalización de la misma.

Se desea conocer el presupuesto financiero del proyecto y graficarlo considerando en primer término, que cada tarea comenzará en su PFC respectiva, y posteriormente definir lo que significa la alternativa de finalización de cada tarea en su UFF.

4.8 Dada la siguiente matriz de precedencias, los distintos tiempos pesimistas (b), optimista (a) y más probable (m), el costo en tiempo normal y en tiempo crash y el consumo para cada una de las tareas de un determinado proyecto se pide:

1) Armar la red.

2) Calcular las fechas tempranas y fechas tardías para cada uno de los nodos.

3) Calcular el camino crítico. Indicar que actividades lo componen.

4) ¿Es la actividad L crítica? ¿Por qué?

5) Confeccionar el diagrama calendario en fecha temprana.

6) Elaborar la programación de recursos teniendo en cuenta que se tiene una disponibilidad máxima de 40 toneladas por semana.

7) Elaborar el presupuesto financiero del proyecto considerando el diagrama calendario en fecha temprana y que las actividades se pagan al finalizar. ¿Cuál es el valor actual del proyecto y cuál sería su valor si se decidieran cancelar todas las deudas la semana 8, teniendo en cuenta para ambos casos una tasa semanal del 0.5%?

8) Hallar los márgenes total, libre e independiente de las actividades D, E I y L.

9) Reducir la duración del proyecto hasta lograr su mínimo tecnológico, tomando como tiempo CRASH de cada tarea a sus tiempos optimistas.

10) Si se estima los gastos indirecto del proyecto en 1,5 miles U$S/semana. Considerando 0 los gastos indirectos del proyecto si se realiza en su tiempo mínimo y aumentando en dicho valor por cada semana adicional. ¿Cuál será la duración del proyecto que implique un menor costo? Graficar la curva de costos.

11) Qué cambios habría que introducir en el proyecto original si el proveedor de los materiales de la actividad G asegura que no puede entregar los mismos hasta por lo menos la semana 15. Idem semana 12.

12) Qué cambios habría que realizar en el proyecto original si contractualmente se fija que la actividad I no puede comenzar más allá de la semana 6. Idem semana 10.

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | a | m | b | Costo | Costo Crash | Consu-mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 |
| B |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| C |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| D |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 13 | 10 | 14 | 0 |
| E |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 10 |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 0 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 15 |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 20 |
| M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |

Optativos

O1 Las siguientes son las actividades correspondientes a un proyecto.

Se da además de la duración y el costo total, las actividades a las que ellas preceden inmediatamente.

| Actividad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precede inmediatamente a | C | E | E | G | J | I | I |  |  | I |  |
|  | D | F | F | F | K |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |
| Duración | 10 | 8 | 13 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 12 | 4 | 5 |
| Costo | 70 | 120 | 60 | 80 | 130 | 50 | 140 | 210 | 80 | 110 | 100 |

Se pide:

Construir la red de relaciones lógicas completa.

Sobre otro diagrama determinar las Ft y FT, determinar el camino crítico.

Calcular todos los elementos para poder dibujar los diagramas de presupuesto del proyecto en fecha temprana y en fecha tardía, suponiendo que las tareas se pagan una vez finalizadas las mismas.

Dibujar superpuesta la ley de ingresos acumulados los que se producen periódicamente a razón de $200.000 cada 10 semanas y al finalizar el período respectivo.

Responder las siguientes preguntas:

El proyecto es viable con los recursos económicos disponibles. Si el proyecto no fuera viable, que alternativas propondría.

O2  Construir la red de relaciones lógicas correspondiente al siguiente proyecto definido por las actividades, sus precedencias inmediatas y sus duraciones. Calcular las fechas tempranas y tardías de los nodos (sucesos). Calcular PFC, PFF, UFC, UFF de las actividades (tareas). Identificar los nodos críticos, las actividades críticas y el camino crítico. Expresar correctamente la duración total del proyecto.

Calcular los márgenes total, libre e independiente de tres actividades no críticas de la red y graficarlas en una escala de tiempo.

| Actividad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precede inmediatamente a |  |  |  |  | B | D | B | B | E | H | G | D | F | A | J | J | M | L | Q | P |
|  |  |  |  |  | C |  | C |  |  |  | H | E |  | I |  | K |  |  | V |  |
| Duración | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 1 | 12 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 |

7. SIMULACION

7.1 Se desea simular el conjunto de resultados obtenido al revolear 10 veces una moneda.

a) Grafique probabilidades y probabilidades acumuladas de los eventos "cara" y "ceca".

b) Mediante el método de la transformada inversa defina un procedimiento para generar cada resultado a partir de un número aleatorio de distribución uniforme en el intervalo 0-1

("número al azar").

c) Tome un conjunto de 10 números al azar de una tabla y genere la muestra.

7.2 Se desea simular las características de un conjunto de 20 señoras que llegan a una peluquería. Se sabe que, en promedio, de cada diez señoras que llegan, sólo 3 van a peinarse, 4 a cortarse el pelo y a peinarse, 2 sólo a cortarse el pelo y 1 a hacerse la permanente. El servicio requerido por cada una es independiente del requerido por las otras. Siga los mismos pasos que en el 10.1.

7.3 El estado del tiempo puede considerarse como un sistema estocástico, puesto que se desarrolla de manera probabilista de un día al siguiente. Supóngase que en cierto lugar de esta evolución probabilista satisface la descripción siguiente:

La probabilidad de que llueva mañana es 0.8, si esta lloviendo hoy.

La probabilidad de un día claro (sin lluvia) mañana es 0.9, si el día de hoy es claro.

Simúlese la evolución del estado del tiempo para 30 días, empezando con el día posterior a un día lluvioso.

7.4 Simular la cantidad de llamados telefónicos que llegan a una oficina en diez lapsos sucesivos de diez minutos cada uno. La distribución de la cantidad de llamados es Poisson de media 1 llamado cada 5 minutos.

7.5 Considérese la versión de un solo servidor del modelo básico original de la teoría de colas (entrada de Poisson y tiempos de servicio exponenciales).

Supóngase que la tasa media de llegas es de 20 por hora y la tasa media de servicio es de 25 por hora y que se desea estimar el tiempo esperado de permanencia antes de que inicie el servicio aplicando la simulación.

a) Partiendo con el sistema vacío, utilícese el incremento según el evento siguiente para realizar la simulación hasta que han ocurrido dos compleciones del servicio.

b) Partiendo con el sistema vacío, utilícese el incremento de tiempo fijo (con 1 minuto como unidad de tiempo) para realizar la simulación hasta que han ocurrido dos compleciones del servicio.

7.6 Una compañía ha estado teniendo un problema de mantenimiento con cierta parte compleja del equipo. Este equipo contiene cuatro tubos al vació idénticos que han sido la causa del problema. El problema es que los tubos fallan con bastante frecuencia forzando por consiguiente que el equipo deje de trabajar en tanto se lleva a cabo un reemplazo. La práctica actual es reemplazar los tubos únicamente cuando fallan. Sin embargo se ha hecho una propuesta de que se reemplacen los cuatro tubos siempre que falle uno de ellos, para reducir la frecuencia con la que debe pararse el equipo. El objetivo es comparar estas dos alternativas con base en el costo.

Los datos pertinentes son los siguientes: Para cada tubo el tiempo de operación hasta que ocurra la falla tiene aproximadamente una distribución uniformes desde 2000 hasta 4000 horas. El equipo debe pararse durante 2 horas para reemplazar uno de los tubos o por 4 horas para reemplazar los cuatro. El costo total asociado con parar el equipo y reemplazar los tubos es de $ 50 por hora, más $ 10 por cada tubo nuevo.

a) Partiendo con cuatro tubos nuevos, simúlese la operación de las dos políticas alternativas para 10.000 horas de tiempo simulado.

b) Utilícense los datos obtenidos en el inciso a) a fin de llevar a cabo una comparación preliminar de las dos alternativas con base en el costo.

7.7 Los vehículos de una planta están sometidos a mantenimiento preventivo. Todas las labores de mantenimiento pueden ser efectuadas por un hombre pero en algunos casos el trabajo puede ser realizado en menos tiempo por un equipo de dos hombres. Con un solo hombre los tiempos para efectuar el mantenimiento de un vehículo son 1.25, 1.50, 1.75 o 2 horas con probabilidades de 0.15, 0.25, 0.40, y 0.20 respectivamente. Con dos hombres se requieren 0.50, 0.75, 1.00 ó 1.25 horas con probabilidades de 0.25, 0.35, 0.30 y 0.10 respectivamente. Cada miembro del equipo recibe un pago de $ 4.50 por hora y un sobresueldo de $ 1 por hora por equipo. Determinar si el mantenimiento es más económico con un solo hombre o con un equipo de dos hombres

7.8 Una compañía industrial tiene dos cepillos mecánicos para cortar superficies planas con piezas grandes de dos tipos diferentes. El tiempo requerido para realizar cada tarea varía un poco, dependiendo en gran parte del número de pasadas que deben darse. En particular, para ambos tipos de piezas el tiempo requerido por un cepillo tiene aproximadamente la distribución de probabilidad que sigue:

| Tiempo en min. | Probabilidad |
| --- | --- |
| 10 | 0.30 |
| 20 | 0.25 |
| 30 | 0.18 |
| 40 | 0.12 |
| 50 | 0.08 |
| 60 | 0.045 |
| 70 | 0.015 |
| 80 | 0.007 |
| 90 | 0.003 |

Cada media hora se lleva una pieza de ambos tipos al departamento de cepillos.

Por desgracia, el departamento de cepillos ha tenido dificultades para ir al paso con su carga de trabajo. Con frecuencia se tienen piezas esperando a que se desocupe un cepillo. Esto ha interrumpido seriamente el programa de producción para las operaciones subsiguientes incrementando mucho como consecuencia, el costo del inventario de productos en proceso, así como el  costo de equipo ocioso y la pérdida resultante de producción. Por lo tanto, se ha hecho la proporción  de obtener un cepillo adicional para aliviar este cuello de botella.

Se estima que el incremento total en el costo (incluyendo el costo de recuperación de capital) asociado con la obtención y operación de otro cepillo sería de $ 20/hora. (En este costo se toma en cuenta el hecho de que, aún cuando se cuente con otro cepillo, el tiempo total de operación para todos los cepillos seguirá siendo el mismo).

Se estima también que el costo total asociado con las piezas que tienen que esperar para ser procesadas es de $ 100 por pieza por hora y de $ 40 por pieza por hora para las piezas del primero y segundo tipos, respectivamente.

Debido a esta diferencia en los costos siempre se les da prioridad a las piezas del primer tipo, sobre las del segundo tipo. En otras palabras si se desocupa un cepillo cuando están esperando piezas de los dos tipos siempre se elige una del primer tipo para ser procesada a continuación:

Partiendo con todos los cepillos momentáneamente ociosos esperando la llegada de la piezas, aplíquese el incremento según el evento siguiente para simular la operación de las dos políticas alternativas (seguir en las condiciones presentadas o bien obtener otro cepillo para 3 horas de tiempo simulado.)

7.9 Se ha observado que las ventas de un artículo particular son 450, 475 ó 500 artículos por semana con probabilidades de 0.25, 0.40 y 0.35 respectivamente. Los tiempos de anticipación entre hacer y recibir un pedido son de 1, 2, y 3 semanas con probabilidades de 0.75, 0.20 y 0.05 respectivamente. Usando los datos mostrados a continuación, determinar las existencias disponibles después de 15 semanas de operación simuladas.

Cantidad constante pedida = 1400 artículos

Punto de pedido: 500 unidades

Nivel inicial de inventario = 1400 unidades

7.10 Un restaurante tiene 12 mesas para dos personas y 18 mesas para cuatro personas. El bar contiguo puede atender hasta 35 clientes que esperan su mesa. Cualquier cliente que no encuentre lugar en el bar o en el restaurante buscará otro lugar de atención.

Los clientes llegan según un proceso Poisson, aunque los valores promedio, sean diferente según el horario analizado.

Un promedio de 15 grupos de clientes llegan entre las 4 y 30 y las 5 y 30. El valor aumenta a 16 grupos por hora entre las 5 y 30 y las 7 y 30, cayendo finalmente a 10 grupos por hora entre las 7 y 30 y las 10 horas. El establecimiento no acepta a nadie a partir de las 10 horas. Los clientes que se encuentran en el interior son atendidos sin importar cuanto se demore en este proceso.

Los clientes arriban en grupos de 1, 2 ó 4 personas 50 % de los grupos tienen dos miembros, y 30 % son grupos de 4 miembros. Debe considerarse cada grupo como si fuese una unidad.

El restaurante no acepta reservas, se atiende con disciplina FIFO con la siguiente salvedad: una mesa de 4 personas solo se usa para grupos de 4 personas, pero si hay más de 10 mesas vacías de 4 personas se sentarán en ellas grupos de 2 personas.

Un grupo de clientes emplea 60 + 20 minutos o fracción. Por ejemplo si una persona espera 43 minutos tomará en promedio 3 tragos. El 60 % de los asistentes piden vino ($10 por copa), esto en los grupos de 2 personas pues en los de 4 se ha observado que consumen cerveza ($8.5 por botella) en el 80 % de los casos. En los restantes casos se consumen gaseosas a $ 3 la botella.

Se pide:

1) Elaborar la tabla de simulación del sistema

2) Explicar como calcularía:

- Tiempo que cada grupo permanece en el sistema.

- Ingreso total que tiene el local.

- Número medio de mesas desocupadas.

- Número de clientes que pierde el local

7.11 Una peluquería es atendida por tres peluqueros y su horario de atención al público es de 10 a 20 hs.

Los clientes llegan a razón de 6 por hora según una distribución Poisson, salvo a la hora del almuerzo, 12 a 13.45 en que llegan a razón de 12 por hora, con la misma distribución.

Los peluqueros se turnan para almorzar, haciéndolo respectivamente, de 11 a 11.30 hs. de 11.30 a 12.00 hs. y de 14 a 14.30 hs.

La duración de la atención a cada cliente tiene una distribución normal, con valor medio 20 min. y desvío standard 5 minutos.

La peluquería atiene tres sillones de espera, y si un cliente llega cuando los tres están ocupados, no se incorpora a la cola, si en cambio están ocupados dos, la probabilidad de que se quede es 0.5; cuando está ocupado uno, la probabilidad de que se quede es 0.7 y cuando no hay ningún sillón de espera ocupado y los tres peluqueros están trabajando, la probabilidad de que el cliente se decida a esperar es de 0.9. Además, si un cliente ha esperado 15 min.,  existe una probabilidad de 0.5 de que se retire sin esperar más.

7.12 Se desea planificar la compra inicial de un repuesto para un grupo de máquinas (conjuntamente con la adquisición de éstas). Cuando se agote este stock, dicho componente se repondrá cuando ocurra su rotura, con pedidos unitarios que tienen una demora promedio de 0,7 meses/repuesto (distribución normal, desvío Standard 0,1), lapso durante el cual la máquina permanece parada.

Se tiene una rotura en promedio por cada 1,5 meses, con una distribución estadística exponencial.

Existe un costo de $5.000 por mes por cada máquina parada en espera de provisión de repuestos y un costo de mantenimiento en stock de repuestos en fábrica de $24/repuesto-mes.

a) Efectuar la simulación de variables independientes del problema obteniendo 15 valores de cada una.

b) Formular la expresión del funcional a utilizar para determinar el costo total de operación del sistema, a fin de poder evaluar posteriormente el número óptimo de repuestos a comprar inicialmente.

Simular el proceso con los valores obtenidos de la simulación de las variables, para un stock inicial de 3 repuestos

7.13 Dado el siguiente proyecto:

Actividad              Precede inmed.         Distrib.       Duración en días

A                              B,C                   Expon.         Media: 15

D                              E                       Uniforme     b: 22, a:18

C                              E                       Expon.         Media: 5

B                              -                        Normal         Media: 20, D.Std:5

E                              -                        Normal         Media: 15, D.Std:3

Simular el proyecto para determinar su duración total para 5 valores de cada variable.

Optativos

O1 En una petroquímica se produce un compuesto a una tasa media de 10m3/día con un desvío standard de 1m3/día (distribución normal), que se almacena en un tanque. La demanda de este compuesto sigue también una distribución normal con media 8m3/día y desvío standard 2m3/día.

Cuando el nivel de stock supera los 35 m3, se detiene la producción de este compuesto, dedicándose la planta a la elaboración de otros productos hasta que se llegue al stock de “reorden”. Una vez alcanzado este nivel, se emite una orden de producción que tiene un costo de $ 600. El tiempo que transcurre desde que se emite la orden hasta que la planta comienza a producir el compuesto tiene una distribución uniforme discretizada con parámetros a = 1 día y b = 3 días.

El costo de almacenamiento del compuesto es de 1$/m3 por día y el costo de “agotamiento” (es decir aquel en el que se incurre por no disponer de este producto) es de 3.000$/m3 por día.

Se quiere determinar el Stock de reorden óptimo. Simular el proceso durante 30 días, comenzando con un stock inicial de 28 m3 y adoptando un Stock de reorden de 15m3.

O2 En este lapso, un promedio de un avión cada 5 minutos solicita permiso para aterrizar, y uno cada 15 minutos para despegar, según distribuciones poissonianas.

Los tiempos que toma al controlador de tráfico ayudar a que un aeroplano aterrice o despegue tienen una distribución normal con medias 3 y 2 minutos y desvíos standard 0,4 y 0,2, respectivamente.

La torre de control otorga permiso para aterrizar de acuerdo al orden de llegada de los aeroplanos, y para despegar de acuerdo al orden de solicitud de permiso para posicionarse en la pista.

Una solicitud para aterrizar tiene prioridad sobre una de despegue.

El objetivo es determinar:

- El número promedio de aeroplanos que han pedido pista para aterrizar y que aún se encuentran sobrevolando el aeropuerto.

- El número promedio de aviones que han solicitado pista para despegar y que aún se encuentran en espera.

- La pérdida estimada para las compañías aéreas si se sabe que un avión en espera para aterrizar implica un costo de U$S 200 por minuto, y para un avión con las turbinas encendidas esperando despegar, un costo de U$S 60 por minuto.

Simular el proceso por el método “evento a evento” durante 2 horas.