Trituradoras

Ejercicio 1:

Se desea triturar 90 toneladas de piedra caliza para obtener los siguientes tamaños máximos entre 1 ½” y ¾” entre ¾” y ½” y menores a ½”. Determinar las trituradoras que fueron necesarias, las aberturas de cierre de los modelos de las mismas. Se requiere conocer las cantidades por hora que se producen en cada tamaño.

Tamaño máximo de piedra caliza 1 ½”

Trituradoras

Ejercicio 2:

En una planta de trituración de minerales, donde se trabaja 25 días/mes y 10 hs/día, se requiere triturar 8100 tn métricas/mes de hematita a tamaños inferiores a 31/2”, con una trituradora de mandíbulas.

Determinar:

a) Que modelo de trituradora se debe utilizar y con cual abertura de cierre.

b) Las cantidades de material que se producen por hora y por mes, en los siguientes tamaños: mayor de 21/2” y menor de 21/2”

Molinos

Ejercicio 1:

Se deben moler 90 toneladas por hora de CO3Ca que se encuentra el 80% menos a 1” hasta obtener material fino, del cual el 80% debe pasar por la malla de 35. La molienda se realizara en medio húmedo y la descarga por rebalse. Calcular la potencia del motor necesaria, las dimensiones del molino (diámetro y longitud) y la distribución de los elementos moledores dentro del molino.

Molinos

Ejercicio 2:

En un molino de barras se deben moler 90 Tn/hr de piedra con un Wi:15, que se encuentra a tamaño (el

80%) menor de 1”, hasta obtener material fino, del cual el 80% debe pasar por malla # 35, la molienda es

húmeda, la descarga por rebalse y el peso específico del material a moler es 1.5 tn/m3.

Determinar:

a) Dimensiones del molino (L, D).

b) Potencia del motor necesaria.

c) Diámetro de las barras.

d) Distribución de los elementos moledores dentro del molino.

Transportador de Tornillo

Ejercicio1:

Se necesita transportar a 20 m de distancia en horizontal 100 toneladas por hora de clinker en un tornillo sin fin. Interesa conocer el diámetro del tornillo y la potencia necesaria, conociendo que n=50 RPM

K=0,024 (clinker abrasivo) 		φ =0,5		γ =1,51tn/m3		S=0,7D

Transportador de Tornillo

Ejercicio 2:

Se desea determinar la capacidad de un transportador de tornillo sin fin que trabaja con carbón. Se sabe que el diámetro del mismo es de 45 cm y que la velocidad es de 60 RPM. Determinar también la potencia requerida para realizar un transporte en horizontal a una distancia de 10 metros.

K=0,02 (Carbon) 		φ =0,5		γ =1,1tn/m3		S=0,7D

Transportador de Rasquetas

Ejercicio 1:

Determinar la capacidad de un transportador de rasquetas para el transporte de carbón. La velocidad del mismo es de 30 m/min y las rasquetas tienen 30 cm de ancho y 15 cm de alto.

γ =1,3 Tn/m3

Transportador de Rasquetas

Ejercicio 2:

Determinar el ancho y la altura de las rasquetas de un transportador de rasquetas que moviliza 120Tn/h de granos γ =1,1 Tn/m3 a una velocidad de la cadena de 40m/min, sabiendo que se adopta una relación ancho sobre alto igual a 2 (A/h = 2)

Elevador de Cangilones

Ejercicio 1:

Calcular la capacidad de un elevador de cangilones para elevar carbón γ =1,1 Tn/m3 que tiene 3 cangilones por metro, con un volumen de 20 dm3 por cangilón. La velocidad es de 0,8 m/seg

Determinar la potencia necesaria para elevar el carbón a 3 ; 6 y 9 metros de altura.

φ =0,5	   η =0,7

Elevador de Cangilones

Ejercicio 2:

Se necesita elevar 50 toneladas por hora de piedra caliza partida a 7 metros de altura en un elevador de cangilones. (Descarga por gravedad). Se requiere calcular el tamaño de los cangilones y la potencia requerida sabiendo que la velocidad es de 0,4 m/s y el rendimiento volumétrico 0,7. Hay 2 cangilones por metro de cadena y el rendimiento es de 0,6.

Cinta Transportadora

Ejercicio 1:

Se desea transportar 900 toneladas por hora de piedra partida mediante una cinta transportadora cuyo medio de descarga es directo por tambor. La distancia horizontal es de 30 metros y la elevación 3metros.

El tamaño de la piedra es uniforme y mide 3” promedio. Talud 30º y  γ =100 Libras / pie3

Se debe calcular el ancho de la cinta, el ángulo entre rodillos, la velocidad máxima de la cinta, la distancia entre centros, la potencia, la separación entre rodillos y el número de rodillos.

Zarandas

Ejercicio 1:

Se desea calcular  el área de una zaranda vibratoria y la potencia necesaria para separar 166 toneladas por hora. La zaranda es de 3 niveles y la misma debe cumplir las siguientes condiciones:

El material a ser zarandeado es piedra partida.

Las mallas de la zaranda tienen aberturas libre cuadrada en el nivel superior de 1 ½”, en el segundo nivel ¾” y en el tercer nivel 3/8”

La cantidad de piedra que alimenta el nivel superior es de 166 toneladas por hora, por el primer nivel pasa el 54%, por el segundo nivel pasa el 40%, por el tercer nivel pasa el 55%

El zarandero será hecho tal como viene la piedra del yacimiento (en seco)

El cliente exige un zarandeo del 94%

Celdas de flotación

Ejercicio 1:

Se desea dimensionar una instalación para tratar sólidos de mineral que contiene un 10% de galena y del cual se desea separar la ganga que se supone compuesta de SiO2. Se ha determinado el concentrado que produce una celda sencilla que tiene una fuerza notable, pero las colas de las mismas deben tratarse nuevamente en las celdas recuperadoras y el concentrado de este vuelve a alimentar las desbastadoras.

Desbastadoras, relación en peso liquido/sólido = 2 , tiempo de contacto de 8 minutos.

Recuperadoras, relación en peso liquido/solidos = 4 , tiempo de contacto 15 minutos.

Transporte de gas (compresores)

Ejercicio 1:

Se requiere diseñar el sistema de aire comprimido de una planta de ensamblado de electrodomésticos, que tiene dos áreas que donde se consume aire:

- Área de ensamblado: en esta área se utilizarán los siguientes equipos:

- 5 laves de impacto LMS 16 HR 10

- 4 llaves de impacto LMS 46 HR 20

- 2 atornilladores

- 1 taladro

- 2 pistolas de soplado

- Área de pintura: en esta área se utilizarán los siguientes equipos:

- Sistema de recirculación de pintura que consume 10 lts/s de aire con un agitador neumático de pintura que opera permanentemente y consume 7,5 lts/s

- 2 pistolas de pintura con un consumo de 7 lts/s, ambas pistolas operan simultáneamente.

## Presión de trabajo = 7 bar

Se conoce el plano de la planta, así como la distribución de los puntos de consumo:

Se desea diseñar la red de tuberías y escoger el tipo de equipo más adecuado a los requerimientos planteados.

Una vez obtenida la carga real, hay que considerar dos puntos importantes:

- Capacidad requerida.

Sala de Compresores

10 m

50 m

40 m

55 m

15 m

Lla-ves

de Im-pacto

Atornilladores

Taladro

Cabina de Pintura

Calidad de aire

Capacidad total requerida:

| Equipo | Consumo (l/s) | Cantidad | Factor de simultaneidad | Factor de Intensidad | Capacidad (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Impacto | 7.2 | 5 | 0.2 | 0.77 | 5.54 |
| Impacto | 12.8 | 4 | 0.2 | 0.8 | 8.19 |
| Atornilladores | 3.2 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1.73 |
| Taladro | 18 | 1 | 0.1 | 1 | 1.8 |
| Pistola de soplado | 10 | 2 | 0.05 | 0.9 | 0.9 |
| Agitador | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 17.5 |
| Pistola de Pintura | 7 | 2 | 0.9 | 1 | 12.6 |
| ## Total | 75.7 |  |  |  | 48.26 (50) |
| ## Pérdidas (10%) |  |  |  |  | 5 |
| ## Total |  |  |  |  | 55 |

- Factor de carga = Factor de simultaneidad (cuantos equipos funcionan al mismo momento) x Factor de Intensidad (cuanta potencia uso respecto de la disponible)

- Capacidad = Consumo . Cantidad . Factor de carga

- Tipo de Compresor: Rotativo

Dimensionamiento de Hornos Rotativos.

Ejercicio 1:

Se desea calcular el tiempo de paso y la capacidad diaria de un horno rotativo que produce cal (CaO), sabiendo que sus dimensiones son L=90 metros y D= 3 metros. La velocidad de rotación N= 1 RPM y la pendiente S=0,05 m/m

Datos adicionales: R=10% 		γ =1400 kg / m3

Dimensionamiento de Hornos Rotativos.

Ejercicio 2:

Se desea calcular las dimensiones de un horno rotativo en el que se va a calcinar piedra caliza, sabiendo que el tiempo de paso t=60 min y se desea producir 210 Tn/día de Cal.

Calcular además la pendiente del horno y la relación L/D

Datos adicionales: R=10% 		N= 0,9 RPM		V=40m/h	CaCO3=1,3dm3

Dimensionamiento de Hornos Rotativos.

Ejercicio 3:

Se desea calcular el calor horario entregado a un horno rotativo, sabiendo que se consumen 1000 litros por hora de combustible. Hsup= 10.500 Kcal/Kg 	Hinf= 10.000Kcal/Kg

Determinar ademas, el calor que se llevaron los gases que salen de la chimenea, sabiendo que la temperatura de estos gases es de 450ºC y la composición de CO=0,5%, el exceso de aire es del 12%.

Datos adicionales: γ =0,9 kg/L

Dimensionamiento de Hornos Rotativos.

Ejercicio 4:

En un horno rotativo se calcinan 100 Tn/h de caliza, sabiendo que las perdidas totales de calor son de 100.000.000 Kcal/h. Determinar el rendimiento térmico del horno y la masa de combustible utilizada.

Datos:  Hsup= 10.500 Kcal/Kg 		Hinf= 10.000Kcal/Kg		Ts CaO= 1050°C	Tsalida CO2= 450°C

Treac= 900°C			Tentrada CaCO= 30°C		Cp CaCO= 0,22 Kcal/Kg °C

Cp CaO= 0,23 Kcal/Kg °C		Cp CO2= 0,3 Kcal/Kg °C		CReaccion = 400 Kcal/Kg °C

Dimensionamiento de Hornos Rotativos.

Ejercicio 5:

En un horno rotativo se utilizan para el proceso 2,16 x106 Kcal/h con rendimiento 0,27. La salida de los gases por chimenea se efectua a 350ºC , con 0,2% CO, perdiéndose 1,976 x106 Kcal/h

Determinar el exceso de aire.

Hinf= 10.000 Kcal/h    HSup= 10.500 Kcal/h

Dimensionamiento de Hornos Rotativos.

Ejercicio 6:

En un horno rotativo de longitud 120metros se produce cal con un rendimiento del 31,9%. Por la chimenea salen 66 Tn/h de CO2 a temperatura igual a 400ºC. Calcular las perdidas totales de calor

Datos:  Hsup= 10.500 Kcal/Kg 		Hinf= 10.000Kcal/Kg		Tsalida CO2= 450°C

Treac= 900°C			Tentrada CaCO= 25°C		Cp CaCO3= 0,22 Kcal/Kg °C

Cp CaO= 0,23 Kcal/Kg °C		Cp CO2= 0,3 Kcal/Kg °C		CReaccion = 400 Kcal/Kg °C

Tsalida CaO= 1050°C

Convertidor LD.

Ejercicio 1:

Se carga un convertidor LD con 180 Tn de capacidad de carga metálica, de las cuales el 70% es arrabio y el 30% es chatarra. El arrabio cargado y el acero a obtener tienen las siguientes composiciones químicas:

En los gases de escape se observa una proporción del 90% de CO y un 10% de CO2.

Se tiene que 8kg de O2/Tn de arrabio se consumen en la formación de distintos óxidos de hierro. La pureza del oxigeno es del 99,5%.

Calcular las necesidades de O2 para obtener el acero.

Datos adicionales: C =12 	O=16		Si=28		Mn=55		P=31		Fe=56

Convertidor LD.

Ejercicio 2:

En un horno convertidor LD se cargan 30 Tn de las cuales el 80% es arrabio con 4.2% de carbono. Se obtiene un acero con 0,05% de Carbono. Los gases de salida contienen 89% de CO y 11% de CO2 .

¿Cuál es el volumen normal de O2 con 99,6 de pureza para el afino de la carga?

Convertidor LD.

Ejercicio 3:

Un convertidor LD se carga con 30 Tn/h de carga metalica siendo 80% arrabio y 20% chatarra. El arrabio cargado y el acero a obtener tienen las siguientes composiciones químicas:

En los gases de escape se observa una proporción del 89% de CO y un 11% de CO2.

Se tiene que 9kg de O2/Tn de arrabio se consumen en la formación de distintos óxidos de hierro. La pureza del oxigeno es del 99,6%.

Calcular las necesidades de O2 para obtener el acero.

Alto Horno Eléctrico de Arco.

Ejercicio 1:

Datos:

Carga metálica: 	1132 kg

Toneladas de acero por colada	77 Tn/colada

% de hierro esponja de la carga	60%

Cal mezcla	3,6 Tn/colada

% de cal calcica 	45%

% CaO cal calcica	94%

% Cal dolomita	55%

% CaO cal dolomita 	52%

Carbón insuflado	0,35 Tn/colada

Carbón por cinta 	0,35 Tn/colada

Finos (aspiración Humos) 	1      Tn/colada

Carga promedio del Horno:

Otros datos:

| Componentes | Chatarra | Hierro Esponja | Acero Liquido | Escoria | Finos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe (total) |  | 92,4 |  | 29,16 | 61,9 |
| Fe (metalico) | 90 | 87,8 |  | 3,19 | 4,60 |
| FeO |  | 5,7 |  | 25,97 | 13,2 |
| C | 0,2 | 2,3 | 0,07 |  | 1,56 |
| SiO2 |  | 1,55 |  | 11,81 | 4,15 |
| Si | 0,2 |  |  |  |  |
| Al2O3 |  | 0,76 |  | 4,63 | 0,8 |
| Al | 0,02 |  |  |  |  |
| CaO |  | 0,47 |  | 26,94 | 12,5 |
| MgO |  | 0,2 |  | 10,57 | 5,9 |
| MnO |  | 0,1 |  | 2,75 | 2,55 |
| Mn | 0,6 |  | 0,04 |  |  |
| P | 0,023 |  | 0,007 |  |  |
| P2O5 |  |  |  | 0,63 |  |
| S |  | 0,003 |  |  | 0,32 |

- Determinar las energías teóricas de oxidación.

- Determinar la cantidad necesaria de oxigeno para las reacciones de oxidación.

Alto Horno

Ejercicio 1:

Se carga un alto horno con mineral de hierro, caliza y coque con los siguientes análisis:

El análisis del arrabio producido es:

C: 	4%

Si: 	1,2%

Mn: 	1%

Fe: 	93,8%

Se utilizan 1750kg de mineral de hierro y 500kg de piedra caliza por cada tonelada de arrabio producido.

El volumen de los gases de salida por tonelada de arrabio es 4200 m3 y su composición es:

CO: 	26%

CO2: 	12%

H2O: 	4%

N2: 	58%

Calcular:

- La cantidad de coque utilizado por tonelada de arrabio.

- Composición de la escoria suponiendo que el hierro entra en la escoria como Fe2O3

- Consumo de aire en metros cúbicos por tonelada de arrabio.

Problemas  Adicionales

Ejercicio 1:

De un yacimiento se extrae una MENA de hematita con una ley del mineral de 60%. La cantidad de Fe contenido en la MENA es de 345 Tn/h. Determinar la potencia necesaria de una cinta transportadora que permite transportar la MENA que se extrae por hora de acuerdo a la cantidad de Fe por transporte horizontal a distancia de 30 metros. Material muy abrasivo con talud natural del 30º y el tamaño de la piedra máxima es de 5” y uniforme.

Hematita: Fe2O3

Problemas  Adicionales

Ejercicio 2:

Seleccionar la trituradora de mandíbula necesaria, modelo y apertura de cierre para tratar 85 Tn/h de piedra muy blanda a tamaños inferiores a 3,5”. Determinar las cantidades producidas en los siguientes tamaños: Mayores a 3” ; entre 3” y 1”  ;  menores a 1”

Calcular la zaranda de dos pisos necesaria para clasificar el material producido (piedra partida) en los tamaños requeridos. Área de cálculo, área normal de la zaranda, potencia del motor.

El zarandeo se hace en seco y con una eficiencia estándar:

Problemas  Adicionales

Ejercicio 3:

Se requiere triturar 36.000 Tn/mes de piedra partida de tamaño máximo de 8” en una trituradora cónica giratoria.

Calcular:

a) Modelo, abertura de cierre, manto de la maquina, Cantidad producida en los siguientes tamaños:

Mayores a 1” y menores a 1”

b) La zaranda de 1 piso requerida para clasificar las piedras en tamaños citados, sabiendo que el zarandeo se hace en seco y con eficacia estándar. Área de cálculo de zaranda, área normal, potencia del motor.

Nota: La planta trabaja 10hs/día y 20dias/mes

Problemas  Adicionales

Ejercicio 4:

De un yacimiento se extrae una MENA de magnetita con una ley del mineral de 55%. La cantidad de Fe en la MENA es de 181,2 Tn métricas/h

Determinar la potencia necesaria de la cinta transportadora que permite transportar la MENA que se extrae por hora de acuerdo a la cantidad de Fe mencionada.

El transporte es horizontal a una distancia de 60 metros. El material es muy abrasivo y tiene un talud natural de 30º. El tamaño de la piedra no es uniforme y su tamaño máximo es de 10” con 50% de material fino.

Problemas  Adicionales

Ejercicio 5:

Se requieren triturar 200Tn/h de CaCO3 de dureza media a un tamaño menos a 2”. Determinar los modelos de las trituradoras que uso. También determinar las aberturas de cierre, las cantidades producidas en los siguientes tamaños: Entre 2” y 1”  ; menores a 1”

Determinar la zaranda requerida para dosificar las piedras en los tamaños citados, su área, la zaranda normal y potencia del motor. El zarandeo es en seco y la eficiencia es estándar.

De un yacimiento se extrae una MENA de magnetita con una ley del mineral de 55%. La cantidad de Fe en la MENA es de 181,2 Tn métricas/h

Problemas  Adicionales

Ejercicio 6:

En un horno rotativo se desean producir 28 Tn/h de carga. Calcular.

- Calor utilizado en el proceso para un  η =30%

- Calor que llevan los gases de escape por la chimenea

- Calor perdido por radiación

- Volumen horario de combustible utilizado

Datos:  Hsup= 10.500 Kcal/Kg 		Hinf= 10.000Kcal/Kg		Ts CaO= 1050°C	Tsalida CO2= 450°C

Treac= 900°C			Tentrada CaCO= 50°C		Cp CaCO= 0,22 Kcal/Kg °C

Cp CaO= 0,23 Kcal/Kg °C		Cp CO2= 0,3 Kcal/Kg °C		CReaccion = 400 Kcal/Kg °C

γcombustible= 0,9 kg/L		%CO2=1,5%

Problemas  Adicionales

Ejercicio 7:

En un horno rotativo se calcinan 80.000Tn/mes de CaCO3. Sabiendo que las perdidas de calor totales son de 400 x106 Kcal/h, determinar el rendimiento termico y cantidad horaria de combustible utilizado.

Datos:  Hsup= 10.500 Kcal/Kg 		Hinf= 10.000Kcal/Kg		Ts CaO= 1000°C	Tsalida CO2= 500°C

Treac= 900°C			Tentrada CaCO= 31°C		Cp CaCO= 0,22 Kcal/Kg °C

Cp CaO= 0,23 Kcal/Kg °C		Cp CO2= 0,3 Kcal/Kg °C		CReaccion = 400 Kcal/Kg °C

γcombustible= 0,9 kg/L		%CO2=1,5%			El horno trabaja 16hs/dia   20dias/mes

Problemas  Adicionales

Ejercicio 8:

Se tiene un alto horno de las siguientes características.

Altura=18m 		V=2,24m3/Tn de arrabio 		Tiempo= 12hs		Superficie=50m2

K=0,52

Calcular la producción nominal

Problemas  Adicionales

Ejercicio 9:

Diseño de una red de aire comprimido:

Parcial 16/12/2008

Problema 1:

Un horno rotativo se carga con 2160 Tn/día de cal. El tiempo de paso dentro del horno es ¾ de hora. El diámetro del horno es 3m. El peso específico  es de 1,4 Tn/m3. Las perdidas totales son de 180.000.000 Kcal/h.

- Calcular la cantidad horario de caliza  ( Rta: 160,71 Tn/h = G )  ( Rta: 145,8 Tn/h = G )

- Calcular la longitud del horno ( Rta: 121,8 m = L)  ( Rta: 110,5 m = L)

- Calcular el consumo de combustible ( Rta: 29.864,38 kg/L = q )  ( Rta: 29.949,20 kg/L = q )

- Calcular el rendimiento ( Rta: 33% = η )  ( Rta: 30,91% = η )

En rojo se ponen las respuestas considerando toneladas métricas. Resultado correcto según cátedra.

En azul están las respuestas considerando que las toneladas están dadas en Tn USA(error γ)

25ºC = T entrada de la caliza	1050ºC = T Salida de la cal

900ºC =T Reacción	450ºC =T gases de Chimenea

Cp CaO= 0,23 Kcal/Kg °C	Cp CO2= 0,3 Kcal/Kg °C	CReaccion = 400 Kcal/Kg °C	Hinf = 10.000 Kcal/kg

Cp CaCO3= 0,22 Kcal/Kg °C 	 γcomb=0,9Kg/L

Problema 2:

Un convertidor LD se carga con 30 Tn/h de carga metálica siendo 80% arrabio y 20% chatarra. El arrabio cargado y el acero a obtener tienen las siguientes composiciones químicas:

En los gases de escape se observa una proporción del 89% de CO y un 11% de CO2.

Se tiene que 9kg de O2/Tn de arrabio se consumen en la formación de distintos óxidos de hierro. La pureza del oxigeno es del 99,6%.

Calcular las necesidades de O2 para obtener el acero. Considerando solamente el carbono y el silicio. ( Rta: 1257,68 Nm3 de oxigeno )

Datos: 	C:12	O:16	Si:28

Teórico 1:

Filtro de tambor (Presión de trabajo, tipo, aplicaciones). Esquema ( Rta: Presión de vacío, continuo, Industria azucarera y pulpa del papel )

Teórico 2:

Diagrama de % de Fe en función de la temperatura para reducción directa e indirecta.

Teórico 3:

- Reacciones de reforming: Horno en donde se realizan. Formulas

- Reacciones de carburación: Horno donde se realiza. Formulas