Fenómenos de Transporte 76.47 - Operaciones Unitarias I  76.03

2do. Coloquio

2do Cuatrimestre 2009 - 5 de Febrero de 2010

1. Una central termoeléctrica (180 MWt y =38 %; η=Qcaldera−QcondensadorQcaldera=0.38) esta ubicada a 1200 m del rio y en una barranca de 20 m sobre el nivel del mismo de manera que el agua para el condensador es elevada y bombeada, circula por el mismo y se descarga en una pileta de hormigon abierta a la atmosfera. De alli retorna al rio por gravedad. Las tomas de las bombas están a 5 m bajo el nivel del rio. Estime:

  - Caudal de agua si TrÍo= 28 oC y T en el condensador = 7 oC.

  - Perdida de carga en el condensador si este posee 15000 tubos, L = 8 m, di = 18 mm, e = 1mm, hidráulicamente lisos.

  - Potencia de la bomba, si b= 0.85 y la cañería es de acero comercial y di = 60 in.

  - La minima diferencia de nivel  de la cañeria de retorno desde la pileta de hormigón hasta el borde de la barranca.

Nota: MWt significa Megawatt térmicos, es decir la potencia térmica generada por la caldera.

2. En la central anterior se decide colocar en la cañería de descarga una turbina hidráulica para recuperar energía en la barranca.

2.1 Que balance emplea para su calculo y que simplificaciones realiza

2.2 Si T = 89 %, que porcentaje de la potencia invertida en el bombeo es factible recuperar.

3. Si la central genera vapor a 48 bar y el condensador opera a un vacío de 40oC, equivalente a 0.073 bar (c = 2400 kJ/kg) , obtenga:

3.1 El esquema de evolución de las temperaturas en el condensador y la diferencia de temperaturas media logarítmica en el mismo.

3.2 El área total de intercambio (k=0.618 W/m oC, Cp=4180 J/Kg oC, =0.001 Kg/m seg)

3.3 El coeficiente global de transferencia de calor en el condensador

3.4 Si los tubos son de aleación rica en Cu (kT = 377 W/m K), ¿cuál es el peso relativo de la resistencia de conducción del material de los tubos en el coeficiente global?

4. Una pared sólida de sílice porosa de 2 mm de espesor, se sumerge en agua a 298 K de manera que sus poros se llenan con este solvente. Luego se coloca la pared separando dos regiones, una con una solución acuosa de KCl de concentración 0,1 g/litro y la otra en contacto con una corriente de agua que se mueve a alta velocidad. Considerando que la principal resistencia difusiva se encuentra en la pared porosa, establezca un modelo que le permita estimar el flujo molar de KCl que se transfiere a través de la pared.

La difusividad efectiva del KCl en la pared porosa es 1,4. 10-10 m2/s.