Fenómenos de Transporte 76.47

Operaciones Unitarias I  76.03

1er. Coloquio

1er Cuatrimestre 2010

1.1 ¿Cuáles son las dos componentes del vector flujo en el transporte de energía en un fluido en movimiento? Explique según dos observadores situados en un sistema de coordenadas fijo y en otro que se transporta con el fluido.

1.2 Ídem en el transporte de una mezcla binaria para la sustancia A.

1.3 ¿Por qué en el caso de transferencia de masa es necesario definir una velocidad media de la mezcla? Defínala en variables molares y másicas. ¿Cuándo coinciden?

2. En un experimento se evapora una esfera de diámetro d = 0.1 cm de un compuesto volátil A (= 1800 Kg/m3, pv = 0.002 bar) en un gas B (P = 1 bar, T = 25 oC,  = 1.10-5 kg/m.s) que contiene una fracción molar de A, x = 10-5. El compuesto B puede considerarse estanco.

2.1 Defina el flujo total de A y el flujo difusivo de A. Obtenga la expresión para su cálculo.

2.2 Obtenga el factor corrector A.

2.3 Calcule el coeficiente de transferencia de masa si la esfera se reduce 0.001 cm el 1er día.

2.4 Defina y calcule la velocidad media másica y media molar.

D = 1.10-5 m2/seg

3. Si en el problema 2, la esfera cae a velocidad constante equivalente a su velocidad terminal en régimen laminar:

3.1 Obtenga la expresión de esta última.

3.2 Origen y Condiciones de aplicabilidad de la Analogía de Reynolds

3.2 suponiendo fuese aplicable obtenga el coeficiente de transferencia de masa. ¿Qué lo distingue del caso del Problema 2?