Departamento de Ingeniería Química - FIUBA

Fenómenos de Transporte 76.47

Operaciones Unitarias I  76.03

1er. Coloquio – 15-12-2010

2do. Cuatrimestre 2010

- Sobre la superficie interior de un tubo vertical de diámetro D = 1m fluye, por acción de la fuerza gravitatoria, una delgada capa de agua pura cuya presión de vapor es pv a la temperatura del experimento (20ºC) es 0,0234 bar. En la región interior cirucla en forma ascendente una caudal G de aire seco (4,7 kg/s) que ingresa a la tubería con un contenido nulo de humedad. El aire circula a presión total P = 1 bar y temperatura T= 20ºC, constantes.

  - Escriba la expresión para calcular la concentración global de vapor de agua en la fase gaseosa.

  - Halle una expresión que le permita conocer el valor de esa concentración global en función de la longitud recorrida dentro de la tubería. Explicite las simplificaciones del modelo

c)    Explique cómo evalúa el coeficiente de transferencia de masa en este problema.

Datos adicionales:

Dagua-aire = 0.3 cm2/ s

 aire  = 1,2 kg/m3 ; cp = 1 kJ/kg ºC; = 1.85.10-5 Pa.s; Pr = 0,71

- Un refrigerante de laboratorio consta de dos tubos concentricos de vidrio Pyrex de diámetros D1= 3cm y D2= 6 cm. Por el tubo central fluye vapor de agua a temperatura Tv= 100ºC y por el anillo circula agua líquida entre te= 20ºC y ts = 40ºC. Se desea condensar un caudal Wv = 0.15 kg/s de vapor de agua.

a) ¿Qué balances requiere plantear para estimar la longitud del equipo? Plantéelos cuidadosamente explicitándo todos los términos (sólo unidimensional).

b) ¿Si el equipo se aisla externamente, la longitud disminuye? Considere que no varían los siguientes parámetros: Tv, Wv, te, ts, D1 y D2

Datos adicionales conocidos:

Propiedades del agua:  = 1000kg/m3;  = 10-3 Pa.s; c= 4,186 kJ/kg K; k = 6.13.10-1W/m.K

Propiedades del vapor:  = 2257 kJ/kg

Espesor del vidrio = 1 mm

K vidrio = 0.8 W/mK

h condensación →∞

- Usted es consultado acerca del uso de una bomba de potencia nominal W = 1.2 kW y rendimiento mecánico =0.8 en un circuito destinado al riego de campos relativamente lejanos. El sistema de riego consiste en 2 km de cañería de acero ( = 0.045 mm) de 10 cm de diámetro que conecta un río con un canal de irrigación. El canal está 5m más alto que el río. Se pretende extraer 1.8 m3/min de agua para el riego. La viscosidad del agua es 1010-3 kg/m s y su densidad es de 1000 kg/m3. Determine si la bomba sirve a tal fin, fundamentando adecuadamente su respuesta