Departamento de Ingeniería Química

Facultad de Ingeniería - UBA

76.47 Fenómenos de Transporte – 76.03 Operaciones I

Carreras de Ingeniería Química y de Ingeniería de Alimentos

27/12/2013

1) Un tanque de agua está presurizado a la presión interna PT y tiene diámetro DT y altura HT, encontrándose totalmente lleno. En el fondo posee un caño de descarga de largo LC y diámetro DC, siendo DC << 10DT sujeta con una brida de 8 bulones de acero (tensión admisible )  y el extremo con una válvula que descarga a la atmósfera.

Si se abre la válvula ubicada en el extremo del caño:

a) (10%) Explicite cuidadosamente las hipótesis que realiza para calcular lo pedido en los puntos b) y c)

b) (15%) Calcule el caudal de agua que circula por la tubería

c) (15%) Evaluar la fuerza sobre cada bulón y el diámetro que debe tener cada uno de ellos?

2) Circula aire, con una velocidad de 12 m/s a través de un tubo de naftalina que tiene un diámetro interior de 2 cm y una longitud de 32 cm. El aire se encuentra a 38°C y 1 atm de presión. La difusividad de la naftalina en aire a 38°C y 1 atm es de 0.019 m2/h y la presión de vapor  0.25 mmHg.

Suponiendo que el cambio de presión a lo largo del tubo es despreciable y que la superficie de la naftalina se encuentra a 38 °C:

- (10%) Establezca un modelo que le permita modelar el proceso de sublimación de la naftalina y su transporte a lo largo de la tubería.

- (10%) Halle la velocidad de sublimación de la naftalina dentro del tubo en kg/h.

- (10%) Halle la concentración media de naftalina en el aire en función de la posición axial en la tubería.

3) Una habitación cuadrada de lado W y altura H tiene un ventanal hacia el exterior en uno de las paredes, estando las otras 5 caras (paredes, piso y techo) se consideran perfectamente aisladas. La habitación tiene un equipo de aire acondicionado de potencia PA (potencia de refrigeración en kcal/h). El sol entrega, a determinada hora del día, una potencia PS (kcal/h m2) a través del ventanal. Operando el aire acondicionado en forma permanente, la temperatura de la habitación es Th (°C) mientras que la externa es Ta (°C). Cuando el equipo se apaga, la habitación alcanza un 95 % de la temperatura externa en un tiempo 1 (min).

a) (10%) Establezca un modelo que le permita responder los puntos b y c

b) (10%) Calcule cuanto tiempo (2) tardaría en alcanzar un 99 % de Th desde el momento en que se vuelve a encender el aire acondicionado.

c) (10%) Explicite las diferentes resistencias asociadas en el proceso de transferencia de calor a traves