76.47 Fenómenos de Transporte (Alumnos Ingeniería Química)

76.03 Operaciones I (Alumnos de Ingeniería de Alimentos)

COLOQUIO INTEGRADOR

Fecha 6 de marzo de 2009

1) (20%) Defina eficiencia de una aleta y halle su expresión para el caso de una aleta rectangular de largo L, espesor e y ancho W, siendo e>>L y e>> W. ¿Qué mide la eficiencia de una aleta? Realice un gráfico cualitativo de dicha eficiencia en función de las variables del sistema e indique en que zona puede considerarse útil el uso de la aleta y por qué.

2) (30%) Se pinta una pared plana con un pigmento disuelto en un solvente volátil. Desarrolle una expresión que le permita evaluar la velocidad de secado considerando que el aire que rodea la pared se encuentra inmóvil.

3) (30%) Para ensayar un polímero se fabrica una esfera de diámetro D = 0.50 m y se llena con Helio a 1.20 bar. En el exterior se sopla aire puro de manera que se establezca un flujo alto de aire rodeando la esfera. Al cabo de una semana la presión interna es de 1.15 bar. El espesor de la pared de la esfera es de 5 mm. El experimento se realiza a 25 oC. Estime la difusividad efectiva del Helio a través de la pared de la esfera.

4) (25%) En un recipiente cilíndrico vertical se encuentra contenido un fluido de densidad y viscosidad constantes. El recipiente gira a velocidad angular constante . Hallar la expresión de la superficie libre del fluido en estado estacionario. Hallar la diferencia de presión entre en un punto en la superficie libre que se encuentra a una distancia r del eje de rotación y el punto en la pared que se encuentra a la misma altura.