Fenómenos de Transporte 76.47

Operaciones Unitarias I  76.03

2do. Coloquio

1er Cuatrimestre 2009

1) Escriba el balance de masa macroscópico y microscópico para un componente de una solución. Establezca relaciones entre los términos de ambos balances

2) Un fluido newtoniano de viscosidad 10cP se encuentra entre dos platos paralelos. La distancia entre platos es 4 mm. El plato inferior tiene aplicada una fuerza de 5 N/m2 en el sentido positivo de las x, mientras que el plato superior se mueve en el sentido negativo de las x. Si la velocidad a la que se mueve el plato inferior es 0,1 m/s calcule

- El perfil de esfuerzos de corte

- La fuerza aplicada en el plato superior

- La velocidad del plato superior

- La posición en la cual el fluido tiene velocidad nula

Datos:

Estado estacionario, fluido incompresible y newtoniano, isotérmico

3) Una lámina sólida delgada de la sustancia B, separa dos volúmenes de gas. En ambos gases se encuentra la sustancia A, soluble en el sólido B. En el lado izquierdo se tiene una PAI la cual es superior a la presión parcial PAD, del gas que se encuentra en el lado derecho. Halle la velocidad de transferencia de masa (masa/tiempo) de la especia A a través de la lámina sólida, considerando que el sistema se halla en estado estacionario, para los siguientes dos casos

a) la solubilidad del gas A en el sólido B es muy baja.

b) la solubilidad del gas A en el sólido B no es muy baja.

Solubilidad del gas A en el sólido B       wA (en elsólido) = KS. PA(gas)