Departamento de Ingeniería Química

Facultad de Ingeniería - UBA

76.47 Fenómenos de Transporte – 76.03 Operaciones I

Carreras de Ingeniería Química y de Ingeniería de Alimentos

25-07-2012

1 – a) Plantee el balance diferencial de masa, total y para componente, tanto para concentraciones molares como concentraciones másicas. Establezca vinculaciones entre el balance expresado en concentraciones moles y el expresado en concentraciones másicas. Explique el significado físico de cada término. Adimensionalice y dé significado físico a los adimensionales obtenidos.

Q

L3

L2

L1

D3

D2

D1

b) Un caudal Q de un fluido incompresible circula por un conducto de sección variable como el que se indica en la figura. Represente cualitativamente la  variación de la velocidad media y de la presión en función de la posición en el conducto. Considere que el estado es estacionario.

Si la presión en la entrada es P1, hallar la presión en la salida.

2 – Tranferencia de calor

- Explique los diferentes modos en que se transfiere la energía en una determinada región del espacio. Ecuaciones matemáticas del flujo calórico.

- Defina el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Adimensionalice su definición. Denomine y dé significado físico a el o los adimensionales que aparecen. ¿De qué otros adimensionales depende en un caso de convección forzada y en uno de convección natural?

- Analice las expresiones para evaluar el flujo de calor en la interfase para los casos de convección forzada en flujo externo y flujo interno.

- Ídem para el caso de convección natural.

3 – Para ensayar un polímero se fabrica una esfera de diámetro D = 0.50 m y se llena con Helio a 1.20 bar. Al cabo de una  semana la presión interna es de 1.15 bar. El espesor de la pared de la esfera es de 5 mm. El experimento se realiza a 25°C.

Estime la difusión efectiva del Helio a través de la pared de la esfera, sabiendo que la difusividad del helio en el aire es de 0,7cm2/min