Fenómenos de Transporte (76.47)

Operaciones Unitarias I (76.03)

Primer Evaluación Integradora

Segundo Cuatrimestre 2009

28 de diciembre de 2009

1) (40) El gas A difunde a través de una tubería de sección circular, de diámetro D, desde un extremo en el que la presión parcial es de 101,32 kPA hasta el otro extremo, que se encuentra a 2 cm, en el cual hay una superficie de catalizador donde se produce la reacción A  2B. La presión total en la cañería es constante y de 101,32 kPa, la temperatura es uniforme y de 300 K, y la DAB = 0,15. 10-4 m2/s.

a) Calcular el flujo molar de A y la concentración de A en la superficie para reacción química instantánea.

b) Recalcular a) si la reacción es de primer orden -rA = k.cA (dimensiones de rA = moles/área de catalizador..tiempo), donde k = 5,63.10-3 m/s.

c) Hallar la velocidad media molar y la velocidad media másica en la tubería, para el caso a)

2) (30) Escriba una expresión que le permita calcular la diferencia de presión que es necesario aplicar en una tubería vertical de diámetro D y largo L, por la que circula verticalmente en forma ascendente un caudal Q de un fluido incompresible de densidad  y viscosidad . Considere que el régimen es laminar.

3) (30) Por el interior de un tubo de diámetro interno 12,7 mm circula aire a 101,32 kPa, que ingresa a 288,8K con una velocidad de 24.4 m/s. En el exterior del tubo se condensa vapor de manera que la temperatura de la pared se mantiene a 382 K. Calcule la longitud de tubo necesaria para que el aire tenga una temperatura de 372K cuando sale del tubo.