OPERACIONES I                     PRIMER PARCIAL                           1er. Cuatrimetre 2003

30-mayo-2003

# Problema 1

El fluido de proceso es transportado desde el recipiente A, donde se encuentra a una temperatura de 10 °C, hasta el reactor encamisado B y desde allí el producto es descargado en el tanque C. Por la camisa del reactor B circula vapor saturado en cantidad suficiente como para que en la operación en estado estacionario, la temperatura del fluido que se descarga en el tanque C sea de 70 °C.

Calcular:

- El caudal de fluido de proceso que circula en estado estacionario.

- La cantidad de vapor saturado que condensa en la camisa del reactor B en condiciones de estado estacionario para calentar el producto (considerar que no hay generación de calor por reacción en el rector).

- El espesor de aislación que debe colocarse en la camisa para que el calor que pierda la camisa hacia el exterior sea el  1% del calor que el vapor transfiere al fluido dentro del reactor y la Temperatura de la superficie de la aislación sea de 40°C.

- La temperatura del producto que sale del reactor B a los 10 minutos desde el inicio del calentamiento (considere que el reactor B se encuentra perfectamente agitado, lleno y con el caudal de estado estacionario establecido y a t=0 comienza el ingreso de vapor por la camisa).

Datos:

Cañerías:  D cañerías = 0,05078 m   Rugosidad acero = 4.57.10-5 m      Leq cañerías = 70 m

Potencia efectiva bomba = 2.25 kW              Z1-Z2 = 0 m

Reactor B: cilíndrico con tapas aisladas. Volumen reactor B = 15 m3

Camisa del reactor: cilíndrica; L = 3m; Dext camisa sin aislación = 3,2 m                  hext=20 kcal/hm2°C;  vapor = 528 kcal/kg; Tv= 108 °C; Temp ambiente= 10°C

Propiedades del fluido de proceso y del producto que sale del reactor: considerarlas constantes e iguales a las del agua líquida.

A

B

C

Z1

Z2

Vapor

## Problema 2

Un fluido newtoniano de propiedades constantes, circula entre 2 placas planas de longitud L y ancho W, separadas una distancia e. Las placas se encuentran quietas y el movimiento del fluido se encuentra en régimen laminar. El fluido circula debido a la diferencia de presión (Pe-Ps). Calcular:

- El perfil de esfuerzo de corte en el fluido

- El perfil de velocidades y la velocidad media

- La fuerza que el fluido ejerce sobre cada placa

- La potencia perdida por fricción en el recorrido del fluido etre las placas.